8. Стек. Подпрограммы

8.1. Команды работы со стеком

Стек (stack) — важное понятие теоретического программирования, частный случай линейного списка. Стек — это одномерная динамическая структура данных, добавление элемента в которую (или исключение элемента из которой) производится с одного конца, называемого вершиной стека (TOS — Top of Stack). Другими словами, стек организован в виде списка типа LIFO (Last In – First Out — вошедший последним – выходит первым). Стек называют также магазинной памятью. При этом имеют в виду аналогию с магазином автоматического оружия. Патрон, который последним оказался в магазине при его снаряжении, первым попадает в ствольную коробку при стрельбе.

Мы не будем рассматривать теоретические аспекты этого понятия, а сразу обратимся к программно-аппаратному стеку в 8086. Стек размещается в ОЗУ, в стековом сегменте (т.е. сегментный адрес области памяти для стека хранится в SS). Элементы стека — слова. Регистр SP (Stack Pointer - указатель стека) содержит адрес (точнее, смещение) последнего включенного в стек слова, т.е. SP указывает на вершину стека. При включении в стек новых слов вершина перемещается в направлении уменьшения адресов (говорят: стек растет вниз). Включение в стек (push) обозначают стрелкой, направленной вниз , извлечение из стека (pop) — стрелкой, направленной вверх . Перечислим команды для работы со стеком:

| Включить в стек | push src | - SP  SP – 2 - (SP)  src |
| --- | --- | --- |
| PUSH |  | флаги не изменяются |

| Извлечь из стека | pop dst | 1) dst  (SP) 2) SP  SP + 2 |
| --- | --- | --- |
| POP |  | флаги не изменяются |

| Включить в стек флаги | pushf | flags |
| --- | --- | --- |
| PUSH Flags |  | флаги не изменяются |

| Извлечь из стека флаги | popf | flags |
| --- | --- | --- |
| POP Flags |  | флаги из стека |

Проиллюстрируем понятие стека следующей наглядной картинкой:

| младшие адреса |  | слова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало сегмента стека | ← | SS |  |  |  |
| включение в стек |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | размер |
| вершина стека | → | последний элемент | ← | текущее SP |  |  | стека |
| извлечение из стека |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ← | Исходное SP |  |  |  |
| старшие адреса |  |  |  |  |  |  |  |

Стек является удобным средством для сохранения и восстановления регистров при вызове подпрограммы, которая меняет содержимое регистров.

Пример. Сохраним в стеке содержимое AX, BX, CX. Пусть AX = 3, BX = 5, CX = 4, SP = FFFE.

Состояние стека после выполнения фрагмента

push ax

push bx

push cx

| FFF6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FFF8 | 4 | ← | текущее SP |
| FFFA | 5 |  |  |
| FFFC | 3 |  |  |
| FFFE |  | ← | исходное SP |

Проследим, как происходило занесение в стек содержимого регистра AX. Сначала указатель стека SP перемещается на следующее слово. Это сводится к вычитанию из содержимого SP двойки: FFFE – 2 = FFFC. После этого по адресу SS:SP заносится содержимое регистра AX. Далее эта операция повторяется еще дважды, только уже с регистрами BX и CX. В результате SP = FFF8.

Восстановим содержимое регистров из стека (предположим, что содержимое регистров AX, BX, CX со времени их сохранения претерпело изменения, а содержимое SP не изменилось).

pop cx

pop bx

pop ax

Обратите внимание, что извлечение регистров происходит в порядке, обратном их занесению. В результате SP = FFFE. Значения 3, 5, 4 пока сохраняются в памяти, но при следующих операциях со стеком они будут скорее всего уничтожены.

Упражнение. Выполнить этот пример в Turbo Debugger (в панели регистров занести в регистры требуемые значения; в панели кода набрать и выполнить последовательность из указаннных шести команд; выполнить эти команды, наблюдая изменения в панели стека).

Заметим, что действия по перемещению указателя стека (т.е. увеличение и уменьшение на 2) выполняются в командах push и pop в разном порядке:

push: Сначала указатель перемещается вниз на свободное слово, после чего в это слово записывается содержимое источника.

pop: содержимое слова в вершине стека помещается в приемник, после чего указатель перемещается вверх на следующее слово.

Именно благодаря такому порядку действий команды push и pop можно использовать совместно для занесения и извлечения данных (разберите, что произойдет, если в обеих командах push и pop изменение указателя будет происходить в качестве первого действия).

Задача. При использовании команды LOOP счетчик повторений цикла может находиться только в регистре CX. Разработайте схему программирования вложенных циклов с сохранением и восстановлением CX в стеке.

В 286-м процессоре можно использовать в команде push непосредственный операнд. Итак, если в 8086 для размещения в стеке константы 5 нужно было использовать две команды: mov ax,5 и push ax, то в 286-м процессоре достаточно одной команды push 5. (Атрибутный оператор не нужен, т.к. в стеке сохраняются только слова.)

В 286-м процессоре появились две новые команды для работы со стеком.

| Включить в стек все HL- и PI-регистры | pusha | ax cx dx bx sp bp si di |
| --- | --- | --- |
| PUSH All |  | флаги не изменяются |

В стек помещается то содержимое SP, которое было в нем до выполнения команды pusha.

| Извлечь из стека все HL- и PI-регистры | popa | di si bp sp bx dx cx ax |
| --- | --- | --- |
| POP All |  | флаги не изменяются |

Эти две команды полезны, когда нужно сохранить и восстановить практически все регистры общего назначения. Если же нужно сохранить и восстановить только два-три регистра, то лучше для каждого из них использовать отдельную команду push и pop.

8.2. Операции с сегментными регистрами

Только в трех командах возможен операнд – сегментный регистр. Это команды mov, push, pop.

Команда mov может иметь только такие форматы: mov seg,reg; mov reg,seg; mov seg,mem; mov mem,seg. Поэтому недопустимы, например, команды mov es, 0B800h и  mov es, ds. Чтобы реализовать эти действия, приходится использовать промежуточный регистр: mov ax,0B800h / mov es,ax; mov ax,ds / mov es, ax. Регистр cs не может быть приемником в команде mov. (Для изменения содержимого cs надо использовать, например, команду дальнего безусловного перехода.)

Сегментные регистры могут быть операндами в командах push и pop. Вместо пары команд mov ax, ds / mov es, ax эффектнее использовать push ds / pop es. Но первая пара команд выполняется намного быстрее: ведь при выполнении второй пары команд происходит два обращения к памяти, сопровождающиеся изменением sp.

8.3. Стековый кадр

Хотелось бы иметь возможность выборки элементов из стека без изменения SP, т.е. без использования команд push и pop. Косвенной адресации через SP не существует (список всех методов косвенной адресации у нас был). Для этой цели используется регистр BP. Он обращается к данным в сегменте стека. Это означает, что команда mov ax,[bp+4] эквивалентна команде mov ax,ss:[bp+4].

Установка нужного значения BP выполняется командой mov bp,sp. Этой командой в BP помещается адрес вершины стека. Теперь относительно BP можно адресовать элементы стека. Содержимое SP может претерпевать изменения, а BP остается опорным пунктом в стековом сегменте: можно выбирать данные выше и ниже BP, отмеривая от BP расстояние в словах. Область памяти, адресуемая с помощью BP, носит название  стековый кадр (stack frame).

Пример. Разместим в стеке отрезок натурального ряда чисел от 1 до 5. После числа 3 сохраним в стеке значение BP и пометим в BP адрес этого элемента стека

push 1

push 2

push 3

push bp   ; Сохранить BP

mov  bp,sp

sub  sp,4 ; Выделить в стеке два слова

mov  word ptr [bp-2],4

mov  word ptr [bp-4],5

mov  ax,[bp+4]  ; Взять из стека число 2

mov  bx,[bp-4]  ; Взять из стека число 5

Вот как выглядит стек после выполнения программы.

ss:FFFE 0000  начальное положение SP

bp+6 ss:FFFC 0001

bp+4 ss:FFFA 0002

bp+2 ss:FFF8 0003

bp   ss:FFF6 0000  старое значение BP

bp-2 ss:FFF4 0004

bp-4 ss:FFF2►0005  текущее положение SP

BP указывает на старое значение BP. Оно нам, как правило, не нужно. Именно поэтому создатели процессора 8086 пожертвовали методом адресации [BP], чтобы получить комбинацию полей mod и r/m для прямой адресации.

Отсчет от BP ведется в сторону старших и младших адресов. Указатель стека SP перемещен вниз на три слова командой sub sp, 4.

Очистить стек можно так:

mov sp, bp ; Избавляемся от чисел 4 и 5

pop bp     ; Восстанавливаем старое значение BP

add sp,6   ; Избавляемся от чисел 1, 2, 3

Проследите в отладчике этот процесс.

8.4. Автоматические переменные в Си.

Переменные, объявлямые внутри тела функции, могут быть регистровыми и автоматическими.

В первом случае для хранения переменной выделяется регистр ЦП (если такая возможность есть). Для этого, как правило, выделяются регистры SI и DI.

Перейдем к автоматическим переменным. Вот что о них говорится в классической книге Б.Кернигана и Д.Ричи (в программной документации ее часто обозначают как K&R): "Автоматические переменные действительны только внутри функции, они возникают в момент входа в функцию и исчезают при выходе из нее" (с.77)

Эти слова звучат загадочно. Попробуем разобраться, как это реализовано. Для этого создадим небольшую программу prim.c.

void main()

{ int k;

k = 2;

k = k + 3;

k += 3;

}

Заодно мы посмотрим, будет ли различаться реализация увеличения k на 3 для последних двух инструкций.

Воспользуемся компилятором командной строки

d:\>tcc -v -r- prim.c

Turbo C++  Version 1.00 copyright (c) 1990 Borland International

prim.c:

Turbo Link  Version 3.0 copyright (c) 1987, 1990 Borland International

Available memory 382560

d:\>td prim.exe

Поясним используемые ключи:

-v  — включать в загрузочный файл отладочную информацию (тогда мы увидим в Turbo Debugger, каким инструкциям Си соответствуют машинные команды)

-r-  — запретить использование регистровых переменных (если не указывать этот ключ, то в нашей простенькой программе под переменную k будет отведен регистр)

Упражнение. Как установить такие режимы в интегрированной среде Turbo C++.

После запуска Turbo Debugger перейдем в окно CPU: F10/View/CPU. Мы увидим следующее.

_main: void main()

cs:0239⊳55		push  bp

cs:023a	 8bec		mov   bp,sp

cs:023c	 4c		dec   sp

cs:023d	 4c		dec   sp

#prim#3:  k = 2;

cs:023e   c746fe0200	mov   word ptr [bp-02],0002

#prim#4:  k = k + 3;

cs:0243	8b46fe		mov   ax,[bp-02]

cs:0246	050300	add   ax,0003

cs:0249	8946fe		mov   [bp-02],ax

#prim#5:  k += 3;

cs:024c	8346fe03	add   word ptr [bp-02],0003

#prim#6: }

cs:0250	8be5		mov   sp,bp

cs:0252	5d		pop   bp

cs:0253	c3		ret

Нажимая клавишу F7, выполним программу до команды с адресом CS:0243. В таблице показано содержимое панелей регистров и стека: в первой колонке — до выполнения программы, во второй — до выполнения команды с адресом CS:0243. (Показано содержимое только тех регистров, которые претерпевают изменения при выполнении указанных инструкций).

| До выполнения программы | После команды k = 2; | Перед командой ret |
| --- | --- | --- |
| bp 0000 sp fff8 ip 0239 | bp fff6 sp fff4 ip 0243 |  |
| ss:fffa 0000 ss:fff8⊳00ff ss:fff6 3246 ss:fff4 5208 | ss:fffa 0000 ss:fff8 00ff ss:fff6 0000 ss:fff4⊳0002 |  |

Итак, после команды push bp в SP содержится FFF6, а в слово с адресом SS:FFF6 записывается 0 (содержимое BP). В BP помещается адрес FFF6, а из содержимого SP еще раз вычитается два, и теперь SP = FFF4. Далее по адресу SS:FFF4 = BP – 2 записывается число 2. Мы наглядно убедились, что стековый кадр имеет вид:

| BP–2 |  | 2 | ← | SP | (переменная k) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP | → | старое BP |  |  |  |

(Обратите внимание, что в отличие от панели стека в Turbo Debugger сейчас направление от младших адресов к старшим — сверху вниз).

Теперь заметим, что команде k = k + 3; соответствуют три машинных команды, а команде k += 3; — только одна.

Наконец, посмотрим в конце программы уничтожение стекового кадра: содержимое BP копируется в SP и из стека выталкивается старое значение BP. Локальная переменная k превратилась в "мусор"! К ней больше нет возможности обратиться и при дальнейших манипуляциях со стеком содержимое этой ячейки будет затерто. По команде ret, которую мы очень скоро изучим, управление возвращается головному модулю программы, который вызывал функцию main().

8.5. Команды создания и уничтожения стекового кадра

В процессоре 80286 появились команды, которые берут на себя всю "черновую" работу по организации стекового кадра.

| Создать стековый кадр | enter volume, level |  |
| --- | --- | --- |
| ENTER — ввести, volume — объем, level — уровень |  | флаги не изменяются |

Здесь volume — размер стековой памяти (в байтах) для размещения локальных переменных. level — уровень вложенности процедуры. В языке Си внутри функции не может быть размещено описание другой функции. Зато в языке Pascal это возможно. Команда enter volume, 0 эквивалентна командам

push bp

mov bp,sp

sub sp, volume

Если параметр level отличен от нуля, то алгоритм работы команды enter весьма сложен, и мы его опустим. См. например [Юров, справочник, Алберт, Морс].

| Освободить стековый кадр | leave |  |
| --- | --- | --- |
| LEAVE — освободить |  | флаги не изменяются |

Команда leave эквивалентна двум командам:

mov   sp,bp

pop   bp

В настоящее время компиляторы языков высокого уровня не генерируют эти команды, потому что они выполняются медленно.

8.6. Подпрограммы

Если некоторая последовательность команд должна выполняться в нескольких местах программы, то целесообразно выделить эту последовательность в подпрограмму.

На первый взгляд для перехода к выполнению подпрограммы можно воспользоваться командой безусловного перехода — ведь код подпрограммы начинается с определенного адреса, к этому адресу и нужно переходить (т.е. помещать его в IP или CS:IP). Но как вернуться в вызывающую программу (будем называть ее главной)? Ведь подпрограмма может вызываться из разных мест главной программы. К выполнению какой команды главной программы переходить? Вспомним, что в момент выполнения любой команды счетчик команд IP содержит адрес следующей команды. Именно этот адрес надо сохранить на время выполнения подпрограммы. Где же его хранить? Здесь возможны разные решения, но, оказывается, адрес возврата удобнее всего хранить в стеке. А при возвращении в главную программу восстанавливать адрес возврата из стека. Почему именно стек является наиболее удобной структурой для хранения адреса возврата — к этому вопросу мы еще вернемся.

Для организации связи программы и подпрограммы служит пара команд: вызов (call) и возврат (ret — сокращение от return). Они представлены в нескольких вариантах (точно так же, как имелось несколько вариантов для команды безусловного перехода jmp).

| Вызов подпрограммы внутрисегментный | call near opr | IP↓ IP ← IP + Data16 |
| --- | --- | --- |
| CALL |  | флаги не изменяются |

| Вызов подпрограммы межсегментный | call far opr | CS↓ IP↓ CS ← Data16, IP ← Data16 |
| --- | --- | --- |
| CALL |  | флаги не изменяются |

Последовательность помещения в стек содержимого CS и IP имеет свое объяснение из общего принципа: в стеке по более старшему адресу будет хранится более значимое — содержимое CS.

Здесь near (ближний) и far (дальний) — атрибутные операторы. Для каждого типа вызова используется своя команда возврата.

| Возврат из подпрограммы, ближний | ret (retn) | IP↑ |
| --- | --- | --- |
| (RETurn) |  | флаги не изменяются |

| Возврат из подпрограммы, дальний | ret (retf) | IP↑ CS↑ |
| --- | --- | --- |
| (RETurn) |  | флаги не изменяются |

Упражнение. Введите в отладчике debug команды ret, retn, retf и посмотрите их коды.

Здесь, конечно, возникает вопрос: почему команды ret, имеющие различные коды и выполняющие различные действия, имеют общую мнемонику ret? Ответ на это мы узнаем при изучении языка Ассемблера. В этом языке имеются директивы, которые диктуют Ассемблеру, какой именно код команды ret генерировать — ближний или дальний.

Для команд ret имеется вариант, когда после выталкивания из стека адреса возврата производится очистка стека от переданных в подпрограмму параметров.

| Возврат из подпрограммы, ближний, с очисткой стека от параметров | ret (retn) D16 | IP↑ SP  SP + D16 |
| --- | --- | --- |
| RETurn |  | флаги не изменяются |

| Возврат из подпрограммы, дальний, с очисткой стека от параметров | ret (retf) D16 | IP↑ CS↑ SP  SP + D16 |
| --- | --- | --- |
| RETurn |  | флаги не изменяются |

Все вызовы подпрограммы должны быть либо внутрисегментные либо межсегментные, так как команда ret должна извлекать из стека одно и то же количество слов.

Еще имеется возможность косвенного вызова подпрограммы (например, call [si]). Это может оказаться полезным, если организовать в программе массив адресов подпрограмм.

8.7. Передача параметров в подпрограмму

Существует два основных способа передачи параметров в подпрограмму: через стек и через регистры. Первый способ используется в языках высокого уровня. Второй — при программировании непосредственно на языке Ассемблера (если параметров немного). Различные варианты мы будем рассматривать в дальнейшем. Результаты своей работы подпрограмма также возвращает через стек и/или регистры.

При передаче параметров через стек он должен быть очищен по окончании работы программы (если это не сделать, то через несколько вызовов подпрограммы стек будет забит "мусором" — уже ненужными значениями параметров).  Это можно сделать двумя способами.

1)  в вызывающей программе после вызова подпрограммы добавляется команда add sp, N   (N — количество байтов для хранения параметров в стеке);

2)  подпрограмма завершается командой ret N.

В перевом случае в подпрограмму можно передавать различное число параметров. Главная программа "знает" их количество и очищает от них стек. Во втором случае подпрограмма всегда вызывается с фиксированным количеством параметров.

Подпрограмма может возвращать ответ типа ДА/НЕТ. Обычно для этого используется флаг CF. Обычное соглашение таково: если программа отработала нормально, "штатно", то возвращается значение CF = 0. Если работа подпрограммы закончилась аварийно (например, подпрограмма не смогла открыть файл, получила на входе неверные данные и т.д.), то CF = 1. При этом номер ошибки возвращается в регистре AX. Вызывающая программа анализирует CF и в зависимости от его значения предпринимает те или иные действия.

Перечислим команды для изменения флага CF.

| Сбросить флаг переноса | clc | CF  0 |
| --- | --- | --- |
| CLear CF |  | CF = 0 |

| Инвертировать флаг переноса | cmc | CF←¬CF |
| --- | --- | --- |
| CoMplement CF |  | CF = 0 |

| Установить флаг переноса | stc | CF  1 |
| --- | --- | --- |
| SeT CF |  | CF = 1 |

Пример. В массиве байтов записаны беззнаковые числа. Заменить числа, большие, чем 40h, на  40h. Сосчитать количество изменений.

Распределим память. Пусть главная программа начинается с адреса 100, подпрограмма — с адреса 200, массив — с адреса 300 и содержит 8 элементов, количество измененных элементов запишем в слово по адресу 400 (будем называть это слово счетчиком). Если массив пустой (т.е. по ошибке передан размер, равный нулю), то главная программа должна поместить в слово по адресу 402 число 1, в противном случае 0.

Подпрограмма получает на вход параметры: количество элементов массива, адрес массива, адрес счетчика (слова для записи количества измененных элементов).

Дадим два решения этой задачи. В первом решении передадим параметры через стек.

Набирать программу будем в Turbo Debugger.

По адресу 300 введем массив для обработки:

ds:0300 01 42 12 44 10 80 11 56

С 100-го адреса вводим код главной программы

cs:0100 6A08		push	0008

cs:0102 680003		push	0300

cs:0105 680004		push	0400

cs:0108 E8F500		call	0200

cs:010B 7208		jb	0115	(ввели jc 115)

cs:010D C70602040000	mov    word ptr [0402],0000

cs:0113 EB06		jmp	011B	(вводить jmp 11bh, а не jmp 11b!)

cs:0115 C70602040100	mov    word ptr [0402],0001

cs:011B 90		nop

Проанализируем код команды вызова подпрограммы

E8F500         call   0200

| E8 |  | disp-lo |  | disp-hi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Здесь disp = 00F5h, а так как в момент выполнения этой команды IP = 010Bh (адрес следующей команды), то disp + IP = 0200.

Введем две первые команды подпрограммы

cs:0200		push   bp

cs:0201		mov    bp,sp

Прежде чем писать дальше текст программы проанализируем, как выглядит стековый кадр.

| BP | → | старое BP | ← | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | адрес возврата |  |  |
| BP+4 | → | адрес счетчика |  |  |
| BP+6 | → | адрес массива |  |  |
| BP+8 | → | количество элементов |  |  |

Напоминаем, что на этом рисунке вверху — младшие адреса, внизу — старшие адреса и стек растет от старших адресов к младшим.

Перед вводом оставшейся (основной) части подпрограммы выполним программу, начиная с 100-го адреса (нажатием F7), до команды с адресом 200 (включительно). Прослеживайте, как заполняется стек. Исходные значения регистров BP = 0, SP = FFFE. Что мы увидим в стеке?

ss:FFFC	0008	количество элементов

ss:FFFA	0300	адрес массива

ss:FFF8	0400	адрес ячейки для количества изменений

ss:FFF6	010B	адрес возврата (адрес команды jc 115)

ss:FFF4⊳0000	старое содержимое BP

Теперь можно набирать программу дальше (адреса показывать не будем, а поставим метки)

mov    cx,[bp+08]

jcxz   e

mov    si,[bp+06]

mov    dx,0000

s:    cmp    byte ptr [si],40

jna    k

mov    byte ptr [si],40

inc    dx

k:    inc    si

loop   s

mov    di,[bp+04]

mov    [di],dx

clc

jmp f

e:    stc

f:    pop bp

ret 6

По команде ret 6 сначала из стека восстанавливается адрес возврата (010B), при этом SP = FFF8. Далее SP = SP+6 = FFF8 + 6 = FFFE. Стек освобожден от параметров. (Если это не сделать, то при каждом вызове стек будет заполняться старыми параметрами.)

Вот какой вид примет подпрограмма в панели кода:

cs:0200 55		push	bp

cs:0201 8BEC		mov	bp,sp

cs:0203 8B4E08		mov	cx,[bp+08]

cs:0206 E31A		jcxz	0222

cs:0208 8B7606		mov	si,[bp+06]

cs:020B BA0000		mov	dx,0000

cs:020E 803C40		cmp	byte ptr [si],40

cs:0211 7604		jbe	0217

cs:0213 C60440		mov	byte ptr [si],40

cs:0216 42		inc	dx

cs:0217 46		inc	si

cs:0218 E2F4		loop	020E

cs:021A 8B7E04		mov	di,[bp+04]

cs:021D 8915		mov	[di],dx

cs:021F F8		clc

cs:0220 EB01		jmp	0223

cs:0222 F9		stc

cs:0223 5D		pop	bp

cs:0224 C20600		ret	0006

Теперь передадим параметры через регистры

mov	cx,8

mov	si,300

mov	di,400

call	200

Изменения в подпрограмме очевидны (убрать все команды загрузки регистров из стекового кадра). Поэтому приводить ее не будем. Внесите изменения самостоятельно и убедитесь в работоспособности программы. Размер программы и подпрограммы уменьшается, увеличивается быстродействие (ведь стек расположен в ОЗУ, а обращение к памяти занимает больше времени, чем обращение к регистрам).

Отметим особенности работы с подпрограммами в отладчиках.

Если подпрограмма отлажена, то проводить ее трассировку не имеет смысла. Нужно выполнять подпрограмму как одну команду. Для этого в отладчиках предусмотрены следующие средства:

- в debug: вместо команды t использовать команду p;

- в Turbo Debugger: вместо клавиши F7 нажимать клавишу F8.

8.8. Вложенные подпрограммы

Пусть главная программа вызывает подпрограмму A, а подпрограмма A в свою очередь вызывает подпрограмму B. Тогда в стек сначала записывается адрес возврата для подпрограммы A (адрес команды, следующей за call A), а затем адрес возврата для подпрограммы B (адрес команды, следующей за call B). По команде ret (внутри B) из стека выталкивается в IP адрес возврата для B, а по команде ret (внутри A) из стека выталкивается в IP адрес возврата для A. (Сделайте самостоятельно соответствующие картинки). Таким образом, благодаря принципу LIFO из стека каждый раз выталкивается нужный адрес возврата.

Задача. Подпрограмма B преобразует строчные латинские буквы в прописные (на вход поступает код символа, на выход — преобразованный или оставленный без изменений код символа). Подпрограмма А принимает на вход адрес строки и ее длину. Если строка непустая, то по тому же адресу расположить строку, где все строчные латинские буквы преобразованы в прописные. Главная программа вызывает A, в свою очередь A вызывает B. Напишите соответствующие программы, разместите их в памяти и проследите в Turbo Debugger, как в стек будут помещаться адреса возврата, и как они будут выталкиваться из него.