9. Прерывания

9.1. Обзор прерываний

Это сложное понятие мы будем осваивать постепенно.

При выполнении программы в центральном процессоре может возникнуть ситуация, когда он должен временно приостановить (прервать) выполняемую программу и приступить к выполнению другой программы (связанной с возникшей ситуацией). Эта новая программа носит название: программа обработки прерывания (ПОП) — Interrupt Service Routine (ISR), interrupt handler.

Рассмотрим виды прерываний на примерах.

- Исключения (exceptions).

При выполнении деления результат может не поместиться в аккумулятор. Тогда продолжать вычисления не имеет смысла. Происходит внутреннее прерывание (исключение). Начинает выполняться ISR, которая выводит соответствующее сообщение и передает управление DOS.

Другой пример: при выполнении может встретиться код несуществующей операции.

Упражнение. Наберите в debug команды

db f

mov ax,1

и выполните эту программу. Что будет выведено?

- Внешние прерывания (External interrupts).

В корпусе процессора имеется два вывода: INTR и NMI. На них поступают сигналы от внешних устройств. Например, в компьютере имеется таймер, который через равные промежутки времени посылает ЦП сигнал прерывания на вход INTR. Процессор приостанавливает выполнение текущей программы и переходит к ISR, которая увеличивает на 1 содержимое ячейки ОЗУ, отведенной для подсчета времени.

На тот же вход INTR поступает сигнал от клавиатуры при нажатии на клавишу. Возникает вопрос, как процессор узнает, от какого устройства поступил сигнал? Это мы выясним существенно позже, когда сможем детально изучить внешние прерывания. Однако уже сейчас полезно отметить: процессор воспринимает сигнал INTR только при условии, что IF = 1 (напомним, что IF — Interrupt Flag — это бит в регистре флагов). Если IF = 0, то процессор "глух" к сигналам на входе INTR.

IF — флаг управления (а не состояния, как те флаги, которые мы до сих пор рассматривали). Для его изменения есть две команды.

| Запретить внешние прерывания | cli | IF ← 0 |
| --- | --- | --- |
| (CLear IF — очистить IF) |  |  |

| Разрешить внешние прерывания | sti | IF ← 1 |
| --- | --- | --- |
| (SeT IF — установить IF) |  |  |

Не рекомендуется запрещать внешние прерывания сколько-нибудь длительное время, так как это собъет показания системных часов (ведь будут запрещены в том числе и прерывания от таймера).

Так как сигнал на входе INTR можно подавить, то внешние прерывания, вызывающие сигнал на этом входе, носят название маскируемых.

Но есть еще один вход: NMI — Non-Maskable Interrupt — немаскирумое прерывание. Сигнал на этом входе невозможно запретить сбросом флага IF. На этот вход поступает сигнал при падении напряжения в сети, при нарушении работы основной памяти.

- Программные прерывания.

Механизм вызова ISR оказался настолько удобным, что его используют как альтернативу команде вызова подпрограммы (call). Мы убедимся далее, что зачастую программное прерывание называется прерыванием скорее по недоразумению, так как осуществляется по команде, содержащейся в программе. Это команда INT N, где N — число от 0 до 255. Подробное описание этой команды и примеры скоро последуют.

Итак, один и тот же механизм используется в трех существенно различных ситуациях. Еще раз проведем классификацию.

Прерывания делятся на внешние и внутренние. Внешние прерывания делятся на маскируемые (сигнал от внешнего устройства на вход INTR) и немаскируемые (сигнал на вход NMI). Внутренние прерывания делятся на исключения и программные прерывания. В старших моделях семейства 80x86 для исключений проводится еще более тонкая дифференциация, но мы ее опустим.

Как должен осуществляться переход к ISR? При выполнении команды дальнего вызова подпрограммы в стеке сохранялись CS и IP. Может быть, для успешного возврата этого будет достаточно и теперь? Нет! Сигнал от внешнего устройства с требованием прерывания появляется в непредсказуемые моменты времени. К чему это может привести, посмотрим на примере. Вот фрагмент программы:

cmp ax,3 ; Предположим, AX = 3, поэтому в результате ZF = 1 ; (должен произойти переход на метку m1)

ПРОИЗОШЛО ВНЕШНЕЕ ПРЕРЫВАНИЕ. ISR сбросила ZF!

je m1 ; Теперь ZF = 0 и перехода на m1 не произойдет.

В процессе исполнения программы обработки прерывания (которая может состоять из нескольких сотен команд) флаг ZF может многократно измениться. Возобновленная программа будет выполняться неправильно, если ZF = 0. Чтобы этого не произошло, следует сохранять не только регистры CS и IP, но и регистр флагов (Flags). Это излишне для команды int N, которую размещает в программе сам программист, но еще большая роскошь — вводить в схемы центрального процессора несколько механизмов прерываний. (Впрочем, для некоторых значений N сохранение регистра флагов имеет смысл.)

9.2. Программные прерывания

Программные прерывания осуществляются по команде  int N, где N — число от 0 до 255. (Для вас должно быть очевидно, что в коде команды число N занимает байт.)

| Вызов процедуры прерывания N-го типа | int N | описание ниже |
| --- | --- | --- |
| call to INTerrupt procedure |  |  |

Опишем работу команды.

- в стеке сохраняются Flags, CS, IP;

- сбрасываются флаги разрешения прерывания и трассировки TF ← 0, IF ←0.

- в счетчик команд и регистр кодового сегмента копируется содержимое двух слов памяти, расположенных по физическим адресам 4*N и 4*N+2.       IP←(4*N), CS← (4*N+2). В этих словах хранится адрес ISR. (CS более значимо и поэтому хранится по старшему адресу).

Еще раз подчеркнем, что это описание относится только к процессору 8086. Для процессоров старших моделей имеются свои особенности, с которыми уместно познакомиться позднее.

Начинается выполнение ISR. Она заканчивается командой возврата из процедуры обработки прерывания.

| Возврат из прерывания | iret | IP↑, CS↑, Flags↑ |
| --- | --- | --- |
| Interrupt RETurn |  |  |

Извлечение из стека происходит в обратном порядке по сравнению с занесением. Возобновляется выполнение прерванной программы.

Итак, для прерывания типа N в словах с адресами 4*N и 4*N+2 хранятся новые CS и IP. В математике столбцы чисел называются векторами. Из-за этой внешней аналогии пару слов (4N) и (4N+2) называют вектором прерывания.

Выполнение ISR обычно включает следующие действия:

- установка флага IF (он был сброшен командой int N);

- сохранение используемых регистров в стеке;

- выполнение команд тела процедуры;

- восстановление из стека ранее сохраненных регистров;

- выполнение команды iret.

Разумеется, эта схема соблюдается не всегда. Программе, обрабатывающей ошибку деления не нужно сохранять в стеке используемые регистры, не нужно возвращаться в прерванную программу.

Обращение к системным программам, входящим в состав DOS и BIOS организовано через вектора прерываний.

Пример. int 12h — получить размер ОЗУ (conventional memory).

вход — нет;

выход — в AX количество килобайт памяти (в пределах 640K).

Сейчас эта информация совершенно бесполезна (современные компьютеры обладают оперативной памятью, заведомо превышающей 1 Мб).

Посмотрим, как устроена соответствующая ISR.

- Вычислим адрес вектора прерываний.

- 12h * 4 = 48h — адрес IP,   12h * 4 + 2 = 4Ah — адрес CS.

- Прочитаем вектор (для этого воспользуемся debug).

-d0:48L4

0000:0048 41 F8 00 F0

Итак, IP = F841, CS = F000. Соответственно, адрес ISR есть F000:F841. Программа находится в 15-м блоке памяти, т.е. в ПЗУ. Это программа BIOS.

3) Прочитаем код программы (здесь нас постигнет неудача из-за ограниченных возможностей debug).

-uF000:F841

F000:F841 FB STI

F000:F842 1E PUSH DS

F000:F843 6A DB 6A

F000:F844 40 INC AX

. . .

В коде явная чепуха: DB 6A. Debug не распознал кода команды, далее анализировать бессмысленно. Посмотрим этот же фрагмент в Turbo Debugger.

D:\>td.exe

Находясь в панели кода, набираем Ctrl+G (или Alt+F10/Goto) и вводим адрес 0F000:0F841. Появляется код:

F000:F841 FB sti     ; Разрешить внешние прерывания

F000:F842 1E push ds ; Сохранить используемый регистр DS

F000:F843 6A40 push 0040 ; Настроить DS на

F000:F845 1F pop ds      ; область данных BIOS

F000:F846 A11300 mov ax,[0013] ; В AX содержимое 0:413

F000:F849 1F pop ds      ; Восстановить регистр DS

F000:F84A CF iret        ; Возврат из прерывания

Итак, реализована уже знакомая нам по упражненению ???? процедура. Заодно мы узнали, что debug не распознает коды команд, которые появились в 286 процессоре (в нашем примере это команда сохранения в стеке непосредственного операнда). Поэтому код 6A он оставил нерасшифрованным, а 40 расшифровал как inc ax. Конечно, это более чем странно для компоненты операционной системы Windows 95 и более старших!

9.3. Команды программного прерывания.

Мы уже изучили последовательность действий, которые совершает ЦП при выполнении команды int N. Эта команда имеет еще две разновидности. Опишем их, но сначала для удобства напомним описание команды int N.

| Прерывание типа N (код команды занимает два байта: CD N) | int N | Flags↓, CS↓, IP↓ TF←0, IF←0 IF ← (4*N), CS ← (4*N+2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | флаги состояния не изменяются |

| Однобайтное прерывание (код команды занимает один байт: CC) | int | Действия, как для int 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | флаги состояния не изменяются |

| Прерывание при знаковом переполнении | into | Если флаг OF = 1, то действия, как для int 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | флаги состояния не изменяются |

Однобайтная команда int используется отладчиками. Здесь важен не тип прерывания (3), он мог быть и другим, а то, что команда однобайтная. Чтобы понять это, рассмотрим пример. Пусть программа вычисляет количество тех элементов массива байтов (расположенного с 200-го адреса, в массиве 16 элементов), которые равны 2.

0100 mov cx,10     ; Количество элементов — в CX

0103 mov si,200    ; Адрес массива — в SI

0106 mov bx,0      ; Счетчик элементов — в BX

0109 cmp by [si],2 ; Сравнить очередной элемент с 2

010C jne 10F       ; Если не совпадает — переход на 10F

010E inc bx        ; Увеличить счетчик подходящих элементов

010F inc si        ; Переместить указатель

0110 loop 109      ; Цикл — на 109 адрес

0112 nop

Введем элементы массива

-e200 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Запустим программу на выполнение по команде

g=100 10E 10F

Здесь указаны две точки останова. Это не означает, что сначала программа остановит свое выполнение на 10E, а потом на 10F. По этой команде debug заменяет коды inc bx и inc si кодом CCh, т.е. кодом однобайтного прерывания. Исходные коды сохраняются отладчиком где-то в своей области памяти. Далее программа запускается на выполнение. Когда процессор встретит команду int, произойдет прерывание. Программа обработки прерывания типа 3 восстанавливает исходные команды, а по адресу возврата, хранящемуся в стеке, определяет, на какой команде произошло прерывание. Если бы команда int имела размер два байта, то невозможно было бы определить, на какой из команд произошол останов: на 10e или 10f.

Итак, после команды g=100 10E 10F возможен следующий диалог с отладчиком:

…

157E:010E 43       INC  BX      (в элементе число 2)

-t2

…

157E:0110 E2F7     LOOP 0109

-g 10e 10f    (вновь введем прогон с двумя точками останова)

…

157E:010F 46       INC  SI   (на этот раз в элементе число, отличное от 2)

Команду into разберем чуть позже.

9.4. Распределение векторов прерываний

В команде int N тип прерывания N лежит в диапазоне от 0 до 255 (от 0 до FFh). Стало быть, вектора прерываний расположены в диапазоне от 0 до 4*FF+2 = 4*(100h-1)+2 = 3FEh. Начиная с адреса 400h расположена область данных BIOS. Мы не будем приводить полную таблицу векторов, а посмотрим ее начальный фрагмент.

| Адрес | Содержимое | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | IP | 0 | Ошибка при делении |
| 2 | CS |  |  |
| 4 | IP | 1 | Пошаговый режим выполнения |
| 6 | CS |  |  |
| 8 | IP | 2 | Немаскируемое прерывание (NMI) |
| A | CS |  |  |
| C | IP | 3 | Однобайтовая команда прерывания (int) |
| E | CS |  |  |
| 10 | IP | 4 | Знаковое переполнение (into) |
| 12 | CS |  |  |
| … |  |  |  |
| 4*N | IP | N |  |
| 4*N+2 | CS |  |  |
| … |  |  |  |
| 3FC | IP | 255=FF |  |
| 3FE | CS |  |  |
| 400 | Область данных BIOS |  |  |

Значения CS и IP здесь не указаны, так как они зависят от версии DOS и BIOS. В этом и заключается удобство использования векторов прерываний: они составляют таблицу с адресами подпрограмм. Достаточно знать к какой строке таблицы обращаться, т.е. знать тип прерывания, а содержимое таблицы знать не надо.

Приведено назначение нескольких первых векторов. В целом же вектора распределены так.

0h — 1Fh     Исключения и функции BIOS

20h — 5Fh   для DOS

60h — 66h   для пользовательских прерываний

В некоторых векторах может храниться не адрес ISR, а адрес какой-нибудь таблицы, например таблицы видеопараметров.

Программное прерывание 10h предназначено для управления дисплеем. Сразу возникает вопрос: как можно в одно программное прерывание включить разнообразные функции для дисплея? На самом деле вектор 10h хранит лишь адрес диспетчера функций управления дисплеем. В регистре AH передается номер функции. В других регистрах передаются параметры функции.

Пример. В некоторых клавиатурных драйверах переход на кириллицу сопровождается появлением рамки красного цвета. Эта рамка окаймляет окно MS DOS только в полноэкранном режиме. (Для переключения в полноэкранный режим и обратно нужно использовать клавиатурную комбинацию Alt+Enter.) Научимся получать этот эффект. Для этого используется прерывание 10h, функция 10h, подфункция 01h — установить цвет края экрана. Номер цвета передается в регистре BH. Таблицу цветов приводить не будем. Достаточно знать, что 04h — красный цвет, а 00h — черный. Наберем в отладчике программный фрагмент.

cs:0100► mov     ax,1001

cs:0103  mov     bh,04

cs:0105  int     10

cs:0107  mov     bh,0

cs:0109  int     10

cs:010B  nop

При выполнении программы до смещения 107 рамка экрана становится красной, далее (при выполнении до 10b) она приобретает прежний цвет.

14.5. Системные вызовы в MS DOS.

Аппарат программных прерываний используется в MS DOS для вызова системных функций.

Завершение com-программ осуществляется с помощью команды int 20h. До сих пор мы заканчивали программы, набираемые в отладчике, командой nop — просто чтобы знать адрес, до которого нужно выполнять прогон программы. Команда int 20h обеспечивает корректное завершение работы программы.

Задача. Создайте с помощью отладчика две программы red.com и black.com. Первая программа делает рамку экрана красной, а вторая — черной. Запустите на выполнение сначала red.com, затем black.com.

Функции операционной системы вызываются с помощью команды int 21h. Это диспетчер системных функций. Номер функции передается в регистре AH. В другие регистры программист помещает входные параметры системной функции.

1. Вместо устаревшего системного вызова int 20h фирма Microsoft настоятельно рекомендует применять функцию 4Сh. Описание этой функции имеет вид:

Вход: AH = 4Ch — номер функции;

AL — код возврата.

Поясним, зачем нужен код возврата. В операционной системе MS DOS код возврата помещается в системную переменную ERRORLEVEL. Значение этой переменной может быть проанализировано, например, в командном файле. В зависимости от этого значения можно запустить ту или иную программу. Принято соглашение, что если программа выполнилась нормально, то ее код возврата равен нулю.

Пример. При запуске программы на выполнение можно указать в командной строке параметры. Например, вызов bcc.exe без параметров приведет к выдаче на экран справочных сведений. Вызов bcc.exe –v prog.c произведен с двумя параметрами: -v и prog.c. В совокупности они образуют хвост командной строки.

Создадим файл prim.com, возвращающий в операционную систему 0, если вызов программы произошел без параметров, и число, отличное от нуля, если хвост командной строки не пуст. Воспользуемся тем, что по смещению 80h хранится длина хвоста командной строки (подробнее мы обсудим это в следующей главе). Эта длина и будет кодом возврата.

Итак, введите в отладчике следующий код для pr.com:

mov al,[80]

mov ah,4C

int 21

А теперь наберите текст командного файла prim.bat:

pr.com %1

IF ERRORLEVEL 1 GOTO red_border

@echo no parameters

black.com

GOTO exit

:red_border

@echo parameters

red.com

:exit

Отметим несколько моментов.

1) В первой строке %1 означает первый параметр. Если мы введем

prim.bat aaa bb

то aaa станет первым параметром %1, а bb — вторым параметром %2. Они разделены пробелами. Нам достаточно проверить наличие хотя бы одного параметра.

2) Во второй строке нет символа отношения между ERRORLEVEL и 1. Подразумевается, что это «больше или равно».

3) @echo текст   выводит на экран текст.

4) Двоеточие ставится перед меткой, а не после.

Пример, конечно, надуманный. Но он дает основу для автоматизации работы пользователя, когда надо запускать на выполнение несколько программ одну за другой. При этом можно осуществлять «ветвление» в зависимости от результата работы программы. Это пригодится нам уже в следующей главе.

2. Функция вывода строки на экран.

Вход: AH = 09h — номер функции;

DS:DX — адрес строки.

Строка заканчивается символом $, т.е. символ '$' (код ASCII 24h) является  терминатором (завершителем) строки.

cs:0100 B409     mov    ah,09

cs:0102 BA0C01   mov    dx,010C

cs:0105 CD21     int    21

cs:0107 B8004C   mov    ax,4C00

cs:010A CD21     int    21

По адресу 10C введем строку 'Example$'

Сохраним программу в файле msg.com (стартовый адрес 100h, размер 14h).

Прогон программы в отладчике осуществляется нажатием F9. Далее переключаемся на пользовательский экран: F10 → Window → User screen. Возвращаем экран отладчика нажатием клавиши Esc.

3. Вывод на экран одиночного символа.

Вход: AH = 02h — номер функции;

DL — код символа.

Задача. Наберите в отладчике программу, выводящую фразу: "Товар стоит 1000$." Сделайте два решения:

1) только циклический вызов функции 02h;

2) один раз вызвать функцию 09h и дважды функцию 02h (код точки — 2Eh).

Каждый раз создавайте .com-файл и запускайте его автономно.

9.6. Написание обработчика прерываний

Напишем программу обработки прерываний для команды into, которая эквивалентна команде int 4.

Упражнение. Убедитесь, что текущий обработчик прерываний для into состоит из одной команды (какой?).

Тестовую программу и обработчик создадим в debug.

D:\>debug

Тестовая программа

-a100

157D:0100 mov al,7f

157D:0102 mov bl,7f

157D:0104 add al,bl

157D:0106 into

157D:0107 nop

157D:0108

Обработчик прерывания будет выводить сообщение "Overflow!"

-a200

157D:0200 sti

157D:0201 mov dx,300

157D:0204 mov ah,9

157D:0206 int 21

157D:0208 iret

157D:0209

-a300

157D:0300 db 'Overflow!$'

157D:030A

Заполним вектор прерывания смещением и сегментным адресом обработчика

-a0:10

0000:0010 dw 0200,157d

0000:0014

Приступим к трассировке. Покажем только часть выводимой информации.

-r

…  SP=FFEE  …

157D:0100 B07F          MOV     AL,7F

-t

…

157D:0102 B37F          MOV     BL,7F

-t

…

157D:0104 00D8          ADD     AL,BL

-t

…

…  OV … EI … (знаковое переполнение, внешние прерывания разрешены)

157D:0106 CE            INTO

-t

… DI … (внешние прерывания запрещены)

157D:0200 FB            STI

-t

… EI … (внешние прерывания разрешены)

157D:0201 BA0003        MOV     DX,0300

-t

…

157D:0204 B409          MOV     AH,09

-t

…

157D:0206 CD21          INT     21

-p   (ни в коем случае не t, иначе мы войдем в диспетчер int 21h)

Overflow!

… SP=FFE8 …

157D:0208 CF            IRET

Посмотрим содержимое стека.

-dffe8L8

157D:FFE0        07 01 7D 15 92 7A 00 00    ..}..z..

Это означает, что содержимое стека следующее:

| FFEE | 0 |  |
| --- | --- | --- |
| FFEC | 7A92 | Flags |
| FFEA | 157D | CS |
| FFE8 | 0107 | IP |

-t

… SP=FFEE …

… IP=0107 …

157D:0107 90            NOP

Изменим тестовую программу.

-a100

157D:0100 mov al,0

157D:0102

-t=100

…

157D:0102 B37F          MOV     BL,7F

-t

…

157D:0104 00D8          ADD     AL,BL

-t

…

…NV… (знакового переполнения нет)

157D:0106 CE            INTO

-t

157D:0107 90            NOP

(обработчик прерывания не был вызван)

-q

Упражнение. Выполните эти же действия в Turbo Dedugger.

Заметим, что такое грубое вторжение в область векторов прерываний, которое мы осуществили в этом примере, не рекомендуется. Для изменения вектора прерывания нужно использовать специальную функцию DOS. Нам еще предстоит с ней познакомиться.