32-разрядная архитектура

Процессоры 8086 — 80286 за одну операцию могли обработать только 8- или 16-разрядный операнд. Для обработки операндов большего размера приходится писать программы из нескольких команд. Начиная с процессора 80386, появившегося в 1985 г., операнды стали 32-разрядными. За счет этого увеличивается скорость обработки данных. Появилась возможность адресовать большие объемы памяти.

В программной модели процессора наибольшую роль играют регистры. Начиная с 386-го процессора, они делятся на две группы: прикладные и системные регистры.

Прикладные регистры.

HL- и PI-регистры стали 32-разрядными. При этом осталась возможность обращаться к их младшим словам. Непосредственного доступа к старшим словам нет. Чтобы получить содержимое старшего слова регистра, нужно сдвинуть содержимое регистра вправо на 16 бит. (Соответствующие команды мы скоро изучим.). К прежним названиям регистров добавлен префикс E — Extended (расширенный).

|  | 31 | 15 | 7 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAX |  | AH | AL | AX |
| EBX |  | BH | BL | BX |
| ECX |  | CH | CL | CX |
| EDX |  | DH | DL | DX |

Рис.1. HL-регистры

|  | 31 | 15 0 |
| --- | --- | --- |
| ESI |  | SI |
| EDI |  | DI |
| ESP |  | SP |
| EBP |  | BP |

Рис.2. PI-регистры

К прежним сегментным регистрам добавились два новых: FS и  GS. Они служат для адресации сегментов данных (как DS и ES). Разрядность сегментных регистров не изменилась.

15 0

CS

DS

SS

ES

FS

GS

Рис.3.  Сегментные регистры

Стали 32-разрядными EIP — счетчик команд и EFLAGS — регистр флагов. В EFLAGS появились новые флаги. Изучать эти флаги мы не будем, т.к. они представляют интерес лишь для разработчиков операционных систем.

Вызывает разочарование, что количество регистров общего назначения не увеличилось, увеличена только разрядность самих регистров.

Системные регистры перечислим формально, так как парой слов об их назначении не отделаешься. Их состав различен для разных моделей. Покажем их для Pentium.

управляющие регистры (control registers) CR0 — CR4 (CR1 зарезервирован);

отладочные регистры (debug registers) DR0 — DR7;

тестовые регистры (test registers) TR6,TR7;

регистры таблиц дескрипторов GDTR, IDTR, LDTR;

регистр задачи (task register) TR.

Эти регистры нужны при создании операционных систем и таких утилит, как отладчики.

Методы адресации

Теперь эффективный адрес можно вычислить не только по формуле, приводившейся ранее (где в число базовых входили только BX и BP, а в число индексных SI и DI, причем разница между ними была не вполне понятна (например, невозможна была команда mov ax, [si+di]), но и по новой формуле, включающей только 32-разрядные регистры:

база + индекс*коэффициент + смещение.

Расшифруем это более подробно

EA=EAXEBXECXEDXESPEBPESIEDI+EAXEBXECXEDXEBPESIEDI∗1248+D8D32

В число индексных регистров не входит ESP, а смещение (displacement) не может быть 16-разрядным. Разумеется, умножение индексного регистра на 1 можно не записывать явно. Обратите внимание, что команда mov [ax],bx по-прежнему недопустима.

В следующем очень простом примере мы увидим, как оформлять программы на языке Ассемблера при использовании возможностей 386-го процессора.

Пример. Сумма двух 32-разрядных чисел.

файл add32.asm:

.MODEL small

.386

.STACK 100h

.DATA

sum	  DD 0

.CODE

start:     mov ax,@data

mov ds,ax

mov eax,12345678h

add eax,87654321h

mov sum,eax

mov ax, 4C00h

int 21h

END start

В программе имеется директива .386. Она необходима, так как в программе присутствуют 32-разрядные регистры. Трансляция и компоновка осуществляются командами:

tasm /zi/l add32.asm

tlink /v/3 add32.obj

Здесь присутствует новая для нас опция компоновщика /3 — Enable 32-bit processing (поддержка 32-битового кода).

Упражнение. Закомментируем директиву .386. Реакция tasm:

**Error** add32.asm(9) Undefined symbol: EAX

*Warning* add32.asm(9) Argument needs type override

tasm не распознает EAX.

Восстановим директиву .386 и проведем компоновку без ключа /3. Реакция tlink:

Fatal: Bad object file record in add32.asm near module file offset 0x00000000

Теперь вызовем отладчик

td add32.exe

Откроем окно кода (F10/View/CPU), распахнем его во весь экран (F5), перейдем в панель регистров (TAB) и вызовем контекстное меню (Alt+F10).

Increment

Decrement

Zero

Change...

Registers 32-bit   No

Выберем последний пункт меню. Панель регистров приобретет вид:

eax 00000000

ebx 00000000

ecx 00000000

edx 00000000

esi 00000000

edi 00000000

ebp 00000000

esp 00000100

ds 1927

es 1927

fs 0000

gs 0000

ss 193A

cs 1937

ip 0000

Теперь в этой панели отображаются 32-разрядные регистры. Прогон по шагам делаем обычным образом (F7)

Посмотрим листинг программы (удалены заголовок и таблица символов)

1	0000				 .MODEL small

2					 .386

3	0000				 .STACK 100h

4	0000				 .DATA

5	0000  00000000		 sum	 DD 0

6	0004				 .CODE

7	0000  B8 0000s		 start:mov ax,@data

8	0003  8E D8			  mov ds,ax

9	0005  66| B8 12345678	  mov eax,12345678h

10	000B  66| 05 87654321	  add eax,87654321h

11	0011  66| A3 0000r	             mov sum,eax

12	0015  B8 4C00		  mov ax, 4C00h

13	0018  CD 21			  int 21h

14					 END   start

Groups & Segments	  Bit Size Align  Combine Class

DGROUP				  Group

STACK			  16  0100 Para	  Stack	STACK

_DATA			  16  0004 Word	  Public  DATA

_TEXT			  16  001A Word	  Public  CODE

Перед кодом команды mov eax,12345678h стоит префикс 66, а перед аналогичной командой mov ax, 4C00h этот префикс отсутствует. Префикс 66 называется префиксом размера операнда. Код команды один и тот же: B8h, но в первом случае операнд 16-разрядный. Вся программа является 16-разрядной. На это указывает разрядность программных секций (колонка Bit). А префикс 66 показывает, что хотя секции 16-разрядные, операнды команды mov eax,12345678h являются 32-разрядными.

Что произойдет, если поставить директиву .386 перед директивой .MODEL small? В листинге мы увидим, что сегменты (программные секции) стали 32-разрядными, а префикс 66 сменил свое место:

9	00000006  B8 12345678			 mov eax,12345678h

10	0000000B  05 87654321			 add eax,87654321h

11	00000010  A3 00000000r			 mov sum,eax

12	00000015  66| B8 4C00			 mov ax, 4C00h

Можно сделать вывод, что префикс 66h является переключателем. Когда в программе по умолчанию действует 32-разрядный режим, то он указывает, что операнд команды — 16-разрядный, и наоборот.

К сожалению, полученная обменом директив программа неработоспособна. Посмотрим ее код в отладчике:

#add32#9:  mov eax,12345678h

cs:0006 B87856         mov    ax,5678

cs:0009 3412           xor    al,12

Видно, что код команды  B8 12345678 интерпретирован неверно.

В дальнейшем мы научимся создавать 32-разрядные приложения для Windows 95 с плоской моделью памяти (.MODEL flat). В этих программах директива .386 будет предшествовать директиве .MODEL, а сейчас запомним, что в программах для MS DOS нужно ставить директиву .386 после директивы .MODEL small!

Для дальнейших упражнений полезно использовать командный файл

1.bat

c:\tasm\bin\tasm /z/zi/la/m %1

IF ERRORLEVEL 1 GOTO exit

c:\tasm\bin\tlink /v/3/x %1

pause

c:\tasm\bin\td %1.exe

:exit

В рассмотренном примере вызов командного файла должен был выглядеть так:

1 add32

(расширение файла не указывать!). Если при трансляции произойдет ошибка, то выполнение командного файла закончиться досрочно, так как операционной системе будет передан код возврата 1 (он попадает в переменную среды ERRORLEVEL).

В следующем примере мы наглядно увидим те преимущества, которые предоставляют новые методы адресации.

Пример. Суммировать содержимое массива двойных слов.

sumdd.asm

JUMPS

.MODEL small

.386

.STACK 100h

.DATA

sum   DD 0

v         DD 1,2,3,4

LENV = ($ - v)/4

.CODE

start:  mov ax,@data

mov ds,ax

mov eax,0 ; В EAX накапливаем сумму

mov ecx,eax

next:  cmp ecx, LENV ; Массив исчерпан?

jae done      ; Да – на done

add eax,v[ecx*4] ; Прибавить очередной элемент

inc ecx

jmp next

done: mov sum,eax

mov ax,4C00h

int 21h

END start

Прежде чем разбирать эту программу, заметим, что TASM 2.5 транслирует ее без проблем, а TASM 5.0 более строг. Он выдает предупреждение:

Assembling file:   sumdd.asm

next:   cmp ecx, LENV

*Warning* sumdd.asm(14) Operand size conflict

(Несоответствие размера операндов)

Дело в том, что переменная времени ассемблирования LENV 16-разрядная, а регистр ecx — 32-разрядный. На это предупреждение можно не обращать внимание (код генерируется правильный), но лучше воспользоваться операцией времени ассемблирования LARGE expression — она устанавливает разрядность результата вычисления выражения равную 32:

LENV = LARGE ($ - v)/4

Следующее замечание касается отсутствия привычной команды организации цикла loop next. Эта команда медленнее, чем пара cmp/jne (по этой причине компиляторы языков высокого уровня ее не генерируют).

Осталось разобрать команду add eax,v[ecx*4]. Ее можно было переписать в "каноническом виде" add eax,[ecx*4+v], но в той форме, в которой она приведена в программе, нагляднее смотрится адресация, напоминая выражение из языка высокого уровня — получение элемента массива v с индексом ecx. Благодаря масштабному множителю 4 происходит выборка очередного двойного слова.

Прогоните эту программу в отладчике. В панели данных отобразите элементы массива v как двойные слова (Alt+F10/Display As/Long).

С использованием команд и методов адресации процессора 8086 нам пришлось бы написать эту программу так

…

mov cx, LENV

mov si, OFFSET v

xor ax,ax

mov dx,ax

n:     add ax,[si]

adc dx,[si+2]

add si,4

loop n

mov word ptr sum,ax

mov word ptr sum + 2 ,dx

…

В этой версии задействовано четыре регистра (ax, dx, cx, si), а в sumdd.asm — только два: eax и ecx. Такая экономия достигнута не только за счет 32-разрядности (eax вместо пары dx:ax), но и за счет того, что ecx играет двойную роль: и как счетчик цикла, и как индексный регистр. Поэтому и в цикле вместо трех команд фактически одна — с учетом того, что цикл можно было переписать так:

mov ecx, LENV - 1

next:   add eax,v[ecx*4] ; Прибавить очередной элемент

loop next

Можно сделать вывод, что в 386-м процессоре сделано существенное продвижение к универсальности регистров общего назначения.

Используем текст этой программы, чтобы узнать, как в языке Ассемблера использовать оператор преобразования типа операнда. Допустим, мы хотим помещать в AL младшие байты элементов массива v. Для этого поместим в программу команду:

add al, [ecx*4+v]

Ошибка: Operand types do not match (Несоответствие типов операндов).

Исправление: add byte ptr al, [ecx*4+v] ; Прежняя ошибка: Operand types do not match.

Правильно так: add al, byte ptr [ecx*4+v].

Задача. Дан массив двойных слов (числа беззнаковые). Найти одновременно его максимальный и минимальный элементы в соответствии со следующим алгоритмом. Будем хранить значения максимума и минимума уже просмотренных чисел, а очередные числа будем обрабатывать по два таким образом: сначала сравним два очередные числа, а затем большее из них сравним с максимумом, а меньшее — с минимумом. (При этом на обработку двух элементов мы затратим три сравнения вместо четырех; кроме первой пары, где понадобится всего одно сравнение. Итак, вместо 2n−2 сравнений нам понадобится 3 n2−2 сравнения. [Кормен, Лейзерсон, Ривест, Алгоритмы: построение и анализ. с. 181]).

Пример.

Трюки с использованием новых методов адресации

Быстрое умножение на три: lea eax, [eax + eax*2]. Аналогично легко реализовать умножение на 5 и на 9. Разумеется, флаги анализировать бесполезно, команда lea их не изменяет.

Трехоперандное сложение ecx = eax + ebx. lea ecx , [eax + ebx]

Кодирование команд в  процессоре 80386

Общий формат команды имеет вид:

| префиксы |  | команда |
| --- | --- | --- |

Перечислим префиксы, которые могут присутствовать в команде. Каждый из префиксов занимает ровно один байт.

1) блокировка шины LOCK (код F0h) — в многопроцессорных системах запрещает другим процессорам доступ к общей шине;

2) префикс повторения REP/REPZ/REPE (код F3h) или REPNZ/REPNE (код F4h) — используется в строковых командах, которые мы еще не изучали;

3) префикс замены сегмента;

4) префикс-переключатель размера операнда (код 66h);

5) префикс-переключатель размера адреса (код 67h).

Сейчас мы изучаем реальный режим работы процессора, когда размеры операндов и адресов принимаются по умолчанию 16 битам. Поэтому, если в команде используется 32-разрядный операнд или адрес, то перед кодом собственно команды появляются префиксы 66h и/или 67h.

Теперь расмотрим код команды. Под каждым элементом кода укажем, сколько байтов он может занимать.

| КОП | постбайт | SIB | disp | imm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1/2/4 | 0/1/2/4 |

Напомним, что disp (displacement) — смещение, imm (immediate) — непосредственный операнд. Формат постбайта нам тоже знаком.

| mod |  | reg/КОП |  |  | r/m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Поле reg теперь кодируется так (в зависимости от используемого режима: 16-битовый или 32-битовый).

| поле reg | 16 бит | 32 бита |
| --- | --- | --- |
| 000 | AX | EAX |
| 001 | CX | ECX |
| 010 | DX | EDX |
| 011 | BX | EBX |
| 100 | SP | ESP |
| 101 | BP | EBP |
| 110 | SI | ESI |
| 111 | DI | EDI |

Таблицу для полей mod и r/m приведем только для 32-разрядного режима.

| Поле r/m | Поле mod |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 10 | 11 |  |
|  |  |  |  | w = 0 | w = 1 |
| 000 | EAX | EAX+D8 | EAX+D32 | AL | EAX |
| 001 | ECX | ECX+D8 | ECX+D32 | CL | ECX |
| 010 | EDX | EDX+D8 | EDX+D32 | DL | EDX |
| 011 | EBX | EBX+D8 | EBX+D32 | BL | EBX |
| 100 | есть SIB | есть SIB+D8 | есть SIB+D32 | AH | ESP |
| 101 | есть SIB+D32 | EBP+D8 | EBP+D32 | CH | EBP |
| 110 | ESI | ESI+D8 | ESI+D32 | DH | ESI |
| 111 | EDI | EDI+D8 | EDI+D32 | BH | EDI |

Теперь обратимся к новому для нас байту SIB (Scale-Index-Base).

| Scale |  | Index |  |  | Base |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Base — это базовый регистр (все регистры общего назначения кроме ESP);

Index — индексный регистр;

Scale — показатель степени двойки, на которую умножается индексный регистр.

Т.к. в двух битах поля Scale можно записать только числа 0, 1, 2, 3, то масштабный множитель для содержимого индексного регистра может быть только таким: 1, 2, 4, 8.

Пример. Проанализируем код команды add eax, v[ecx*4] из ранее рассмотренной программы. В листинге этой команде соответствует строка

66 | 67 | 03 04 8D 00000004r     add eax, v[ecx*4]

Коду команды предшествуют префиксы разрядности адреса и операнда. В листинге эти префиксы отделены от кода команды вертикальными чертами. 00000004r — это смещение (displacement) для массива v. Флажок r (relocatable) указывает, что находясь в отладчике, мы можем увидеть в этом поле другое число, т.к. при объединении сегментов это смещение может измениться. 03 — это код операции и бит w.

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП add |  |  |  |  |  |  | w |

Смысл бита w изменился: w = 0 по-прежнему означает, что операнды являются байтами, а w = 1 теперь означает, что операнды — двойные слова.

04 — содержимое постбайта:

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mod = 00 |  | reg = EAX |  |  | r/m: есть SIB |  |  |

8D — содержимое байта SIB.

| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scale = 2 |  | Index = ECX |  |  | Base = 101b |  |  |

В процессоре 8086 максимальная длина команды составляет 6 байт. В 386-м процессоре длина команды может достигнуть 15 байт. Приведем пример такой команды:

lock mov es:[esi + ecx*8+6],12345678h

Упражнение. Проанализируйте код этой команды в листинге.

Ответ:     F0> 66| 26: 67| C7 04 8D	00000004r 12345678

Новые команды 386-го процессора

Нам предстоит вновь пройти уже изученные группы команд: команды пересылки, арифметические команды и т.д. В этих группах появились новые команды и "обогащены" уже знакомые команды. Одно расширение мы уже видели: теперь команды могут работать с 32-разрядными операндами.

Команды пересылки

Следующая команда копирует содержимое операнда меньшего размера в операнд большего размера. Она работает аналогично команде MOV, но копирует байт в слово, байт в двойное слово, и слово в двойное слово. Возникает вопрос, как при этом заполняются старшие разряды приемника.

пересылка со знаковым  и нулевым расширением MOVxX

MOVe with Sign/Zero eXtension

Команда имеет две разновидности:

MOVSX — копирует в старшие разряды знаковый бит;

MOVZX — заполняет старшие разряды нулями.

Пример. Пусть переменная z описана в программе так:

z DB 84h

В регистр AX нужно поместить содержимое байта z с расширением знака. Ранее мы решили бы эту задачу так:

mov al, z

cbw

Теперь мы можем сделать то же самое одной командой:

movsx ax, z

Результат: AX = FF84.

Команды преобразования операндов.

Ранее мы располагали двумя такими командами: cbw и cwd. Первая расширяла со знаком AL в AX, вторая — AX в DX:AX. Добавились команды:

| Преобразовать AX в EAX | cwde | расширяет знак AX в EAX |
| --- | --- | --- |
| Conwert Word to Doubleword Extended |  | флаги не изменяются |

| Преобразовать EAX в EDX:EAX | cdq | расширяет знак EAX в EDX:EAX |
| --- | --- | --- |
| Conwert Doubleword to Quadword |  | флаги не изменяются |

Пример:

mov ax, -3	;  ax = FFFD

cwde		;  eax = FFFF FFFD

cdq		;  edx:eax = FFFF FFFF: FFFF FFFD

Команды умножения

В процессоре 8086 — две команды умножения: mul и imul. Команда mul теперь может работать и с 32-разрядными операндами.

| для байтов: |  |  |  | для слов: |  |  |  | для двойных слов: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AL |  |  |  | AX |  |  |  | EAX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | src |  |  |  | src |  |  |  | src |
| AH |  | AL |  | DX |  | AX |  | EDX |  | EAX |

То же самое верно для команды imul. Но команда imul ранее имела только один формат (imul src), а теперь три.

1) imul src

2) imul reg, src		reg ← reg * src

3) imul dst,src,imm	dst ← src * imm

Поясним новые обозначения: reg (register) — регистр, imm (immediate) — непосредственный операнд. (Далее будем писать еще короче: вместо reg — r, а вместо imm — i, указывая при этом размер в битах.) Первый из форматов мы уже изучили. Во втором и третьем форматах придется точно описать возможные размеры операндов

2) imul r16, r/m16    imul r32, r/m32   imul r16, i8/i16   imul r32, i8/i32

3) imul r16, r/m16, i8/i16    imul r32, r/m32, i8/i32

Непосредственный операнд при необходимости расширяется со знаком. Размер результата равен наибольшему из размеров операндов, поэтому при умножении возможно переполнение (это исключено в первом варианте команды imul). Переполнение фиксируется установкой флагов CF = OF = 1.

Пример. y DW 19

…

imul cx, y, 7;  cx ← y * 7

Почему аналогичных новых вариантов не появилось для команды mul? Они не нужны! Ведь второй и третий варианты команды imul работают в кольце Zk, где k=216 или k=232, где знаковые и беззнаковые числа неразличимы. Поэтому можно использовать IMUL и для беззнаковых операндов. Ведь младшая половина результата одна и та же и для знаковых и для беззнаковых операндов. Но полной эквивалентности mul и imul все-таки нет, так как для MUL флаги CF и OF не просигнализируют о переполнении.

Пример. mov ebx, 0FFFFFFFFFh

imul ecx, ebx, 3

В результате  ECX = 0FFFFFFFFDh = –3,  CF = OF = 0.

Для беззнаковых операндов этот результат неверен, в чем можно убедиться используя команду mul:

mov eax, 0FFFFFFFFFh

mov ebx, 3

mul ebx     ; 2 FFFF FFFDh

Деление

Для команд деления добавляется возможность работы с 32-разрядными операндами.

| делимое |  | делитель |  |  | EDX:EAX |  | src |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| остаток |  | частное |  |  | EDX |  | EAX |

Пример. Перепишем программу для задания A2. Напомним его:

Пусть x, z — байты, y, v — слова. Вычислить

v=1+(z−1)yx+3+1.

Будем размещать операнды в 32-разрядных регистрах.

…

x	DB 1

y	DW –3

z	DB 4

v	DW 0

.CODE

start:mov ax, @data

mov ds,ax

movsx eax,z

dec eax

movsx ebx,y

imul eax, ebx

inc eax

cdq

movsx ecx, x

add ecx, 3

idiv ecx

inc ax

mov v, ax

…

Упражнение. Перепишите свое задание A2 с использованием новых команд.

Команды условного перехода

Ранее диапазон, в котором мог совершаться условный переход был следующим [–128; 127]. Теперь он расширился: [–32768; 32767]. Смещение может храниться не только в байте, но и в слове. Посмотрим, какие при этом возникают особенности. Рассмотрим программу, для которой здесь приведен лишь фрагмент. Подготовьте полную программу и проверьте все нижеследующие утверждения.

1) Первый вариант программы предназначен для процессора 8086.

.MODEL small

.STACK 100h

.CODE

…

cmp ax,bx

jne t

REPT 200h

nop

ENDM

t:	inc ax

…

При трансляции такой программы будет сообщение об ошибке:

Relative jump out of range by 0181h bytes

2) Добавим директиву .386. Сообщение об ошибке исчезнет, а в листинге мы увидим код команды:

0F 85 0200                     jne t

Код операции теперь составляет два байта и смещение записано в слове.

3) Заменим теперь REPT 200h на REPT 20h. Тогда в листинге мы увидим:

75 22 90 90                    jne t

Добавились две команды nop, чтобы заполнить адресное пространство кода, предназначенное для другого формата команды перехода.

4) Чтобы избавиться от паразитных команд, включим директиву JUMPS и проведем многопроходную трансляцию (tasm/m). Будет сгенерирована команда

75 22                    jne tt

Команда jcxz по-прежнему работает только в диапазоне [–128; 127]. Добавилась команда jecxz, которая осуществляет переход, если регистр ecx содержит 0.

Стек

Ранее в стеке хранились слова. Теперь в стеке двойные слова. Соответственно изменились команды push и pop. Теперь содержимое ESP уменьшается (увеличивается) на 4, чтобы произошел переход к соседнему двойному слову. По-прежнему EBP может использоваться для адресации стекового кадра. Однако появилась возможность использовать ESP в качестве базового регистра в косвенной адресации. Мы подробно рассмотрим это при изучении механизма передачи параметров подпрограммы в языке Си.