14. Битовые операции, появившиеся в 386-м процессоре

14.1. Команды сканирования битов bsf и bsr.

| Сканирование бита вперед | bsf dst,src | в dst — индекс первого справа единичного бита в src |
| --- | --- | --- |
| Bit Scan Forward |  | ZF = 1, если все биты src нулевые ZF = 0, если в src есть единичный бит |
| форматы операндов: bsf r16, r/m16, bsf r32, r/m32 |  |  |

| Сканирование бита назад | bsr dst,src | в dst — индекс первого слева единичного бита в src |
| --- | --- | --- |
| Bit Scan Reverse |  | ZF = 1, если все биты src нулевые ZF = 0, если в src есть единичный бит |
| форматы операндов: bsr r16, r/m16, bsf r32, r/m32 |  |  |

Итак, "вперед" — в направлении увеличения нумерации битов, "назад" — в направлении уменьшения. Индекс — номер разряда (бита).

Пример. Выяснить индекс самого старшего установленного бита в регистре DX (пусть DX содержит число 5).

bsr	ax, dx	;  ax = 2

Пример. Сдвинуть содержимое регистра EBX вправо так, чтобы младший бит EBX был установлен; если это невозможно, перейти на метку null (Пусть EBX = 84h = 0…0 1000 0100b.)

bsf	ecx, ebx  ; ecx = 2

jz	null

shr	ebx, cl     ; ebx = 21h = 0…0 0010 0001b

14.2. Команды проверки битов bt, bts, btr, btc

Сначала разберем команду bt, остальные команды на нее похожи.

| Проверка бита | bt src, index | сохраняет бит из src с номером index в CF |
| --- | --- | --- |
| Bit Test |  | CF = 1, если бит src установлен, CF = 0, если бит src сброшен |
| форматы операндов: bt r/m16, r16, bt r/m32, r32, bt r/m16, i8, bt r/m32, i8 |  |  |

Пример. Поместить второй бит регистра CX в флаг CF.

mov	cx, 5  ;	cx = 101b

bt	cx, 2  ;	CF = 1

Пример. Решим уже знакомую задачу: сосчитать количество единичных битов в регистре AX.

xor	cx, cx

xor	bx, bx

n:	bt	ax, cx

adc	bx, 0

inc	cx

cmp	cx, 16

jnae	n

Для оставшихся трех команд не будем приводить подробного описания — оно вполне аналогично команде bt.

btc — проверка и инвертирование (bit test and complement) — бит помещается в CF, сам бит инвертируется.

btr — проверка и сброс (bit test and reset) — бит помещается в CF, сам бит сбрасывается.

bts — проверка и установка (bit test and set) — бит помещается в CF, сам бит устанавливается.

Упражнение. Придумайте примеры для каждой из приведенных команд и проверьте их работу в TD.

14.3. Команды двойного сдвига

| Двойной сдвиг влево | shld dst,src, count | описание приведено ниже |
| --- | --- | --- |
| Double precision Shift Left |  | SF, ZF, PF по результату; в CF последний выдвинутый бит; OF = 1, если произошло изменение знака (имеет смысл при count = 1) |
| форматы операндов: shld r/m16, r16, i8/cl shld r/m32, r32, i8/cl |  |  |

dst и src объединяются и происходит сдвиг влево на count бит объединенного содержимого. src остается без изменений.

Аналогично работает команда двойного сдвига вправо shrd dst,src, count.

Пример. Поместить в регистр BX старшее слово регистра EAX

shld ebx,eax,16

если нужно, чтобы старшее слово EBX при этом не изменялось, то

shr ebx,16

shld ebx,eax,16

Пример. Пусть array — массив двойных слов. Осуществить циклический сдвиг всего массива влево на 12 бит

.MODEL small

.386

.STACK 100h

.DATA

array	DD 8 DUP(12345678h)

LEN_ARRAY = ($-array) SHR 2

.CODE

start:	mov	ax, @data

mov	ds, ax

mov	edx, array

xor	esi, esi

mov	ecx, LEN_ARRAY - 1

next:	mov	eax, array+4[esi*4]

shld	array[esi*4], eax, 12

inc	esi

loop	next

shld	array[esi*4], edx, 12

mov	ax, 4C00h

int	21h

END	start

В отладчике мы видим, что теперь элементами массива являются числа 4568123h.

Команда двойного сдвига применяется для быстрого перемещения строки битов на новое место в памяти. (В англоязычной литературе используется сокращение "bit blt" (BIT Block Transfer — перемещение блока бит).

Пример. Вставить битовую подстроку длиной 16 бит в строку битов, начиная с 8-го бита (т.е. заменить биты 23:8 заданной строкой из 16 бит). Вставлямая подстрока выровнена к левому краю. [Юров, с изменениями]

MODEL small

.386

.STACK 100h

.DATA

bit_str	DD	12345678h       ;  строка-приемник

p_str	DD	0ABCD0000h   ;   вставляемая подстрока 0ABCDh

.CODE

start:	mov	ax, @data

mov	ds, ax

mov	eax, p_str         : Поместить подстроку в EAX

; Правый край места вставки циклически переместить к краю

; строки bit_str (т.е. слева поместить правые биты)

ror	bit_str,8	   ; (bit_str = 78123456)

; Сдвинуть строку вправо на длину подстроки

shr	bit_str,16	   ; (bit_str = 00007812)

; Поместить подстроку в строку-приемник (16 – размер подстроки)

shld	bit_str,eax,16   : (bit_str = 7812ABCD)

; Восстановить младшие 8 бит (вернуть правые биты на место)

rol	bit_str,8	    : (bit_str=12ABCD78)

mov	ax,4C00h

int	21h

END	start

Задача. Переписать эту программу с использованием битовых полей (константы 8 и 16 должны вычисляться на этапе ассемблирования, а bit_str и p_str должны определяться посредством записей).

Задача. С помощью команды двойного сдвига реализовать противоположную задачу: извлечь подстроку 23:8 и поместить ее в EAX, выровняв по правому краю.