Резидентные прораммы

Эти программы, после запуска и завершения работы которых часть их кода остается в памяти. Резидентная часть кода вызывается по прерыванию (от таймера, клавиатуры и т.д.) Сокращенно эти программы называются TSR-программы (Trrminate and Stay Resident —  Завершить и оставить в памяти). Программа состоит из двух частей. Резидентная часть программы представляет собой обработчик прерывания. Транзитная часть  осуществляет установку векторов прерываний и завершение работы с оставлением в памяти резидентной части кода. При запуске программы выполняется только транзитная часть.

Устаревший метод завершения работы программы (применяяется только для com-программ).

прерывание int 27h

вход: CS:DX – указатель на первый байт, следующий за последним байтом кода (CS содержит адрес PSP)

выход: ------

В более поздних версиях DOS появилась функция 31h

вход: AH = 31h (номер функции)

AL – код завершения

DX – размер памяти в параграфах (не забыть выделить память под PSP)

Эта функция может оставлять в памяти com- и exe-программы.

COMMENT & Резидентная программа.

При нажатии Ctrl+Alt выдаёт звуковой сигнал

&

JUMPS

.MODEL tiny

.CODE

ORG 100h  ; Для PSP

PORT_B     EQU 61h

shift_keys RECORD ALT:1,CTRL:1,SHIFTS:2

start:  jmp init

old_vec LABEL DWORD

ip_old  DW ?

cs_old  DW ?

pro:    pushf           ; Вызов старого обработчика

call cs:old_vec ; прерываний

push ax es

xor ax,ax

mov es,ax

mov al,es:[0417h]  ; Прочитать состояние сдвиговых клавиш

and al, MASK ALT OR MASK CTRL ; Выделить биты для Ctrl и Alt

cmp al, MASK ALT OR MASK CTRL ; Ctrl+Alt нажато?

jnz fin  ; Нет - закончить

; Да - подать звуковой сигнал

push cx

in al, PORT_B

or al, 11B

out PORT_B,al

xor cx,cx

n:     loop n

and al, NOT 11B

out PORT_B, al

pop cx

fin:  pop es ax

iret

init:

; Сохранить старый вектор

mov ax, 3509h

int 21h

mov ip_old, bx

mov cs_old, es

; Установить новый вектор

mov ax, 2509h

mov dx, OFFSET pro

int 21h

; Остаться резидентом

mov dx, (init - start + 10Fh) / 16

mov ax, 3100h

int 21h

; Остаться резидентом (старый вариант)

;       mov dx, OFFSET init

;       int 27h

END start