Работа с внешними устройствами

Центральный процессор должен иметь возможность обмениваться информацией с внешним миром. Это осуществляется через устройства ввода-вывода. Они подсоединяются к общей шине. Интерфейс осуществляется посредством контроллеров. (Термин контроллер происходит от английского to control — управлять.) Физически контроллер представляет собой печатную плату (или часть платы). Она вставляется в корпус компьтера и подсоединена с одной стороны к общей шине (и тем самым к процессору), с другой стороны — к внешнему устройству. Здесь возможны различные варианты. Например, модем может располагаться непосредственно на плате с контроллером, а клавиатура, разумеется, находится вне системного блока и подсоединяется посредством специального разъема.

С помощью контроллеров осуществляется электрическое и временное согласование работы центрального процессора и внешних устройств. Электрическое согласование необходимо, так как общая шина и внешнее устройство могут имет различные диапазоны и форму электрических сигналов. Временное согласование нужно, чтобы обеспечить совместную работу быстродействующего процессора и медленного внешнего устройства. Эти вопросы относятся к компетенции схемотехников, и нуждаются в подробном рассмотрении, на котором мы не будем останавливаться, следуя общей установке — знать то, чем мы можем управлять.

Для обмена информацией между ЦП и внешним устройством в контроллере предусмотрены порты (для других ЭВМ они носят название "регистры ввода-вывода"). Порты можно рассматривать как ячейки памяти, наделенные специальными свойствами. Порт может иметь размер байта  и слова. Обычно порты выполняют следующие функции:

- передача данных от ЦП к ВУ и от ВУ к ЦП;

- передача информации о состоянии ВУ;

- передача команд от ЦП к ВУ.

(Примеры портов всех трех типов мы увидим, когда будем изучать программирование принтера).

Для портов имеется свое адресное пространство размером 64 К. Таким образом адрес порта составляет 16 разрядов. Этот адрес выдается на младшие 16 адресных линий. Одновременно на шине управления формируется специальный сигнал, который призван отличить обращение к ячейке памяти от обращения к порту.

Команды для работы с портами

Таких команд две: IN (INput from port — ввод из порта) и OUT (OUTput to port — вывод в порт). Форматы этих команд подробно разберем на примере команды IN.

Для команды IN приемником может быть только аккумулятор (AL или AX). Варианты команды сведем в таблицу.

| Форма команды | Размер операнда |  |
| --- | --- | --- |
|  | байт | слово |
| длинная форма (прямая адресация) | IN AL,PORT (AL ← PORT) | IN AX,PORT (AX ← PORT) |
| короткая форма (косвенная адресация) | IN AL,DX (AL ← (DX)) | IN AX,DX (AX ← (DX)) |

В длинном формате адрес указывается непосредственно, причем значение адреса порта лежит в диапазоне от 0 до FF. В коротком формате адрес порта указывается в DX (и только в DX) и лежит в диапазоне от 0 до FFFF . Чтобы лучше понять форматы команды IN, изучим ее машинный код.

| 1110 | f | 10 | w |  | адрес порта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Третий бит кода (f) отвечает за формат: 0 — длинная форма, 1 — короткая форма. Нулевой бит (w) — передача слова или байта. Байт, содержащий адрес порта, присутствует только в длинном формате (поэтому он обозначен пунктиром как необязательный). Итак, указание в качестве приемника AL или AX позволяет Ассемблеру правильно сформировать бит w.

Пример. Чтение байта из порта 61h. Прямая адресация:

in al, 61h.

Косвенная адресация:

mov dx, 61h

in al,61h.

Команда OUT имеет те же форматы.

| Форма команды | Размер операнда |  |
| --- | --- | --- |
|  | байт | слово |
| длинная форма (прямая адресация) | OUT PORT,AL (PORT ← AL) | OUT PORT,AX (PORT ← AX) |
| короткая форма (косвенная адресация) | OUT DX,AL ((DX) ← AL) | OUT AX,DX ((DX) ← AX) |

Получение звука

В современных мультимедийных компьютерах имеется звуковая карта с богатыми возможностями программирования. Но если она отсутствует, то извлечь звук все же можно: для этого достаточно временно установить два младших бита порта 61h. (В компьтере имеется динамик, управлямый через второй канал таймера — подробности опустим.)

Получим звук с помощью debug. Попутно узнаем две новые для нас команды debug.

-i61		; прочитаем порт 61h

20		; получили содержимое порта

-o61 23	; запишем в порт новое содержимое (два младших бита установлены,

; остальные биты не трогаем)

<гудок>

-o61 20	; сбрасываем два младших бита, гудок прекращается

Если вы будете повторять это упражнение на вашем компьтере, то, вполне возможно, содержимое порта 61h окажется другим.

Упражнение. Проделайте то же самое в Turbo Debugger (Указание: посмотрите локальное меню панели кода в окне CPU).

Теперь посмотрим программный фрагмент, который делает то же самое.

…

PORT_B EQU 61h

…

in al, PORT_B

or al, 11b

out PORT_B, al

xor cx,cx

n:	loop n			;  Программная задержка

and al, NOT 11b

out PORT_B, al

На современном компьютере такая программная задержка может оказаться слишком незначительной и звук динамика вы не услышите.

Упражнение. Переделайте этот фрагмент, организовав программную задержку с помощью вложенных циклов. Создадите законченную com-программу и опробуйте ее.