Вызов функций в Visual C++

Рассмотрим теперь, как реализован вызов функций в Visual C++.

В 32-разрядной платформе стек содержит не слова, а двойные слова. Адрес вершины стека хранится в регистре ESP. Адресация внутри стека из двойных слов осуществляется с помощью регистра EBP.

По умолчанию считается, что функция имеет атрибут __cdecl. Тогда если в главной программе осуществляется вызов функции

fun(p1,…,pn)

то он реализован так

push pn ; параметры помещается в стек "справа налево"

…

push p1

call fun ; в стек помещается адрес возврата

add esp, количество_байтов_для параметров

Это описание неточно. Если параметр имеет размер один байт, в стек помещается двойное слово, младшим байтом которого является параметр. Если же в стек помещается параметр, величина которого превышает двойное слово (например, плавающее число с двойной точностью занимает восемь байтов), то он записывается в стек "по частям".

Реализация функции состоит из трех частей

пролог:

push ebp

mov ebp, esp

sub esp, размер_памяти_для локальных_переменных

тело функции  …

эпилог:

mov esp,ebp

pop ebp

ret

После выполнения пролога стек выглядит так (в предположении, что каждый параметр занимает в стеке двойное слово).

| ESP | → |  | младшие адреса |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  | … |  |
| EBP–8 | → | локальные |  |
| EBP–4 | → | переменные |  |
| EBP | → | старое EBP |  |
|  |  | адрес возврата |  |
| EBP+8 | → | P1 |  |
| EBP+0C | → | P2 |  |
| EBP+10 | → | P3 |  |
| … |  | … | старшие адреса |

Теперь рассмотрим конкретный пример. Наша цель — изучить различные режимы передачи параметров в VC++. Одновременно для экономии места и времени изучим влияние оптимизации кода.

Использование __cdecl

Дальнейшее изложение будем вести на примере программы pass.c. Эта программа pass.c не имеет никакого практического смысла. Ее назначение — проиллюстрировать различные режимы передачи параметров. Главная программа устанавливает начальные значения трех переменных. Размер переменных: mc — байт, ms — слово, mi — двойное слово. (Размеры выбраны разными, чтобы проследить, как они будут располагаться в стеке, состоящем из двойных слов.) Подпрограмма OutputInc принимает эти три переменных на входе и выводит на экран результат их увеличения на единицу. При этом для хранения значений первых двух параметров используются две автоматические переменные tc и ts.

Режим __cdecl принят по умолчанию. Однако укажем его явно при описании функции.

pass.c

#include <stdio.h>

void __cdecl OutputInc( char c, short s, int i)   // в __cdecl два символа подчеркивания

{

char tc;

short ts;

tc = ++c;

ts = ++s;

++i;

printf("%c %d %d\n", tc, ts, i);

}

int main()

{ char mc;

short ms;

int mi;

mc = 'a';

ms = 0x15;

mi = 0x1042;

OutputInc( mc, ms, mi);

return 0;

}

Создадим в VC++  новый проект: New/ Project. Выберем тип проекта из списка: Win32 Console Application. Назовем проект Passing. Добавим в проект файл pass.c. Можно создавать отладочную версию (Debug) или версию, готовую к распространению (Release). Для этого в меню выбираем Build/ Set Active Configuration. В диалоговом окне выбираем пункт Win 32 Release. Заодно при сборке проекта получим карту памяти. С этой целью в меню Project/ Settings/ Link устанавливаем режим Generate map file. Далее Build/ Build passing.exe.

Получаем сообщения

Compiling...

pass.c

Linking...

passing.exe - 0 error(s), 0 warning(s)

Посмотрим карту памяти: File/ Open

passing.map

passing

Timestamp is 3f9d17ab (Mon Oct 27 16:03:39 2003)

Preferred load address is 00400000

Start         Length     Name                   Class

0001:00000000 00003bc6H .text                   CODE

0003:00000030 000008a0H .data                   DATA

0003:000008d0 00001538H .bss                    DATA

Address         Publics by Value              Rva+Base     Lib:Object

0001:00000000       _OutputInc                 00401000 f   pass1.obj

0001:00000050       _main                      00401050 f   pass1.obj

0001:00000082       _printf                    00401082 f   LIBC:printf.obj

0001:000000b3       _mainCRTStartup            004010b3 f   LIBC:crt0.obj

…

entry point at        0001:000000b3

Карта включает намного больше информации, чем здесь показано.

Далее выполним команды Build/ Start Debug/ Step Into и View/ Debug Window/ Disassembly.

Сначала изучим код функции main. Найдем адрес 401050 (адрес функции main). Для этого Edit/ GoTo (или используем клавиатурную комбинацию Ctrl+G). В диалоговом окне в поле ввода Enter address expression набираем 401050. (При этом в списке Go to what уже выделен элемент Address.)

Поместим курсор на адрес 401050 и выполним команду Debug / Run to Cursor (Ctrl+F10)

Снабдим код комментариями. main() — это функция. Пролог и эпилог в ней строится по всем правилам. (Двигаемся по шагам — клавиша F11).

00401050   push  ebp

00401051   mov   ebp,esp

00401053   sub   esp,0Ch   ; В стеке резервируется 12 байтов. Нужно 1+2+4

00401056   mov   byte ptr [ebp-0Ch],61h  ; mc = 'a';

0040105A   mov   word ptr [ebp-8],15h    ; ms = 0x15

00401060   mov   dword ptr [ebp-4],1042h ; mi = 0x1042;

Посмотрим стек после выполнения этих команд. Для этого вызовем окно Memory (View/ Debug Window/ Memory). В окне регистров видим EBP = 0063FDF8. В поле Address окна Memory вводим имя регистра EBP. Затем прокручиваем окно вверх на три строки. В контекстном меню окна выбираем Long Hex Format.

0063FDEC  00000061  EBP-0C

0063FDF0  81660015  EBP-8

0063FDF4  00001042  EBP-4

0063FDF8  0063FE38

;  Передача параметров в подпрограмму

00401067   mov   eax,dword ptr [ebp-4]  ; mi

0040106A   push  eax

0040106B   mov   cx,word ptr [ebp-8]    ; ms

0040106F   push  ecx

00401070   mov   dl,byte ptr [ebp-0Ch]  ; mc

00401073   push  edx

00401074   call  00401000  ; Вызов OutputInc

00401079   add   esp,0Ch   ; Уничтожение стекового кадра

0040107C   xor   eax,eax

0040107E   mov   esp,ebp

00401080   pop   ebp

00401081   ret

Теперь посмотрим подпрограмму (перейдем на адрес 401000). Сначала не будем детально разбирать ее содержимое, а выполним ее до адреса 00401034. (Поставим курсор на этот адрес и  Ctrl+F10 (в меню: Build/ Start Debug/ Run to Cursor). Для изучения подпрограммы нужно понять, как устроен ее стековый кадр.

00401000   push  ebp

00401001   mov   ebp,esp

00401003   sub   esp,8  ; Выделение памяти для tc, ts

00401006   mov   al,byte ptr [ebp+8]

00401009   add   al,1

0040100B   mov   byte ptr [ebp+8],al

0040100E   mov   cl,byte ptr [ebp+8]

00401011   mov   byte ptr [ebp-8],cl

00401014   mov   dx,word ptr [ebp+0Ch]

00401018   add   dx,1

0040101C   mov   word ptr [ebp+0Ch],dx

00401020   mov   ax,word ptr [ebp+0Ch]

00401024   mov   word ptr [ebp-4],ax

00401028   mov   ecx,dword ptr [ebp+10h]

0040102B   add   ecx,1

0040102E   mov   dword ptr [ebp+10h],ecx

00401031   mov   edx,dword ptr [ebp+10h]

00401034   push  edx

00401035   movsx eax,word ptr [ebp-4]

00401039   push  eax

0040103A   movsx ecx,byte ptr [ebp-8]

0040103E   push  ecx

0040103F   push  406030h

00401044   call  00401080

00401049   add   esp,10h

0040104C   mov   esp,ebp

0040104E   pop   ebp

0040104F   ret

Посмотрим, что находится в стеке. Зафиксируем его состояние перед выполнением команды push edx (по адресу 00401034). Получите это в окне Memory. Указание: Выполните подпрограмму до push edx. Откройте окно регистров. Возьмите оттуда содержимое EBP (Ctrl+Insert). Откройте окно Memory. Введите в поле ввода адреса содержимое EBP (Shift+Insert). Вытяните мышью окно Memory так, чтобы в нем было только два столбца: адрес двойного слова и содержимое двойного слова (в контекстном меню выберите Long Hex Format). Получим следующее (адреса у вас могут получиться и другими, а содержимое должно совпадать).

EBP-8   0063FDD0  00760B62  tc

EBP-4   0063FDD4  00630016  ts

EBP ->  0063FDD8  0063FDF8  старое содержимое EBP

0063FDDC  00401079  адрес возврата

EBP+8   0063FDE0  00000062  копия mc

EBP+0С  0063FDE4  00400016  копия mc

EBP+10  0063FDE8  00001043  копия mc

0063FDEC  00000061  mc

0063FDF0  815B0015  ms

0063FDF4  00001042  mi

Обратите внимание, что старшие байты переменных tc, ts и других заполнены "мусором". Значимая часть двойных слов для наглядности подчеркнута. Теперь самостоятельно проанализируйте код функции OutputInc: какие команды отвечают исходным инструкциям Си.

Задача. В коде функции имеется фрагмент

0040103F   push  406030h

00401044   call  00401080

Что хранится по адресу 406030h?

Решение  Из карты памяти ясно, что 401080 — это адрес функции printf. Последним в стек заталкивается первый параметр этой функции — адрес форматной строки. Чтобы убедиться в этом, в окне Memory введите адрес 0x406030. В контекстном меню этого окна активизируйте  Byte Format. Вы увидите:

00406030  25 63 20 25 64 20 25 64 0A 00  %c %d %d..

# Влияние оптимизации

Для оптимизации кода программы сделаем следующие установки. В меню выберем Project/ Settings/ C/C++. В выпадающем списке Optimizations выбираем Customize. Затем в выпадающем списке Category выбираем Optimizations. Диалоговое окно меняет вид. Можно выбрать желаемые режимы оптимизации. Поставим галочки у Frame-Pointer Omission (опустить указатель стекового кадра — то есть не использовать EBP) и Full Optimization. Получим результат:

функция main

00401030   push        1042h

00401035   push        15h

00401037   push        61h

00401039   call        00401000

0040103E   add         esp,0Ch

00401041   ret

Размер кода резко уменьшился. Дело в том, что автоматические переменные mc, ms, mi используются только для передачи конкретных значений в функцию OutputInc. Далее они не используются. Тогда и создавать их незачем, достаточно передать в функцию числовые значения. Но если бы мы делали программу в конфигурации Debug, то переменные обязательно бы создавались. В противном случае невозможно было бы прослеживать их значения в процессе отладки.

функция OutputInc

00401000   mov         eax,dword ptr [esp+0Ch]

00401004   mov         ecx,dword ptr [esp+8]

00401008   inc         eax

00401009   inc         ecx

0040100A   push        eax

0040100B   mov         al,byte ptr [esp+8]

0040100F   inc         al

00401011   movsx       edx,cx

00401014   movsx       ecx,al

00401017   push        edx

00401018   push        ecx

00401019   push        406030h

0040101E   call        00401050

00401023   add         esp,10h

00401026   ret

Размер кода функции OutputInc также уменьшился. Обратите внимание, что команды mov ecx,dword ptr [esp+8] и mov al,byte ptr [esp+8] ссылаются на разные участки стека! Ведь между этими командами заключена команда push eax, которая изменяет содержимое указателя стека. А когда для адресации использовался регистр EBP, мы были уверены, что его содержимое внутри функции остается неизменным.

## Использование __stdcall

При использовании спецификатора __stdcall параметры функции считываются справа налево, но стек очищает сама функция, а не  вызывающая функция . Имя функции в карте памяти _OutputInc@12. 12 — количество байтов, которые аргументы функции занимают в стеке.

функция main

00401030   push        1042h

00401035   push        15h

00401037   push        61h

00401039   call        00401000

0040103E   ret

0040103F   nop

подпрограмма

00401000   mov         eax,dword ptr [esp+0Ch]

00401004   mov         ecx,dword ptr [esp+8]

00401008   inc         eax

00401009   inc         ecx

0040100A   push        eax

0040100B   mov         al,byte ptr [esp+8]

0040100F   inc         al

00401011   movsx       edx,cx

00401014   movsx       ecx,al

00401017   push        edx

00401018   push        ecx

00401019   push        406030h

0040101E   call        00401040

00401023   add         esp,10h

00401026   ret         0Ch   ; возврат с очисткой стека

Заметим, что в файле WINDEF.H имеется определение

#define WINAPI __stdcall

Этот режим принят при вызове системных функций Windows.

## Использование __fastcall

Последний тип вызова __fastcall. Аргументы передаются в ECX и EDX. Остальные заталкиваются в стек справа налево. За счет использования регистров передача параметров ускоряется. Стек очищает функция. (По-прежнему включена оптимизация).

функция main

00401030   push        1042h

00401035   mov         edx,15h

0040103A   mov         cl,61h

0040103C   call        00401000

подпрограмма

00401000   mov         eax,dword ptr [esp+4]

00401004   inc         eax

00401005   inc         edx

00401006   inc         cl

00401008   push        eax

00401009   movsx       edx,dx

0040100C   movsx       eax,cl

0040100F   push        edx

00401010   push        eax

00401011   push        406030h

00401016   call        00401050

0040101B   add         esp,10h

0040101E   ret         4

Мы видим, что через регистры передаются первые два параметра. Остальные параметры (в нашем случае всего один) передаются через стек.

Объединение программы на Си и подпрограммы на языке Ассемблера в среде VC++

Недостаток включения ассемблерного кода в текст программы на Си с помощью директивы __asm: отключается оптимизация, нет переносимости программы на другие платформы. Поэтому представляет интерес следующий подход: помещать подпрограмму на языке Ассемблера в отдельный файл и отдельно ее ассемблировать. Далее с помощью компоновщика объединять файлы.

Рассмотрим пример

Из программе на Си мы будем вызывать подпрограмму, которая умножает целое число на заданную степень двойки.

m.c

include <stdio.h>

int power2( int num, int power );

void main()

{

printf( "3 times 2 to the power of 5 is %d\n", \

power2( 3, 5) );

}

Подпрограмма осуществляет умножение числа num на 2^power с помощью нескольких сдвигов влево.

f.asm

.386

.MODEL flat,C

PUBLIC power2

.CODE

power2	PROC

ARG num:dword, power:dword

mov	eax, num

mov	ecx, power

shl	eax, cl

ret

power2	ENDP

END

Нам нужно получить объектный файл в 32-разрядном формате, поэтому нужно воспользоваться не tasm.exe, а tasm32.exe. Заодно посмотрим листинг этой программы.

c:\tasm\bin\tasm32/l/mx f.asm

f.lst

1						.386

2	00000000				.MODEL	flat,C

3					 PUBLIC	 power2

4	00000000			 	.CODE

5	00000000			 power2 PROC

6					 ARG num:dword,	power:dword

1     7	00000000  C8 0000 00	 ENTERD	 00000h,0

1     8	00000004  8B 45	08	 mov	 eax, num

9	00000007  8B 4D	0C	 mov	 ecx, power

10	0000000A  D3 E0		 shl	 eax, cl

1    11	0000000C  C9		 LEAVED

1    12	0000000D  C3		 RET	 00000h

13	0000000E			 power2	 ENDP

- END

…

num			 		  Number [FLAT:EBP+0008]

power				  Number [FLAT:EBP+000C]

power2 (_power2)		  Near32 FLAT:0000

Groups & Segments	  Bit Size Align  Combine Class

DGROUP			  Group

_DATA			  32  0000 Dword  Public  DATA

FLAT				  Group

_TEXT				  32  000E Dword  Public  CODE

При построении проекта мы воспользуемся командой Project/ Add to Project/ Files и добавим файл f.obj. При компоновке мы получим предупреждение:

f.OBJ : warning LNK4033: converting object format from OMF to COFF

The format of the object file is OMF. This tool requires COFF input. To permanently convert the file, run EDITBIN on the file with no options.

Это означает следующее: tasm32 генерирует объектный файл в формате OMF — Object Module Format. Фирма Microsoft разработала собственный формат обьектных файлов COFF — Common Object File Format. Компоновщик предварительно преобразует один формат в другой.

При запуске программа выдает 96 (= 3 * 32)

Вот что мы увидим в окне Disassembly

00401000	push	5

00401002	push	3

00401004	call	00401020

00401009	push	eax

0040100A	push	406030h

0040100F	call	0040102E

00401014	add	esp,10h

00401017	ret

00401018	nop

…

0040101F	nop

00401020	enter 0,0

00401024	mov	eax,dword ptr [ebp+8]

00401027	mov	ecx,dword ptr [ebp+0Ch]

0040102A	shl	eax,cl

0040102C	leave

0040102D	ret

К сожалению, если мы используем tasm для создания объектного файла, мы не можем использовать отладочную информацию. Среда VC++ "не понимает" отладочную информацию, включаемую tasm в объектный файл. Поэтому лучше использовать MASM фирмы Microsoft.

ml /Cx /coff /Zi /c /Fl f.asm

Получим файлы f.obj и f.lst. Расшифруем используемые ключи:

/Cx	Preserve case in publics, externs	(Сохранить регистр букв во внешних именах)

/coff	Generate COFF format object file	(Генерировать объектный файл в COFF-формате)

/Zi	Add symbolic debug info		(Добавить отладочную информацию)

/c	Assemble without linking		(Только ассемблировать, не компоновать)

/Fl	Generate listing			(Генерировать файл листинга)