1. Представление целых чисел и символов в ЭВМ.

1.1. Структура ячейки памяти.

Наименьшая единица информации — бит (bit — сокращение от английского BInary digiT — двоичная цифра). Бит принимает два значения, которые кодируются нулем и единицей. Тем самым описываются два уровня сигнала, два состояния элемента и т.д. Если значение бита равно 1, то говорят, что он "установлен", если 0 — то "сброшен".

Ссылаться на каждый бит памяти сложно, поэтому их объединяют в группы и рассматривают это объединение как единое целое. Наименьшей группой бит, к которым можно обращаться, является байт (byte — кусок). Его составляют 8 бит. Биты нумеруют так, как показано на рисунке 1.1: справа налево, начиная с нулевого бита.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 1.1.

Части байта имеют свои названия: биты с 0-го по 3-й называют младшим полубайтом, а биты с 4-го по 7-й — старшим полубайтом. Полубайт также называют тетрадой. (Интересные сведения о происхождении терминов бит, байт и т.д. приведены в [Новый словарь хакера / Под ред. Э.С.Реймонда. — М.: ЦентрКом, 1996. — 584 с.].)

Вводят и более крупные единицы. Слово (word) составляют два байта (рис. 1.2).

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| старший байт |  |  |  |  |  |  |  | младший байт |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.2.

Двойное слово (doubleword) составляют два слова, или четыре байта (рис. 1.3).

| 31 | 30 | 29 | … | 16 | 15 | … | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | … |  |  | … |  |  |  |
| старшее слово |  |  |  |  | младшее слово |  |  |  |  |

Рис. 1.3.

Для байта, слова, двойного слова будем использовать обобщенный термин "ячейка".

Странная на первый взгляд нумерация битов (слева направо, начиная с нуля) имеет объяснение. Если в ячейке записано двоичное число, то номер бита k является показателем в весовом коэффициенте bk позиционного представления числа. Пусть, например, в байте установлены 5-й и 2-й бит, а остальные сброшены. Это означает, что в нем записано число 1*25 + 1*22 = 32 + 4 = 36 = 24h  = 00100100b.

0-й бит ячейки называют также младшим битом. "Самый левый" бит носит название старший бит. Нельзя его называть первым: первым является бит "второй справа".

Для записи содержимого байта требуется две 16-ричные цифры, содержимого слова — четыре цифры, содержимого двойного слова — восемь цифр. При этом по 16-ричному представлению слова легко выделить содержимое старшего и младшего байта. Например, в слове записано C7FB. Тогда в старшем байте записано C7, а в младшем  FB.

Упражнение. В слове записано число 1756318. Какие числа в восьмеричном представлении записаны в старшем и младшем байтах? (Это упражнение убедит вас, что 16-ричное представление удобнее, чем 8-ричное.)

Итак, в ЭВМ для представления любой информации используются цепочки нулей и единиц. В одни и те же цепочки можно вкладывать разный смысл. Мы должны изучить кодирование информации: как, например, записать в память ЭВМ отрицательное число –5, букву "A".

1.2. Представление целых чисел.

Представление целых чисел будем рассматривать на примере гипотетической ЭВМ, память которой — совокупность четырехбитовых ячеек. Это избавит нас от необходимости работать с большим числом разрядов одновременно. ("Нужно изучать задачу, которая заключала бы основную трудность и одновременно была бы свободной от второстепенных затруднений."(А.Пуанкаре)) .

| 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 1.4.

В эти 4 бита можно записать 24 = 16 комбинаций нулей и единиц (эти комбинации перечислены в таблице 1.1). Будем записывать их так: a = [a3a2a1a0]. Сначала рассмотрим беззнаковые целые числа. Интерпретируем содержимое слова следующим образом:

a = a3*23 + a2*22 + a1*21 + a0 .

Тогда наименьшее представимое число [0000] есть 0, наибольшее число [1111] есть 23 + 22 + 21 + 20 = 15 = 24 – 1.

Однако удобно иметь в распоряжении не только неотрицательные, но и отрицательные числа. Введем в рассмотрение знаковые целые числа.

Теперь мы должны часть комбинаций четырех нулей и единиц интерпретировать как положительные, а часть как отрицательные числа. Для этой цели могут быть использованы различные способы кодирования: прямой, обратный и дополнительный коды. В настоящее время в подавляющем большинстве ЭВМ используется дополнительный код. Мы не будем проводить сравнения различных систем кодирования, а ограничимся изучением дополнительного кода.

Сначала попытаемся наглядно представить, как он получается. Поделим окружность на 16 частей и перенумеруем все отметки по часовой стрелке четырехбитовыми беззнаковыми числами в порядке возрастания. Проставим неотрицательные числа от 0 до 7 возле соответствующих кодов — и остановимся. Если теперь двигаться в правой части окружности по часовой стрелке от отметки к отметке — это соответствует увеличению на единицу. Движение в противоположном направлении соответствует вычитанию единицы. Продолжая это движение за нулевую отметку, естественно приписать коду [1111] значение –1, коду [1110] значение –2 и т.д. Так в левой части окружности появляются числа от –1 до –8.

Рис. 1.5.

Итак, мы получили числа в диапазоне [ –8 ; 7] = [–24–1 ; 24–1 – 1].

Обратите внимание: если в третьем (старшем) бите записан 0, то число неотрицательное, если 1 — отрицательное. Поэтому старший бит называется знаковым.

Легко доказать, что a = [a3a2a1a0] в дополнительном коде интерпретируется так:  a = – a3*23 + a2*22 + a1*21 + a0 (для доказательства достаточно заметить, что [1000] соответствует –8, а остальные коды получаются последовательным прибавлением единицы).

Определим дополнительный код для общего случая произвольного n-разрядного слова [an–1 an–2... a1 a0]:

a = –an–12n–1 + an–22n–2 + ... + a12 + a0.

Легко убедиться, что код [11...1] соответствует числу –1.

Приведем еще одно определение дополнительного кода

x..=x,  x³02n−|x|,  x<0

где n — разрядность слова, −2n−1≤x≤2n−1−1. Например, код числа –5 вычисляется так: 24−−5=16−5=11=10112.

Именно это определение служит обоснованием названия кода: дополнительный (до двух) — two's complement representation.

Полезно знать правило, позволяющее получить код числа –a по коду числа a. Для вывода этого правила достаточно заметить, что

– a = (–1– a) + 1 = ([11...1] – [an–1an–2 ... a0]) + 1 =  [ an–1 an–2 ...  a0] + 1 ,

где  a = 1 – a — инвертирование бита a (т.е. бит 0 заменяется битом 1, а бит 1 — битом 0).

П р а в и л о 1. Для получения дополнительного кода числа –а нужно инвертировать биты кода а (т.е. получить так называемый обратный код числа а) и прибавить к нему 1.

Пример. Получим дополнительный код –5 ( разрядность n = 4).

5 = [0101] ,  [0101] = [1010] , –5 = 1010 + 1 = [1011].

По кодам, нанесенным на "обод колеса", легко убедиться, что ответ правильный.

Теперь по коду –5 получим код 5: –5 = 1011,  0100 + 1 = 0101 = 5

Сформулируем еще одно правило.

П р а в и л о 2. Для получения дополнительного кода числа –а нужно записать код а. Затем просматривать число справа налево, сохранить все младшие нули и первую встретившуюся единицу. Остальные биты инвертировать.

Задача. Обосновать это правило. Привести примеры.

Нетрудно видеть, что множества беззнаковых и знаковых чисел, представимых описанными способами в четырехбитовой ячейке суть два изоморфных представления кольца вычетов по модулю 24 = 16: Z16. Это сразу гарантирует нам, что код результата сложения двух слов в этом кольце вычетов определяется однозначно по кодам слагаемых и не зависит от выбранного представления. Представление несимметрично: для числа –8 нет положительного «оппонента». Можно было выбрать и другое представление — с диапазоном [–7; 8]. Но тогда было бы неприменимо простое правило: старший бит отрицательного числа установлен.

Подведем итоги. Пусть n — разрядность ячейки. Тогда диапазон представления чисел:

- беззнаковых [ 0; 2n – 1];

- знаковых [ – 2n–1 ; 2n–1 – 1].

Старший бит является знаковым: 1 соответствует отрицательному числу, 0 — неотрицательному.

Полезно запомнить величину диапазонов для нескольких важных частных случаев.

Таблица 1.1.

| размер (биты) | размер (байты) | вид | диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | беззнаковый | [ 0; 255] |
|  |  | знаковый | [–128; 127] |
| 16 | 2 | беззнаковый | [ 0; 65535] |
|  |  | знаковый | [–32768; 32767] |
| 32 | 4 | беззнаковый | [0; 232–1] |
|  |  | знаковый | [–231; 231–1] |

Упражнение. В байте записано число 11001000. Переведите его в 16-ричное и десятичное представление, интерпретируя его как  а) знаковое, б) беззнаковое.

Поясним теперь, в чем преимущества дополнительного кода.

1) При сложении дополнительных кодов слагаемых как беззнаковых целых получается дополнительный код суммы (если результат лежит в допустимом диапазоне) xд.к.+ yд.к.= (x+y)д.к. (примеры мы увидим ниже).

2) Число в дополнительном коде можно расширить до произвольного числа разрядов, копируя содержимое знакового бита влево (эта операция носит название "расширение знака"). Пусть, например, в байте записано число 1010 0000 = A0h. Число отрицательное, т.к. знаковый разряд равен 1. Расширим его до слова: 1111 1111 1010 0000 = FFA0h. Нетрудно убедиться, что получилось то же самое отрицательное число (какое?).

Упражнение. С каких 16-ричных цифр могут начинаться отрицательные числа, записанные в ячейки памяти ЭВМ?

1.3. Сложение и вычитание целых чисел

Из-за ограниченности диапазона целых чисел при их сложении может получиться результат, который не помещается в ячейку. Такая ситуация называется переполнением (overflow).

Наша гипотетическая четырехразрядная машина оперирует с беззнаковыми числами в диапазоне от 0 до 15 и со знаковыми — от –8 до 7. Для того чтобы фиксировать переполнения, дополним машину ячейкой из двух бит: OF и CF.

| OF | CF |
| --- | --- |

Рис. 1.6.

Здесь OF — Overflow Flag — флаг переполнения (знакового!), CF — Carry Flag — флаг переноса. Процессор устанавливает эти биты по результату операции. Разберемся, как он это делает.

При выполнении сложения процессор анализирует:

- был ли перенос единицы в знаковый разряд;

- был ли перенос единицы из знакового разряда (он попадает в CF).

После этого определяется переполнение по следующему правилу:

- для беззнаковых чисел: если есть перенос из знакового разряда, то произошло переполнение (CF = 1), иначе — переполнения нет (CF = 0).

- для знаковых чисел: если имел место только один из переносов, то произошло переполнение (OF = 1), иначе (два или ни одного переноса) переполнения нет (OF = 0).

(Для беззнаковых чисел правило очевидно, для знаковых — доказывается перебором возможных случаев).

Еще раз напомним, что 1 соответствует ДА, а 0 — НЕТ. (То есть OF = 1 означает, что: "да, знаковое переполнение есть"; 1 кодирует слово ДА).

Рассмотрим три примера:

1)

|  | бит 2  бит 3 CF = 0 OF = 1 | беззнаковые: переполнения нет | знаковые: переполнение (11>7) (сложили два положительных числа, получили отрицательное число) |
| --- | --- | --- | --- |

2)

|  | бит 2  бит 3 бит 3  CF CF = 1 OF = 0 | беззнаковые: переполнение (17 > 15) | знаковые: переполнения нет |
| --- | --- | --- | --- |

3)

|  | бит 3  CF CF = 1 OF = 1 | беззнаковые: переполнение (21 > 15) | знаковые: переполнение (–11 < –8) |
| --- | --- | --- | --- |

При сложении знаковых чисел переполнение возникает, когда складывают числа одного знака, а получают результат противоположного знака (как в первом и третьем примерах). Если складывают числа разных знаков, переполнение никогда не возникает.

Вычитание реализовано в процессоре следующим образом: a – b = a + (–b). Процессор вычисляет дополнительный код (–b) и выполняет сложение, например: 6 – 5 = 6 + (–5) =  0110 + 1011 = 1 0001. Тогда CF = 0 (!),  OF = 0.

При сложении появился перенос из знакового разряда. Однако CF = 0, т.к. при вычитании заем (borrow) единицы за пределами ячейки не требуется. Другими словами, выполнение вычитания заменяется в процессоре сложением, но от переноса из знакового разряда берется логическое отрицание и результат этого отрицания помещается в CF. Флаг OF выставляется, как и при сложении: если результат знакового вычитания находится в допустимом диапазоне, то OF = 0, иначе OF = 1.

Задача. Проанализируйте вышеприведенные три примера, заменив сложение вычитанием.

1.4. Кодирование символов

Буквы алфавита, цифры, скобки, запятые и т.д. нужно кодировать цепочками нулей и единиц, так же как и целые числа, как и любую другую информацию. Нужно только условиться о том, какому символу какая цепочка соответствует. Тогда, по коду буквы A на экране дисплея будет нарисована картинка с изображением буквы A, принтер напечатает изображение буквы A. Эти изображения берутся из кодовых таблиц (по-английски это кодовые страницы — code page). Международным стандартом кодирования символов стал ASCII (произносится "аски") — American Standard Code for Information Interchange — Американский стандартный код для обмена информацией.

Код символа занимает один байт, т.е. всего можно закодировать 256 символов. ASCII фиксирует только коды от 0 до 127 (0h – 7Fh). Коды 128 – 255 (80h – 0FFh) составляют расширение ASCII.

Изучим таблицу кодов (ее нижнюю половину) подробнее. Сначала объясним, как она построена. Шапка таблицы соответствует единицам, а боковик — десяткам (в 16-ричной системе счисления). Поэтому код буквы z, например, есть 70h + 0Ah = 7Ah.

00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0a  0b  0c  0d  0e  0f

00               управляющие

10                            символы

20       !   "   #   $   %   &   '   (   )   *   +   ,   -   .   /

30   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   :   ;   <   =   >   ?

40   @   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O

50   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _

60   `   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o

70   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   {   |   }   ~

Рис. 1.7 .

Символы делятся на два больших класса: изображаемые (символ может быть выведен на экран или напечатан) и управляющие (им соответствуют специальные сигналы и функции устройств).

Изображаемые  символы. Эти символы разбиваются на несколько классов.

Прописные латинские буквы. A – 41h, B – 42h, C – 43h,…, Z – 5Ah. Код следующей по алфавиту буквы возрастает на единицу. Это позволяет организовать в программах лексикографическое упорядочение строк: сравниваются коды символов на "больше-меньше". В дальнейшем мы увидим, что такую проверку легко запрограммировать.

Строчные латинские буквы. a – 61h, b – 62h, c – 63h, ... z – 7Ah. Код строчной буквы получается прибавлением 20h к коду прописной буквы.

Цифры. 0 – 30h, 1 – 31h, ... , 9 – 39h. Чтобы получить код цифры надо прибавить к цифре код цифры '0', т.е. 30h. Отметим, что, благодаря такому кодированию, цепочки цифр можно сортировать, как и цепочки букв. (Сортировка будет осуществляться правильно и для чисел в шестнадцатеричном представлении).

Символы пунктуации: ^&#(){} и т.д. Отметим код пробела 20h. Начинающие ошибочно полагают, что пробел кодируется нулем.

Управляющие символы. Эти символы при вводе с клавиатуры или при передаче периферийному устройству вызывают выполнение определенной функции или посылку сигнала. Коды этих символов 0 … 1Fh и FFh. Они имеют специальные обозначения. Приведем таблицу этих обозначений (чисто формально), но прокомментируем лишь немногие из них. В полном объеме управляющие символы используются при передаче сообщений по линиям связи.

Таблица 1.2.

| Dec | Hex | Ctrl | Имя | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00 | ^@ | NUL | null (end string) — пусто (конец строки) |
| 1 | 01 | ^A | SOH | start of heading — начало заголовка |
| 2 | 02 | ^B | STX | start of text — начало текста |
| 3 | 03 | ^C | ETX | end of text — конец текста |
| 4 | 04 | ^D | EOT | end of transmission — конец передачи |
| 5 | 05 | ^E | ENQ | enquiry — запрос |
| 6 | 06 | ^F | ACK | acknowledge — подтверждение |
| 7 | 07 | ^G | BEL | bell — звонок |
| 8 | 08 | ^H | BS | backspace — шаг назад |
| 9 | 09 | ^I | HT | TAB horizontal tab — ТАБ горизонтальная табуляция |
| 10 | 0A | ^J | LF | line feed — перевод строки |
| 11 | 0B | ^K | VT | vertical tab — вертикальная табуляция |
| 12 | 0C | ^L | FF | form feed — перевод страницы |
| 13 | 0D | ^M | CR | carriage return — возврат каретки |
| 14 | 0E | ^N | SO | shift out — переключение на стандартный регистр |
| 15 | 0F | ^O | SI | shift in — переключение на дополнительный регистр |
| 16 | 10 | ^P | DLE | data line escape — авторегистр 1 |
| 17 | 11 | ^Q | DC1 | device ctrl 1 (X—ON) — управление устройством 1 |
| 18 | 12 | ^R | DC2 | device ctrl 2 — управление устройством 2 |
| 19 | 13 | ^S | DC3 | device ctrl 3 (X—OFF) — управление устройством 3 |
| 20 | 14 | ^T | DC4 | device ctrl 4 — управление устройством 4 |
| 21 | 15 | ^U | NAK | negative acknowledge — отрицательное подтверждение |
| 22 | 16 | ^V | SYN | synchronous idle — синхронизация |
| 23 | 17 | ^W | ETB | end transmit block — конец блока передачи |
| 24 | 18 | ^X | CAN | cancel — снять (отменить) |
| 25 | 19 | ^Y | EM | end of medium — конец носителя |
| 26 | 1A | ^Z | SUB | substitute — подстановка |
| 27 | 1B | ^[ | ESC | escape — авторегистр 2 |
| 28 | 1C | ^\ | FS | file separator — разделитель файлов |
| 29 | 1D | ^] | GS | group separator — разделитель групп |
| 30 | 1E | ^^ | RS | record separator — разделитель записей |
| 31 | 1F | ^_ | US | unit separator — разделитель полей |

Поясним заголовок этой таблицы: Dec — десятичный код, Hex — шестнадцатеричный код, Имя — условное наименование сигнала, Назначение — английское и русское наименование сигнала. Остановимся на столбце Ctrl. Для управляющих символов на клавиатуре терминала клавиш, как правило, нет. Но можно получить управляющий символ, или сигнал, нажимая одновременно клавишу Ctrl и буквенную клавишу, например, нажатие Ctrl+I вызовет перемещение курсора на следующую позицию табуляции, что эквивалентно нажатию клавиши Tab. Следует заметить, что многие прикладные программы переопределяют эти комбинации клавиш для своих нужд, например, в редакторе Word нажатие Ctrl+I вызовет переход к курсивному (italic) шрифту в выделенном фрагменте.

В основном, управляющие символы и сигналы используются в сетях ЭВМ, например, сигнал ACK выдается в качестве подтверждения успешного приема сообщения. Прокомментируем еще некоторые символы.

CR — перемещает каретку, печатающую головку или курсор на экране терминала к началу текущей строки. Обычно клавиша Enter вызывает и возврат каретки (CR), и перевод строки (LF).

LF — перемещает каретку, печатающую головку или курсор вниз на одну строку.

FF — перемещает каретку, печатающую головку или курсор к началу следующей страницы.

BEL — активизирует звонок, гудок или другой звуковой сигнал на том устройстве, на которое он был послан.

1.5. Расширение ASCII

Коды 128–255 могут быть определены по-разному.

Для различных языков используются разные кодовые таблицы. Коды 0–7F в них одинаковы. Это ASCII. Верхняя часть таблицы зависит от языка. Полная таблица кодов носит название кодовой страницы (code page, сокращенно — cp).

Нас, разумеется, интересует, как кодируются русские буквы (кириллица).

Для MS DOS используется кодировка cp866. Помимо кириллицы и символов для рисования таблиц в текстовом режиме (псевдографика), сюда входят некоторые математические знаки.

Таблица 1.3.

Между кодами букв "п" и "р" имеется разрыв, хотя это и не препятствует, например, корректной сортировке. Хуже, что буква ''ё", введенная в русский алфавит Н.М.Карамзиным, оказалась вне привычного алфавитного расположения.

В операционной системе Windows используется другая кодировка кириллицы: cp1251. В кодировку для Windows не входят символы псевдографики. В системе с графической оболочкой они просто не нужны. Здесь буквы русского алфавита располагаются без разрывов, но буквы Ё и ё по-прежнему "на отшибе".

Для некоторых восточных языков используется так называемая многобайтная кодировка (MBCS — Multi-byte Character Set). В этом наборе символ может быть представлен одним или двумя байтами. Если первый байт заключен в определенном диапазоне, то это означает, что следующий байт надо рассматривать совместно с ним для кодирования одного символа. Такую кодировку иногда называют двухбайтовой (DBCS — Double-byte Character Set), хотя это и неверно, ведь это смесь одно- и двухбайтовых символов. Такая кодировка неудобна, т.к. по количеству байтов, занимаемых текстом, нельзя сразу сказать, сколько символов содержит текст.

Конечно, лучше было бы иметь коды для всех распространенных языков в одной таблице. Для этого введена двухбайтовая кодировка каждого символа Unicode. Здесь возможное количество комбинаций 65536. Сюда записаны и китайские, японские и корейские иероглифы, арабская вязь, изображения шахматных фигур, … Начальные 127 кодов — это ASCII.

Приведем сводную таблицу кодов для кириллицы (табл. 1.4). Промежуточные коды легко вычислить.

Таблица 1.4.

| cp 866 |  | cp 1251 |  | Unicode |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 80h | А | C0h | А | 410h |
| Я | 9Fh | Я | DFh | Я | 42Fh |
| а | A0h | а | E0h | а | 430h |
| п | AFh |  |  |  |  |
| р | E0h |  |  |  |  |
| я | EFh | я | FFh | я | 44Fh |
| Ё | F0h | Ё | A8h | Ё | 401h |
| ё | F1h | ё | B8h | ё | 451h |

Заметим еще, что кодировка для MS DOS именуется также кодировкой OEM (Original Equipment Manufacturer),  а кодировка для Windows — кодировка ANSI.

Освоим полезный способ получения символа по его коду. Нажмите и удерживайте клавишу Alt. Наберите на малой цифровой клавиатуре (не на основной клавиатуре!) десятичный код символа. Отпустите клавишу Alt. На экране появится изображение символа.

Задание A1.

1. Вручную преобразовать десятичное число в 16-ричную и двоичную системы счисления (пример: 4020).

2. В байте записано число. Перевести его в десятичную систему счисления, рассматривая как беззнаковое и как знаковое. Какому символу кодовой таблицы соответствует число? Ответ — с обоснованием — должен быть представлен в виде таблицы

|  | Беззнаковое | Знаковое | Символ |
| --- | --- | --- | --- |
| 54h |  |  |  |
| D6h |  |  |  |