4. Методы адресации. Арифметические команды.

4.1. Методы адресации: прямой, непосредственный, регистровый.

Мы составили и выполнили с помощью отладчика debug простую программу из четырех команд:

mov ax,[200]

mov bx,2

add ax,bx

nop

На примере этой программы введем некоторые термины. Здесь mov, add и nop — операции: скопировать, сложить и ничего не делать (только увеличить счетчик команд). ax, bx, 2, [200] — операнды, то есть то, над чем выполняются операции. Метод адресации — способ, с помощью которого в команде указываются обрабатываемые данные. В программе использованы три метода:

- регистровый (указано символическое имя регистра, например AX, BX);

- непосредственный (указана константа 2);

- прямой (указан адрес, точнее, смещение ячейки памяти 200).

При непосредственной адресации константа помещается в код команды. Команде не нужно тратить время на обращение к памяти для выборки константы. В то же время в первой команде операнд хранится в ячейке памяти, что замедлит выполнение команды.

Заметим, что непосредственный операнд нельзя изменить в процессе выполнения команды. Так например, недопустима команда add 24,ax.

Теперь остановимся подробнее на прямом методе адресации. Сразу возникает вопрос: адрес — это сегмент:смещение, но в примере программы указано только смещение. Откуда берется сегментная часть адреса? Ответ: подразумевается, что сегментная часть адреса находится в сегментном регистре DS. А если нужен, допустим, другой сегментный адрес или сегментная часть адреса хранится, скажем, в регистре ES? Ответ на этот вопрос мы узнаем позднее.

И еще вопрос: в нашем примере 200h может быть адресом и слова и байта; как ассемблер узнает, с чем работает команда — со словами или с байтами? В приведенной команде операнд-приемник — 16-разрядный регистр AX. Поэтому операнд-источник также 16-разрядный, т.е. в нашем примере 200h — адрес слова. Размер приемника и источника одинаков. Но вот другой пример:

-a100

22B6:0100 mov [202],300

^ Error

Здесь ассемблер не может угадать тип операнда (хотя ясно, что число 300h в байт не поместится). Внесем исправление:

22B6:0100 mov word ptr [202],300

22B6:0106

(ptr — PoinTeR — указатель). Теперь в команде имеется явное указание, что 202 — адрес слова. Операнд-байт снабжается атрибутным оператором byte ptr. Еще заметим, что при работе в debug можно сокращать word ptr до wo, а byte ptr до by (но только в debug!).

Еще раз подчеркнем, почему это важно. Рассмотрим пример. Пусть [600]=FDEC. Тогда результат выполнения команды mov wo [600],3D есть [600]=003D, а для команды mov by [600],3D результат [600]=FD3D. В первом случае изменяется только младший байт слова, во втором — все слово!

Из методов адресации нам осталось изучить только один метод — косвенный. Но это мы сделаем позже.

4.2. Описание системы команд.

Нам предстоит изучить несколько десятков команд центрального процессора. Поэтому нужно сразу договориться о единообразной форме изложения.

Каждую новую команду мы будем описывать в виде таблицы такого примерно вида:

| Название команды | мнемоника | действие |
| --- | --- | --- |
| английское название (и его перевод) |  | изменение флагов |

Поясним термин "мнемоника". Он происходит от греческого μνημονικον — искусство запоминания. Мнемоника команды, т.е. ее сокращенное название, призвана напомнить программисту действие команды. Именно поэтому мы приводим и английское название команды, выделяя заглавными те буквы, которые образуют мнемонику. Специальная программа — Ассемблер ("сборщик") преобразует эту мнемонику в код, состоящий из нулей и единиц. При выполнении программы процессор дешифрует этот код и исполнит предписываемую последовательность действий.

Вслед за мнемоникой команды следуют сокращенные обозначения операндов. Условно команды можно разбить на двухоперандные, однооперандные и не имеющие операндов. В двухоперандных командах, как правило, можно выделить один операнд, который в результате выполнения команды претерпевает изменения — его мы будем называть приемником (destination, сокращенно dst), и операнд, остающийся неизменным — его назовем источником (source, сокращенно src). Например, в команде add ax,bx регистр AX является приемником, а BX — источником. Иногда операнды нельзя разграничить указанным образом (оба операнда изменяются или остаются неизменными). Тогда используем обозначение opr.

Заметим, что операнд может и не присутствовать явно в мнемонике команды, а лишь подразумеваться.

Еще ограничения на операнды:

- операндом не может быть счетчик команд IP,

- в двухоперандных командах недопустимо, чтобы оба операнда выбирались из памяти.

Имеются также очень сильные ограничения на использование в качестве операндов сегментных регистров. С этими ограничениями мы познакомимся позднее.

Описание действия команды, как правило, очень кратко и схематично и неформально раскрывается в тексте, идущем за таблицей. Особо отмечается, как команда действует на регистр флагов.

Как правило, мы даем неформальные описания команд. Полное описание приведено, например, в справочниках [ ].

4.3. Команды пересылки данных.

| Переместить | mov dst,src | dst ← src |
| --- | --- | --- |
| (MOVe data — перемещение данных) |  | флаги не изменяются |
| mov r/m8,r8; r/m16,r16; r8,r/m8; r16,r/m16; r/m8,i8; r/m16,i16 |  |  |

Команда копирует содержимое источника (или сам источник, если это непосредственный операнд) в приемник. При этом источник не изменяется. Примеры мы уже видели. Возможны различные комбинации операндов: регистр-регистр, регистр-память, память-регистр и т.д. Заметим, что нельзя копировать командой mov содержимое ячейки памяти в другую, т.е. недопустимо

mov word ptr [200],[300]

Для этого придется воспользоваться каким-нибудь промежуточным регистром:

mov ax,[300]

mov [200],ax

Имеются также ограничения на операции пересылки с сегментными регистрами. Но о них поговорим в дальнейшем отдельно.

Команда mov очень популярна. Статистика показывает, что примерно четверть команд, используемых в программах — это команда mov.

| Обменять | xchg opr1,opr2 | opr1 ↔ opr2 |
| --- | --- | --- |
| to eXCHanGe |  | флаги не изменяются |
| xchg r/m8,r8; r/m16,r16; r8,r/m8; r6,r/m16 |  |  |

Задача. Обменять значениями BX и слово по адресу 400, 1) используя только команду mov; 2) используя команду xchg.

Упражнение. Ассемблировать и дисассемблировать команду xchg ax,ax. Что получиться?

Задача. Написать и отладить программу, которая меняет порядок содержимого четырех байт с адресами 400, ..., 403.

4.4. Арифметические команды. Сложение и вычитание.

| Сложить | add dst,src | dst ← dst + src |
| --- | --- | --- |
| (integer ADD — сложение целых) |  | изменяются все флаги состояния |
| add r/m8,r8; r/m16,r16; r8,r/m8; r6,r/m16; r/m8,i8; r/m16,i16 |  |  |

Команда оперирует байтами и словами.

Упражнение. Выполнить в debug программу

mov ax,0

add al,40

add al,40

add al,40

add al,40

add al,40

по шагам, на каждом шаге записывать содержимое регистра AL и регистра флагов. Интерпретировать флаги. (При наборе этих строк в отладчике удобно использовать клавишу F3 — дублирование последней введенной строки). Вновь напомним, что в debug все числа записываются только в 16-ричной системе счисления, суффикс h опускается.

| Вычесть | sub dst,src | dst ← dst – src |
| --- | --- | --- |
| (to SUBtract) |  | изменяются все флаги состояния |
| sub r/m8,r8; r/m16,r16; r8,r/m8; r6,r/m16; r/m8,i8; r/m16,i16 |  |  |

Напомним, что если при вычитании понадобился заем за пределами разрядной сетки, то устанавливается флаг CF.

Упражнение. Выполнить программу по шагам, на каждом шаге записывать содержимое AX и регистра флагов. Интерпретировать флаги.

mov ax,1

mov bx,ax

sub ax,bx

sub ax,bx

sub ax,bx

sub ax,bx

Пример. Вычислить z = x + y – 5, где x,y,z — слова, расположенные по адресам 200, 202, 204 соответственно.

mov ax,[200] ; Поместить x в аккумулятор

add ax,[202] ; Прибавить y

sub ax,5     ; Вычесть 5

mov [204],ax ; Поместить содержимое аккумулятора в z

Заметим, что команды add и sub выполняют действия с целыми числами независимо от их интерпретации — знаковые они или беззнаковые. Этой интерпретацией занимается программист по состоянию флагов, которые устанавливаются, как говорится, на все случаи жизни. Для беззнаковых чисел программист анализирует CF, для знаковых — OF и SF. Какими средствами выполняется такой анализ — узнаем чуть позже.

4.5. Длинные целые.

Так как диапазона целых для одного слова (–32768 ... +32767) может не хватить, используют представление целых чисел, занимающее несколько слов. Рассмотрим для начала случай, когда для целого отводится два слова.

Как организовать в программе сложение таких чисел? Первое, что приходит в голову: отдельно сложить младшие и старшие слова слагаемых. Но что делать, если при сложении младших слов возник перенос единицы за пределы слова? Этот перенос попадает в регистр флагов — в CF. Его нужно прибавить к сумме старших слов.

|  | старшие слова |  |  |  | младшие слова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + |  |  |  | + |  |  |  |
| + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CF |  |  |  |  |  |

Операция сложения старших слов и значения CF выполняются командой

| Сложить с переносом | adс dst,src | dst ← dst + src + CF |
| --- | --- | --- |
| to ADd with Carry |  | изменяются все флаги состояния |
| adc r/m8,r8; r/m16,r16; r8,r/m8; r6,r/m16; r/m8,i8; r/m16,i16 |  |  |

Имеется аналогичная команда для вычитания

| Вычесть с заемом | sbb dst,src | dst ← dst – src – CF |
| --- | --- | --- |
| to SuBtract with Borrow |  | изменяются все флаги состояния |
| sbb r/m8,r8; r/m16,r16; r8,r/m8; r6,r/m16; r/m8,i8; r/m16,i16 |  |  |

Пример. Вычислить z = x + y – 5, где x, y, z — двойные слова, расположенные по адресам 200, 204, 208. (Как всегда, более значимое расположено по более старшему адресу, поэтому для x, например, адрес старшего слова — 202, а младшего — 200.)

mov ax,[200] ; Поместить младшее слово x в аккумулятор

mov dx,[202] ; Поместить старшее слово x в DX

add ax,[204] ; Прибавить младшее слово y

adc dx,[206] ; Прибавить старшее слово y с возможным

; переносом

sub ax,5     ; Из младшего слова результата вычесть 5

sbb dx,0     ; Из старшего слова результата вычесть 0

; с возможным заемом

mov [208],ax ; Поместить младшее слово в z

mov [20A],dx ; Поместить старшее слово в z

Несколько раз прогоните эту программу в отладчике по шагам с различными исходными данными, чтобы увидеть эффект сложения и вычитания содержимого CF. ⊳

Разумеется с использованием введенных команд можно реализовать сложение и вычитание целых длиной 3 слова, 4 слова и т.д.

Задача. Напишите программу сложения целых длиной три слова.

4.6. Операнды различного размера

Для выполнения операций над операндами, имеющими различную длину (например 16 и 8 бит), нужно уметь выравнивать размер операнда. Естественно, нужно увеличить размер операнда, имеющего меньший размер.

Если требуется увеличить размер беззнакового операнда, то достаточно в старший байт (старшее слово) записать нуль.

Задача. Прибавить беззнаковое число, хранящееся в bh, к длинному целому, расположенному по адресу ds:30C.

Если операнд — знаковый, то для увеличения размера операнда предназначены специальные команды.

| Преобразовать байт в слово | cbw | расширяет знак AL в AH |
| --- | --- | --- |
| Convert Byte to Word |  | флаги не изменяются |
| операнд подразумевается |  |  |

| Преобразовать слово в двойное слово | cwd | расширяет знак AX в DX |
| --- | --- | --- |
| Convert Word to Doubleword |  | флаги не изменяются |
| операнд подразумевается |  |  |

Обратите внимание, команды однооперандные, но явно операнд в синтаксисе команды не присутствует. Подразумевается, что он находится в аккумуляторе. Отсутствие явного операнда сокращает размер кода команды.

Пример. Пусть al = B4 = 10110100. После cwb получаем ax = FFB4 = 1111111110110100. Знаковый бит размножился. Число осталось прежним (изменилось его представление). Пусть теперь al = 6A = 01101010. После cwb получаем ax = 006A.

Задача. Прибавить знаковое число, хранящееся в bh, к длинному целому по адресу ds:30C.

4.7. Дополнительные  арифметические команды.

| Увеличить на 1 | inc dst | dst ← dst + 1 |
| --- | --- | --- |
| INCrement by 1 |  | меняет все флаги состояния кроме CF |
| inc r/m8; r/m16 |  |  |

| Уменьшить на 1 | dec dst | dst ← dst - 1 |
| --- | --- | --- |
| DECrement by 1 |  | меняет все флаги состояния кроме CF |
| inc r/m8; r/m16 |  |  |

Эти команды применяют для организации счетчиков. Конечно, для этой цели можно было бы воспользоваться командами add dst,1 и sub dst,1. Но, во-первых, коды команд inc и dec короче (убедитесь в этом!), во-вторых, странное на первый взгляд решение — не изменять флаг CF — в ряде случаев оказывается важным. Пусть например, мы осуществляем сложение длинных целых переменной длины. Мы подсчитываем количество сложенных слов, но для корректного сложения должны сохранять CF (ведь все слова, следующие за младшим, мы складываем, применяя команду adc).

| Изменить знак | neg dst | dst ← – dst |
| --- | --- | --- |
| two's complement NEGation |  | меняет все флаги состояния |
| neg r/m8; r/m16 |  |  |

Эта команда вычитает знаковое целое из нуля.

Задача. Пусть dst — байт. При каком значении байта команда neg установит флаг OF?

Задача. Команда neg работает со словами или байтами. Напишите последовательность команд, которые реализуют действие команды neg применительно к операнду DX:AX.   (Для хранения нуля и разности используйте регистры SI и DI.)

Замечание*. Как выполнить операцию neg над длинным целым, расположенным в DX:AX? Имеется остроумное решение [The Assembly Gems Pages. http://www.df.lth.se/~john_e/]. В нем используется команда not dst. Она относится к группе команд для битовых операций, которую мы будем изучать позже. Эта команда инвертирует все биты операнда. Например, если AL = 56h, то после выполнения not al содержимое AL равно C9h. (Распишите двоичные представления этих чисел.). В частности, вместо команды neg dst можно было использовать команды not dst / add dst,1. Разница в том, что neg dst всегда устанавливает флаг CF, если операнд отличен от нуля. А теперь обещанный программный фрагмент:

not dx

neg ax

sbb dx,-1

Самостоятельно проанализируйте, почему он приводит к правильному результату.

It's basic approach is to compute the 2's complement by first computing the 1's complement and than adding 1, which requires carry propagation all the way to the most significant part. We get a slight break here in that we can use the NEG instruction for the least significant part. Remember that NEG sets the carry if the source is not 0.

Обнуление 16-разрядного регистра.

Фирма Intel не стала вводить в состав команд специальную команду для обнуления приемника. Для этой цели можно использовать команду mov dst, 0. Но если dst — это 16-разрядный регистр, то для его обнуления рекомендуется команда xor r16,r16. Поясним операцию xor dx,dx. Команда xor dst,src относится к битовым операциям, которые мы будем изучать существенно позже. Она выполняет операцию «исключающее ИЛИ» над битами приемника и источника: dsti←dsti⊕srci. По таблице 0.2 мы видим, что  b⊕b=0 при любом значении b. Код команды xor ax,ax короче, чем mov ax,0 (убедитесь в этом самостоятельно в отладчике). В то же время коды команд mov r8,0 и xor r8,r8 имеют одинаковую длину, поэтому для обнуления 8-разрядного регистра лучше использовать команду mov.

4.7. Умножение и деление.

Команды сложения и вычитания работали одинаково как со знаковыми, так и с беззнаковыми операндами. Умножение и деление знаковых и беззнаковых операндов выполняется разными командами. Начнем с умножения.

| Умножить знаковые целые | imul src | для байтов AX ← AL*src для слов DX:AX ← AX*src |
| --- | --- | --- |
| signed Integer MULtiply |  | изменение флагов — см.ниже |
| imul r/m8; r/m16 |  |  |

| Умножить беззнаковые целые | mul src | для байтов AX ← AL*src для слов DX:AX ← AX*src |  |
| --- | --- | --- | --- |
| unsigned Integer MULtiply |  | изменение флагов — см.ниже |  |
| mul r/m8; r/m16 |  |  |  |

Поясним операции картинками:

| для байтов: | для слов: |
| --- | --- |

|  |  | AL |  |  |  | AX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | src |  |  |  | src |
| AH |  | AL |  | DX |  | AX |

Благодаря удвоенному размеру результата переполнение никогда не возникает! Но в ряде случаев важно знать, можно ли разместить произведение в ячейке такого же размера, что и сомножители. Это можно выяснить, анализируя флаги. Если результат остается в младшем байте (слове), то CF = OF = 0. В противном случае CF = OF = 1. При этом надо иметь в виду, что AH (DX) все равно изменяется, если результат отрицательный. Наппример, при перемножении небольших отрицательных слов в результате получится DX = 0FFFFh, но процессор "понимает", что это — расширение знакового разряда, а не выход за пределы младшего слова.

Замечание. Может вызвать удивление тот факт, что потребовались две команды умножения — для знаковых и беззнаковых чисел. Ведь вычеты по модулю n образуют кольцо, а его знаковое и беззнаковое представление изоморфны. Поэтому нам нужна была только одна команда сложения и, стало быть, нужна только одна команда умножения. Объяснение этому противоречию следующее: результат умножения оказывается в кольце вычетов по модулю n2. Команды mul и imul осуществляют отображение Zn×Zn→Zn2, где n=2k. Выполните в программный фрагмент:

mov ax,-2 ; дизассемблируется как mov ax,FFFE

mov bx,3

imul bx

mov ax,0FFFE

mul bx

Выполним первые три команды. Получим результат FFFF FFFA = –6. При этом CF = OF = 0 (результат остался в слове AX; в DX расширение знака). После этого мы перемножили те же слова fffe и 3 как беззнаковые. На этот раз произведение равно 2fffa = 196602 и в слове оно не уместилось (CF = OF = 1). Но младшее слово результата в обоих случаях одинаковое: fffa. В кольце вычетов Zn достаточно одной операции умножения. (Это замечание пригодится нам, когда мы будем анализировать результаты работы компилятора языка Си.)

Теперь рассмотрим обратную операцию — деление. Здесь также имеется два варианта — знаковый и беззнаковый.

| Делить знаковые целые | idiv src | для байтов AL ← AX/src, AH ← остаток для слов AX ← DX:AX/src, DX ← остаток |
| --- | --- | --- |
| signed Integer DIVide |  | значения флагов не определены |
| idiv r/m8; r/m16 |  |  |

| Делить беззнаковые целые | div src | для байтов AL ← AX/src, AH ← остаток для слов AX ← DX:AX/src, DX ← остаток |
| --- | --- | --- |
| unsigned Integer DIVide |  | значения флагов не определены |
| div r/m8; r/m16 |  |  |

Запомнить, в каких регистрах расположены делимое, частное и остаток поможет мнемоническая схема “деления уголком”. Легко заметить, что AH:AL (DX:AX) как бы сдвигается вниз и вправо.

| делимое |  | делитель |  | AX |  | src |  | DX:AX |  | src |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| остаток |  | частное |  | AH |  | AL |  | DX |  | AX |

Делитель src не может быть непосредственным операндом (т.е. команда idiv 3 невозможна, предварительно нужно загрузить 3 в какой-нибудь регистр, а затем использовать этот регистр в качестве операнда).

Флаги после операции деления не определены (операция деления реализована в процессоре на базе более простых операций; после каждой операции флаги изменяются и в результате получают непредсказуемое значение).

Отметим особенность деления знаковых чисел. Какой знак получает остаток, при делении, например, отрицательного числа на положительное?

Пример. Если разделить –26 на +7, то получим частное –4 и остаток +2 (в самом деле, (+7)(–4) + 2 = –26). Но можно считать также, что частное –3, а остаток –5 (действительно, (+7)(–3) – 5 = –26). Какой результат принять? Если взять абсолютные величины операндов, то 26 = 7*3+5. Поэтому принят второй вариант. ⊳

На основе примера можно сформулировать правило: для знаковых чисел остаток имеет тот же знак, что и делимое.

В отличие от команд mul и imul, где правильный результат получается всегда, команды деления могут быть невыполнимы. Это происходит в следующих случаях: 1) делитель равен нулю;  2) результат вне допустимого диапазона.

Пример. Пусть AX = FFFE, BL = 2.

1) idiv bl

Переполнения нет, т.к. AX = –2. Результат: AH = 0, AL = –1.

- div bl

Переполнение, т.к. результат деления 7FFF не умещается в байте. ⊳

Что должен делать процессор, если произошло переполнение? Дальнейшие вычисления бессмысленны, так как результат выполнения команды неверен. Нужно сообщить об этом пользователю.

Реализовано это так. Если процессор не может выполнить операцию деления, то внутри него возникает прерывание (interrupt). Активизируется программа обработки прерывания. Например, она выдает сообщение: divide overflow, и завершает работу программы, где возникла ошибка.

Если же проводятся вычисления в электронной таблице Excel, то в ячейке с результатом появляется #ДЕЛ/0! (в русифицированной версии программы), но пользователь может исправить содержимое ячеек с исходными данными — программа не прекратила работу.

Детально механизм прерывания мы рассмотрим в дальнейшем.

Здесь полезно уяснить, почему переполнение при делении приводит к прерыванию, а при сложении и вычитании нет. Дело в том, что в последнем случае результат можно интерпретировать по-разному, в зависимости от типа операндов: знаковые они или беззнаковые. Процессор выставляет флаги, а программист сам решает, как ему интерпретировать результат. При этом, как мы видели, при сложении знаковых целых может возникать переполнение, а при сложении беззнаковых — нет, и наоборот.

Теперь разберем вопрос, как поделить байт на байт. Команды деления предусматривают, что при делении на байт делимое находится в слове AX. Решение проблемы будет различным в зависимости от типа операндов.

| беззнаковые: | обнулить AH | mov al, делимое mov ah,0 div делитель |
| --- | --- | --- |
| знаковые: | расширить знак AL в AH | mov al, делимое cbw idiv делитель |

Упражнение. Разработать аналогичные последовательности команд для деления слова на слово.

Вопросы умножения и деления с многократной точностью мы не рассматриваем. Соответствующие программы можно найти в [Злобин В.К., Григорьев В.Л. Программирование арифметических операций в микропроцессорах. — М.: Высшая школа, 1991. — 304 с.].

4.8. Пример программы с арифметическими операциями (задание A2).

4.8.1. Формулировка задания

Пусть x, z — байты, y, v — слова. Вычислить

v=y(z−1)+1x+3+1

Проверить на двух тестовых наборах:

- исходные данные: x = 1, y = –3, z = 4; результат: v = –1.

- исходные данные: x = 7Dh, y = 6DB7h, z = –6h; результат: v = –5FFh.

Отчет должен содержать текст программы с комментариями. В комментариях к каддой команде привести результаты пошагового выполнения программы на первом тестовом наборе.

4.8.2. Программа

Разместим данные в памяти: x по адресу 200,  y по адресу 201 = 200+1 (т.к. x занимает один байт), z по адресу 203 = 201+2 (т.к. y занимает два байта),  v по адресу 204. Конечно, лучше пристыковать данные к хвосту программы, но тогда при необходимости вставить в текст программы пропущенную по ошибке команду придется дополнительно переделывать все команды, содержащие адреса ячеек памяти (в дальнейшем с такой работой прекрасно справится Ассемблер).

Теперь напишем программу. В комментариях в скобках будем указывать результат выполнения команды для первого теста. Это поможет нам при отладке программы.

; Вычисление числителя

mov al,[203]  ; Поместить z в AL (AL = 4)

cbw           ;   Расширить AL со знаком до слова (AX = 4)

dec ax        ;   Вычислить z – 1 (AX = 3)

imul word ptr [201] ;   Вычислить y(z – 1) (DX:AX = –9 = FFFF FFF7)

add ax,1      ; Вычислить младшее слово числителя (AX = FFF8)

adc dx,0      ; Вычислить старшее слово числителя (DX = FFFF)

; Вычисление знаменателя

mov bx,ax     ; Сохранить младшее слово числителя в BX (BX = FFF8)

mov al,[200]   ; Поместить x в AL (AL = 1)

cbw           ; Расширить AL со знаком до слова (AX = 1)

add ax,3      ; Вычислить знаменатель (AX = 4)

xchg ax,bx    ; Поместить младшее слово числителя — в AX,

; знаменатель — в BX (AX = FFF8, BX = 4)

idiv bx       ; Выполнить деление числителя на знаменатель

;     (AX = –2 = FFFE —частное, DX = 0 — остаток)

inc ax        ; Увеличить результат на единицу (AX = –1 = FFFF)

mov [204],ax  ; Результат — в v ([204] = FFFF)

nop

Прокомментируем четвертую команду. Использован атрибутный оператор word ptr, т.к. иначе процессор "не будет знать", с какими операндами работать: перемножать байты AL и [201] или слова AX и [201]. Завершаем программу командой nop (нет операции). Она пригодится при работе в отладчике.

4.8.3. Выполнение программы в отладчике debug

Приступим к реализации программы в отладчике debug.

1) Вызов отладчика.

D:\user\>debug

-

и получим приглашение к диалогу — дефис.

2) Ассемблирование текста программы.

Вводим текст программы (разумеется, без комментариев).

-a100

156C:0100 mov al,[203]

...

156C:011C mov [204],ax

156C:011F nop

156C:0120

3)  Дисассемблирование кода. Зададим область памяти начальным и конечным адресами.

-u100 11F

156C:0100  A00302    MOV    AL,[0203]

. . .

156C:011F  90        NOP

-

4) Сохранение кода программы в файле a2v0.com. Выполнение еще не отлаженной программы может привести к зависанию компьютера и тогда программу придется вводить вручную заново. Запись программы в файл происходит в три этапа.

а)  Зададим размер сохраняемого файла. В регистры BX и CX занесем длину программы в байтах (BX:CX — длинное беззнаковое целое: в BX — старшие разряды, в CX — младшие разряды).

-rbx

BX 0000   (в регистре BX старшее слово для размера файла)

:         (т.к. BX уже содержит 0, не меняем его содержимого)

-rcx

CX 0000   (в регистре CX младшее слово для размера файла)

:20       (размер файла 11Fh – FFh = 20h, вводим 20)

б) дадим файлу имя a2v0.com. Воспользуемся командой N имя_файла. Обязательно нужно указывать расширение (.com).

-na2v0.com

в) Записываем файл на диск командой W.

-w

Writing 00020 bytes

Отладчик сообщил количество записанных байтов. На диске в текущем каталоге появился файл a2v0.com. Если бы мы хотели сохранить файл на дискете, то надо было дать команду

-na:a2v0.com

5) Ввод исходные данных. Введем данные для первого тестового набора. В него входит отрицательное число –3. Встроенный калькулятор 16-ричных чисел H (Hexadecimal — шестнадцатеричный) вычисляет сумму и разность указанных величин:

-H a b       (a и b — слова)

a+b a-b               (выводит сумму и разность аргументов a и b)

Вычислим для –3 дополнительный код.

-h0 3

0003 FFFD  (дополнительный код равен 0FFFDh)

Теперь расположим исходные данные, начиная с адреса 200. Воспользуемся уже знакомой командой ассемблирования, но введем не мнемоники команд, а директивы описания данных: DB — Define Bytes — определить байты, DW — Define Words — определить слова.

-a200

156C:0200 db 1

156C:0201 dw fffd  (попытка ввести dw -3 приведет к неудаче)

156C:0203 db 4

156C:0204 dw 0

156C:0206

(Это можно было сделать одной командой

156C:0200 db 1,fd,ff,4,0,0

но повышалась вероятность ошибки ввода.)

6) Текущее состояние процессора. Посмотреть текущее (сейчас — начальное) состояние программы можно, введя команду r без параметров.

-r

AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC

156C:0100 A00302      MOV AL,[0203]                  DS:0203=04

Отладчик вывел три строки. В первой строке перечислены регистры общего назначения и показано их содержимое. Начальное содержимое регистров — нулевое. Только указатель стека SP содержит FFEEh, т.е. показывает на адрес, близкий к концу сегмента. Во второй строке присутствуют сегментные регистры DS, ES, SS, CS — в них хранится одинаковый сегментный адрес, счетчик команд IP содержит смещение 100h, далее перечислены текущие значения флажков в регистре флагов.

7) Трассировка программы. Проведем трассировку программы, проверяя правильность промежуточных результатов.

-t=100

AX=0004 BX=0000 CX=0021 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=0103 NV UP EI PL NZ NA PO NC

156C:0103 98            CBW

Параметр =100 можно было и не указывать. Но если мы совершаем несколько отладочных прогонов программы, то нужно обязательно указывать стартовый адрес. (Типичная ошибка начинающих: вводят команду t100. Выполняется 256 команд. Скорее всего это приведет к зависанию отладчика, так как вслед за программой начнет выполняться "мусор" в памяти.)

Выполнена первая команда (mov al,[203]). В IP содержится адрес следующей команды (103). Эта команда, которую предстоит выполнить, отображена в последней строке. Выдана та же информация, что и по команде R. Вновь даем команду T, но уже без параметров.

-t

AX=0004 BX=0000 CX=0021 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=0104 NV UP EI PL NZ NA PO NC

156C:0104 48            DEC     AX

-t

AX=0003 BX=0000 CX=0021 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=0105 NV UP EI PL NZ NA PE NC

156C:0105 F72E0102   IMUL  WORD PTR [0201]         DS:0201=FFFD

Обратите внимание, что в последней строке, показана не только команда, но и содержимое ячейки памяти, которая является операндом команды. Мы получаем возможность проконтролировать правильность выбора операнада.

-t

AX=FFF7 BX=0000 CX=0021 DX=FFFF SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=0109 NV UP EI NG NZ NA PO NC

156C:0109 050100        ADD     AX,0001

Проверим правильность проведенного умножения. Результат умножения размещается в DX:AX, но т.к. CF=OF=0 (на это указывают коды NV и NC во второй строке), то DX = FFFF — это расширение знака, и произведение фактически содержится только в AX = FFF7. Выясним, что это за число:

-h0 fff7

FFF7  0009

Результат умножения — отрицательное число –9.

-t

AX=FFF8 BX=0000 CX=0021 DX=FFFF SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=010C NV UP EI NG NZ NA PO NC

156C:010C 83D200        ADC DX,+00

Заметим, что во второй строке выставлено NC, т.е. CF=0. Это означает, что при сложении младших слов не возник единичный перенос в старшее слово результата.

-t

AX=FFF8 BX=0000 CX=0021 DX=FFFF SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=010F NV UP EI NG NZ NA PE NC

156C:010F 89C3          MOV BX,AX

Содержимое регистра DX не претерпело изменений после выполнения adc dx,0, т.к. непосредственный операнд равен нулю, и в результате выполнения команды add ax,1 сброшен флаг CF.

-t

AX=FFF8 BX=FFF8 CX=0021 DX=FFFF SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=0111 NV UP EI NG NZ NA PE NC

156C:0111 A00002        MOV AL,[0200]                DS:0200=01

-t

AX=FF01 BX=FFF8 CX=0021 DX=FFFF SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=0114 NV UP EI NG NZ NA PE NC

156C:0114 98            CBW

-t

AX=0001 BX=FFF8 CX=0021 DX=FFFF SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=0115 NV UP EI NG NZ NA PE NC

156C:0115 050300        ADD  AX,0003

Вследствие расширения знака байта AL содержимое AX изменилось с FF01 на 0001.

-t

AX=0004 BX=FFF8 CX=0021 DX=FFFF SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=0118 NV UP EI PL NZ NA PO NC

156C:0118 93            XCHG  BX,AX

-t

AX=FFF8 BX=0004 CX=0021 DX=FFFF SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=0119 NV UP EI PL NZ NA PO NC

156C:0119 F7FB          IDIV  BX

-t

AX=FFFE BX=0004 CX=0021 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=011B NV UP EI PL ZR AC PE CY

156C:011B 40            INC  AX

Результат деления: частное AX = FFFE = –2, остаток DX = 0000.

-t

AX=FFFF BX=0004 CX=0021 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=011C NV UP EI NG NZ NA PE CY

156C:011C A30402        MOV  [0204],AX             DS:0204=0000

-t

AX=FFFF BX=0004 CX=0021 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=0120 NV UP EI NG NZ NA PE CY

156C:011F 90            NOP

8) Просмотр содержимого памяти. Ясно, что результат правильный (в AX записано число –1), но убедимся, что этот результат записан в память, в ячейку с адресом 204. Воспользуемся командой D [область]. Надо вывести два байта по адресу 204.

-d204L2

15A5:0200          FF FF                         ..

9) Прогон программы. Выполним прогон программы на втором тестовом наборе x = 7Dh, y = 6DB7h, z = –6h. На этот раз не будем проводить пошагового выполнения (трассировки), а выполним программу, как единое целое одной командой G[=стартовый адрес] [адрес останова].

-h0 6    (найдем дополнительный код отрицательного числа – 6)

0006  FFFA

-a200    (введем новые исходные данные)

156C:0200 db 7d

156C:0201 dw 6db7

156C:0203 db fa   (Из FFFA удаляем старший байт — расширение знака)

156C:0204 dw 0

156C:0206

(Еще раз повторим, что данные можно было ввести быстрее:

156C:0200 db 7d,b7,6d,fa,0,0

но при этом легко допустить ошибку в расположении байтов.)

-g=100 11F

AX=FA01 BX=0080 CX=0021 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=156C ES=156C SS=156C CS=156C IP=011F NV UP EI NG NZ NA PO CY

156C:011F 90            NOP

-d204L2   (посмотрим значение переменной v)

156C:0200 01 FA                                     ..

-h0 fa01  (выясним, дополнительным кодом какого числа является FA01)

FA01  05FF

Получен результат –5ff.

Прогон программы на втором тестовом наборе также дал правильный результат.

10) Завершение работы с отладчиком.

-q

D:\USER\>_

Если мы захотим еще поработать с программой a2v0.com, то вызовем отладчик, указав в командной строке имя файла с программой.

D:\USER> debug a2v0.com

### 4.8.4. Обсуждение некоторых фрагментов программы

Ответим на вопрос, почему команды вычисления знаменателя дроби не приведены в такой последовательности:

mov al,[200]

add al,3

cbw

т.е. сначала увеличение операнда на 3, а затем его расширение со знаком. Проследим промежуточные результаты на втором тестовом наборе данных:

| Правильно | Результат | Неправильно | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| mov al,[200] | AL = 7Dh | mov al,[200] | AL = 7Dh |
| cbw | AX = 007Dh | add al,3 | AL = 80h |
| add ax,3 | AX = 0080h | cbw | AX = FF80h |

Итак, во втором варианте произошло знаковое переполнение из-за того, что размер операнда (байт) был недостаточно велик. В то же время на первом тестовом наборе сработает и "неправильный" вариант программы. В нашем исходном варианте шире диапазон исходных значений, к которым применима программа.

А теперь рассмотрим фрагмент вычисления числителя дроби:

;   Вычислить y(z – 1)

add ax,1            ;   Вычислить младшее слово числителя

adc dx,0            ;   Вычислить старшее слово числителя

Что произойдет, если заменить add ax,1 более компактной командой inc ax? (Нетрудно убедиться, что код второй команды занимает всего один байт, а первой — три байта). На первом тестовом наборе вычисления будут правильными, но на втором наборе результат окажется неверным. В самом деле, после выполнения команды imul word ptr [201] содержимое регистров следующее: DX = FFFCh, AX = FFFFh (проверьте!). При этом CF = 0. После выполнения команды inc ax содержимое AX нулевое, а CF по-прежнему сброшен! И в результате команда adc dx,0 оставит содержимое DX неизменным. В то же время команда add ax,1 не только обнулит AX, но и установит флаг переноса: CF = 1. Тогда результат adc dx,0 будет другим: DX = FFFDh.

Предпоследняя команда программы inc ax правомерна, т.к. действие производится над словом, а не над элементом двойного слова.

Подчеркнем, что несмотря на наши усилия увеличить диапазон допустимых входных значений, программа не сможет вычислить v на втором тестовом наборе, если x = –2. При делении возникнет переполнение.

Рассмотрим другой пример. Вычислить выражение 2−(x−2)(y−1)z, где x, y, z — слова. Ограничимся вычислением числителя. Проблема в том, что после перемножения x – 2 и y – 1 результат окажется в DX:AX, и непонятно, как организовать вычитание этого длинного слова из непосредственного операнда. Рассмотрим два решения: неверное и верное. Пусть x размещено по адресу 200, y — по адресу 202. Там записаны числа: [0200] = 8002h, [0202] = 8001h.

1 вариант (неправильный). Перепишем формулу для числителя в виде 2+(−(x−2))(y−1). Теперь нужно сложить DX:AX с непосредственным операндом 0000 0002.

mov ax,[200] ; AX = 8002h

mov bx,[202] ; BX = 8001h

sub ax,2     ; AX = 8000h

neg ax       ; AX = 8000h, OF = 1

dec bx       ; BX = 8000h

imul bx      ; DX:AX = 4000 0000h

add ax,2     ; AX = 0002h

adc dx,0     ; DX = 4000h

Результат оказался положительным числом, хотя должен быть отрицательным! Нетрудно видеть, почему. При выполнении операции neg ax произошло знаковое переполнение!

2 вариант (правильный). Поместим непосредственный операнд в паре регистров SI:DI.

mov ax,[200] ; AX = 8002h

mov bx,[202] ; BX = 8001h

sub ax,2     ; AX = 8000h

dec bx       ; BX = 8000h

imul bx      ; DX:AX = 4000 0000h

mov si,0

mov di,2

sub di,ax    ; DI = 0002h

sbb si,dx    ; SI = C000h

mov ax,di    ; AX = 0002h

mov dx,si    ; DX = C000h

На этот раз результат получился правильный. Подчеркнем, что первый вариант годится для подавляющего большинства наборов исходных данных. Но для второго варианта диапазон допустимых значений все-таки шире, и именно поэтому ему следует отдать предпочтение.