5. Команды перехода

5.1. Команда сравнения

Сначала рассмотрим команду, тесно примыкающую к группе арифметических команд.

| Сравнить | cmp opr1,opr2 | opr1 – opr2 |
| --- | --- | --- |
| CoMPare two operands — сравнить два операнда |  | меняет все флаги состояния |
| cmp r/m8,i8; r/m16,i16; r/m16,i8; r/m8,r8; r/m16,r16; r8,r/m8; r16,r/m16 |  |  |

Ограничение: opr1 не может быть непосредственным операндом (т.е. команда cmp 2,bx недопустима).

Команда cmp аналогична команде вычитания, но результат вычитания нигде не запоминается! Зачем нужна такая команда? Здесь важны флаги как результат операции вычитания. Не изменяя операндов, можно по флагам выяснить совпадают ли операнды, какой из них больше и т.д. Например, если AX = BX, то после выполнения команды cmp ax,bx флаг ZF установлен. Мы изучим специальную группу команд — команды условного перехода, которые в зависимости от состояния регистра флагов будут вынуждать выполнение разных последовательностей команд.

А теперь зададим простой вопрос: пусть AL = FF, BL = 0,  какое из чисел: FF или 0 больше? Ответ неоднозначен:

- если числа знаковые, то BL > AL (т.к. FF = –1),

- если беззнаковые, то AL > BL.

Убедимся в этом:

C:\>debug

-a

136C:0100 mov al,ff

136C:0102 mov bl,0

136C:0104 cmp bl,al

136C:0106 nop

136C:0107

-g 106

AX=00FF BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=136C ES=136C SS=136C CS=136C IP=0106 NV UP EI PL NZ AC PO CY

136C:0106 90            NOP

Проанализируем флаги (сведем этот анализ в таблицу 5.1).

Таблица 5.1.

| Знаковые операнды |  |  | Беззнаковые операнды |
| --- | --- | --- | --- |
| NV | PL | NZ | CY |
| OF = 0 | SF = 0 | ZF = 0 | CF = 1 |
| переполнения нет | BL – AL 0 | BL – AL 0 | потребовался заем |
| BL > AL |  |  | BL < AL |

Для знаковых операндов мы проанализировали состояние трех флагов: OF, SF и ZF, для беззнаковых — один флаг CF.

Упражнение. Выполнить в debug программу  по шагам. Выписывать на каждом шаге значения флагов. Интерпретировать их.

mov ax, FEFE

mov bx, FFFD

cmp al,ah

cmp al,bh

cmp al,bl

cmp bh,al

cmp bl,al

nop

5.2. Пример команды условного перехода

До сих пор мы изучали команды, на основе которых можно писать так называемые линейные программы, т.е. программы, где порядок выполнения инструкций неизменен. Но даже при программировании формул мы ощущали, что при возникновении, допустим, знакового переполнения лучше прервать вычисления и сообщить об этом пользователю. Для того чтобы это реализовать, нам нужны команды, которые анализируют регистр флагов и в зависимости от состояния флагов осуществляют ветвление. В процессорах семейства 80x86 для этого предназначена большая группа команд — команды условного перехода.

Сначала детально разберем одну из этих команд, а потом рассмотрим всю их совокупность.

Команда jz (Jump if Zero — переход, если результат нулевой) проверяет состояние флага ZF. Если ZF установлен (т.е. ZF = 1), то совершается переход; если ZF сброшен (ZF = 0), то выполняется команда, следующая за командой перехода. Рассмотрим программный фрагмент:

cmp ax,1   ; AX – 1 = 0 ?

jz n       ; ДА — переход на метку n

inc cx     ; НЕТ — увеличить счетчик

n: nop

Команда jz проверяет только равенство содержимого AX единице, она не проверяет, допустим, верно ли, что AX > 1, это осуществляют другие команды, анализирующие соответствующие комбинации флажков. Проверяется только состояние ZF. Если AX = 1, то ZF = 1 и происходит переход на метку n. Если AX не равно 1, то команда перехода пропускается и выполняется команда inc cx. Команда jz имеет альтернативную мнемонику je (Jump if Equal — переход, если равно). И та и другая мнемоники при трансляции порождают одинаковый машинный код; программист использует более понятную для читателя программы мнемонику: в нашем примере проверяется совпадение содержимого AX и BX, поэтому уместнее было написать je ax,bx.

Код команды перехода занимает два байта:

| КОП | Data8 |
| --- | --- |

Первый байт — код операции. Для jz/je это 74h. Во втором байте — 8-разрядное смещение относительно текущего значения IP. В момент выполнения команды IP содержит адрес следующей команды, в нашем примере — адрес команды inc cx. Если проверяемое условие выполнено (т.е. в нашем случае ZF = 1), то смещение расширяется со знаком до слова и прибавляется к IP.

Смещение — знаковое число. Положительное смещение соответствует переходу вперед, к старшим адресам, отрицательное — назад, к младшим адресам. Поэтому смещение во втором байте указывается в дополнительном коде. Диапазон переходов: 128 байт назад, 127 байт вперед (относительно адреса команды, следующей за командой перехода). А если нужно перейти на более далекое расстояние? Для этого придется дополнительно привлечь команды безусловного перехода, которые мы изучим позднее (переход внутри сегмента и межсегментный переход).

Теперь изучим коды команд приведенного выше примера (табл. 5.2).

Таблица 5.2.

| Исходный фрагмент | Адрес (смещение) | Код | Мнемоника в debug |
| --- | --- | --- | --- |
| cmp ax,1 | 0300 | 390100 | CMP AX,1 |
| jz n | 0303 | 7401 | JZ 306 |
| inc cx | 0305 | 41 | INC CX |
| n: nop | 0306 | 90 | NOP |

В момент выполнения команды jz n счетчик команд IP = 0305 (адрес следующей инструкции). Если AX = 1, то к IP прибавляется смещение (01), расширенное со знаком до слова (0001). Если AX отлично от 1, то IP не изменяется, поэтому выполняется команда, следующая за командой перехода.

В правой колонке таблицы приведен фрагмент программы, набранный в debug. В debug метки использовать нельзя. Ведь мини-ассемблер транслирует команду немедленно при нажатии пользователем клавиши Enter. И он не может предвидеть, какие команды будут введены далее. Поэтому адрес назначения для команды перехода в debug следует указывать непосредственно (фактически вводится числовое значение метки). Зато ассемблеры MASM и TASM получают на входе текст программы и поэтому могут рассчитать расстояние от команды перехода до метки, на которую совершается переход.

Команда jz/je имеет своего двойника — команду jnz/jne (Jump if not zero/not equal — переход если не нуль/не равно). Эта команда проверяет, сброшен ли флаг ZF (ZF = 0), и если это условие выполняется, то осуществляет переход.

Упражнение. Наберите в debug программу (программа вычисляет сумму 6+5+4+3+2+1)

XXXX:0100 mov ax,0

XXXX:0103 mov cx,6

XXXX:0106 add ax,cx

XXXX:0108 dec cx

XXXX:0109 jne 106

XXXX:010B nop

Вручную рассчитайте содержимое байта смещения в команде jne 106, затем проведите ее дисассемблирование и сверьте с вашим ответом.

Теперь систематически изложим все команды условного перехода. Они образуют три группы:

- простые переходы (проверяется значение только одного флага),

- знаковые  переходы,

- беззнаковые переходы.

В двух последних группах проверяется отношение  (, ≥, <, ≤)  между знаковыми или беззнаковыми числами. Мнемоника команд строится по единой схеме в соответствии с приведенными выше примерами, поэтому пояснять будем только сокращения слов, фиксирующих условие перехода.

5.3. Простые переходы

Эти команды представлены в табл. 5.3.

Таблица 5.3.  Простые переходы

| Флаг | Значение | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | флага | команды |  |
| ZF | 1 | jz/je | zero — нуль, equal — равно |
|  | 0 | jnz/jne |  |
| SF | 1 | js | sign — знак |
|  | 0 | jns |  |
| OF | 1 | jo | overflow — знаковое переполнение |
|  | 0 | jno |  |
| PF | 1 | jp/jpe | parity even — четный паритет |
|  | 0 | jnp/jpo | parity odd — нечетный паритет |
| CF | 1 | jc/(jnae/jb) | carry — перенос |
|  | 0 | jnc/(jae/jnb) |  |

Итак, анализируются все флаги состояния (кроме AF, но как мы помним, на него возложены специальные функции — он нужен только для команд десятичной коррекции). Флаги управления не анализируются, так как они устанавливаются и сбрасываются не по результатам операций, а специальными командами. Для пяти флагов состояния имеется десять команд перехода. Половина совершает переход, если флаг установлен, половина — если сброшен. Для команд jc и jnc имеются альтернативные мнемоники из группы беззнаковых переходов.

5.4. Беззнаковые  и знаковые переходы.

Эта группа команд обычно используется после команды сравнения cmp для выяснения вопроса, какое из двух чисел больше. При этом числа рассматриваются как беззнаковые. Вспомним, что команда cmp opr1,opr2 вычисляет разность opr1 – opr2 и (не запоминая результата) выставляет флаги. При этом opr1 – opr2 < 0 эквивалентно opr1 < opr2. Чтобы отличить беззнаковые отношения от знаковых, используется специфическая терминология (табл. 5.4.).

Таблица 5.4.

| Отношение | Беззнаковые | Знаковые |
| --- | --- | --- |
| > | выше (above) | больше (greater) |
| < | ниже (below) | меньше (less) |

Беззнаковые переходы представлены в табл. 5.5.

Таблица 5.5. Беззнаковые переходы.

| Отношение | Переход,если … (Jump if …) | Мнемоника | Проверяемое условие |
| --- | --- | --- | --- |
| < | ниже/не (выше или равно) below/not above nor equal | jb/jnae | CF = 1 |
|  | выше или равно/не ниже above or equal/not below | jae/jnb | CF = 0 |
|  | ниже или равно/не выше below or equal/not above | jbe/jna | CF ZF = 1 |
| > | выше/не (ниже или равно) above/not below nor equal | ja/jnbe | CF ZF = 0 |

Рассмотрим первую команду: при вычитании opr2 из opr1 потребовался заем, поэтому CF = 1. Но это означает, что opr1 < opr2. В третьей команде проверяется дизъюнкция флагов CF и ZF, т.е. допускается и отношение "ниже" и равенство.

Первые две команды нам встретились среди простых переходов. Альтернативные мнемоники введены для лучшей читабельности программы. Ассемблер сгенерирует одинаковый код независимо от мнемоники.

Беззнаковые переходы, как правило, применяются при сравнении адресов (смещений) внутри сегмента. Использование для этой же цели знаковых переходов является грубой и трудно выявляемой ошибкой (т.к. в определенном диапазоне операндов знаковые и беззнаковые переходы будут осуществляться одинаково).

Знаковые переходы представлены в табл. 5.6.

Таблица 5.6. Знаковые переходы

| Отно- шение | Переход,если … (Jump if …) | Мнемоника | Проверяемое условие |
| --- | --- | --- | --- |
| < | меньше/не больше или равно less/not greater nor equal | jl/jnge | SF⊕OF=1 |
|  | больше или равно/не меньше greater or equal/not less | jge/jnl | SF⊕OF=0 |
|  | меньше или равно/не больше less or equal/not greater | jle/jng | (SF⊕OF)∨ZF=1 |
| > | больше/не (меньше или равно) greater/not less nor equal | jg/jnle | (SF⊕OF)∨ZF=0 |

Здесь операция ⊕ означает отрицание эквивалентности, или сложение по модулю 2. Чтобы разобраться с загадочными комбинациями флагов, рассмотрим программный фрагмент

cmp al,bl

jge m

Что означает SF⊕OF=0? Это возможно в двух случаях (вспомним таблицу истинности для ⊕). 1) SF = 0 — результат вычитания AL – BL неотрицательный; OF = 0 — знакового переполнения не было (результат в допустимом диапазоне). Тогда ALBL и осуществляется переход на метку m. 2) SF = 1 — результат вычитания AL – BL отрицательный; OF = 1 — имело место знаковое переполнение. Это означает, что на самом деле результат неотрицательный! Тогда ALBL и происходит переход на метку m.

Упражнение. Подобрать значения AL и BL, чтобы проверить сделанные утверждения.

Для команды jg условие еще сложнее. Рассмотрим фрагмент:

cmp al,bl

jg m

Пусть AL = BL. После вычитания BL из AL флаг ZF установлен (ZF = 1). (SF⊕OF)∨ZF=(SF⊕OF)∨1=1≠0. Переход не выполняется. Пусть теперь ALBL. Тогда ZF=0. (SF⊕OF)∨ZF=(SF⊕OF)∨0=SF⊕OF. Мы свели рассмотрение к уже разобранной команде jge.

Из этих рассмотрений следует важный вывод: даже если при выполнении команды cmp возникает переполнение, команды условного перехода работают правильно. Еще один вывод: для каждой команды условного перехода Jcc (JNcc) имеется дополнительная команда JNcc (Jcc), которая проверяет противоположное условие. Достаточно в мнемонике команды добавить букву N (если ее нет) или снять ее.

5.6. Команды безусловного перехода

К только что рассмотренным командам условного перехода тесно примыкает команда:

| короткий переход | jmp short opr | IP←IP + Data8 |
| --- | --- | --- |
| short — короткий |  | флаги не изменяются |

Код этой команды занимает два байта:

| EBh | Data8 |
| --- | --- |

Первый байт — код операции. Во втором байте — 8-разрядное смещение относительно текущего значения IP. Механизм действия такой же, как у команд условного перехода, только прибавление к IP смещения Data8 происходит всегда, независимо от состояния флагов.

Для перемещения в пределах сегмента предназначена команда:

| ближний переход | jmp near opr | IP←IP + Data16 |
| --- | --- | --- |
| near — ближний |  | флаги не изменяются |

Для межсегментных перемещений нужна команда:

| дальний переход | jmp far opr | IP←offset opr CS←segment opr |
| --- | --- | --- |
| far — дальний |  | флаги не изменяются |

short, near, far — атрибутные операторы, которые помогают Ассемблеру сгенерировать правильный код команды перехода. Позднее мы увидим, что TASM предоставляет специальную директиву (JUMPS), которая позволяет не указывать атрибутный оператор.

Введем в debug инструкции перехода и проанализируем их код

-a100

157A:0100 jmp 120

157A:0102 jmp 200

157A:0105 jmp 2000:120

157A:010A

-u100 105

157A:0100 EB1E          JMP     0120

157A:0102 E9FB00        JMP     0200

157A:0105 EA20010020    JMP     2000:0120

Мы обошлись без указания атрибутного оператора, т.к. отладчик сам мог определить тип используемой команды перехода.

Первая инструкция была воспринята debug как команда короткого безусловного перехода. Ее код занимает два байта. Data8 = 1Eh. Содержимое IP плюс смещение: 0102h + 001Eh = 0120h.

Для второй инструкции "длина прыжка" превышает 127, и debug сгенерировал команду ближнего перехода. Ее код занимает три байта. Data16 = 00FBh. Тогда 0105h + 00FBh = 0200h.

Код третьей инструкции занимает 5 байтов. В них записан код операции EAh, смещение 20 01 = 0120h и сегментная часть адреса 00 20 = 2000. (Байты слов хранятся в "перевернутом виде", более значимое — сегмент — хранится по большему адресу).

Теперь можно построить условный переход на адрес, расстояние до которого превышает 127.

-a100

157A:0100 cmp ax,0

157A:0103 jz 200      (200h – 105h > 7Fh = 127)

^ Error

157A:0103 jnz 108     (проверка противоположного условия)

157A:0105 jmp 200     (ближний переход, если противоположное

157A:0108 nop          условие не удовлетворяется)

157A:0109

### 5.7. Структурное программирование условного оператора.

На псевдокоде условный оператор выглядит так:

если условие то действие_1 иначе действие_2

Условие может принимать значения ИСТИНА и ЛОЖЬ. В первом случае выполняется последовательность команд действие_1, во втором — действие_2.

В языках Паскаль и Си условный оператор кодируется естественно. В Фортране рекомендуется кодировать условный оператор несколько искусственной последовательностью:

IF( .NOT. условие) ) GOTO 20

действие_1

GOTO 30

20	действие_2

30	CONTINUE

Читабельность программы улучшается. Мысленно снимаем отрицание условия .NOT. Тогда очередность действий, как на псевдокоде.

Хотелось бы и в программе на языке Ассемблера сохранить очередность действий, как на псевдокоде. Рекомендуется такая схема:

CMP A1,A2 ; A1 – A2 rel 0 ; (rel — отношение >,<,= и т.д.)

JNrel m

действие_1

JMP cont

m: 	  	  действие_2

cont: 	NOP

Например, если проверяется равенство операндов, то команда перехода — jne, если же, напротив, проверяется неравенство, то используется je (два отрицания N как бы уничтожают друг друга). Теперь мы видим, насколько полезны альтернативные мнемоники с проверкой отрицательного условия. Они позволяют писать программы, следуя определенной дисциплине, что делает текст программы более понятным для человека.

5.8. Использование команд перехода в debug

В зависимости от содержимого регистра флагов команды перехода изменяют содержимое программного счетчика IP. Для этого в команде перехода закодировано относительное смещение, которое процессор прибавляет к содержимому IP, если выполняется условие, для которого предназначена команда перехода. Но мини-ассемблер debug неспособен предвидеть, какие команды будет вводить пользователь, поэтому он не в состоянии рассчитать смещение в команде перехода (в отличие от Ассемблера, который анализирует весь текст программы). Поэтому пользователь должен указывать адрес назначения, а если он неизвестен и пользователю, то сначала набирать фиктивный адрес назначения, а затем корректировать его. Поясним это на примере.

Напишем программный фрагмент, который меняет содержимое аккумулятора AX по следующему правилу:

при AX  0 AX := 1, при AX < 0 AX := –1,

т.е. фактически реализует знаковую функцию sign(x). С использованием нотации языков программирования высокого уровня это можно записать так:

ЕСЛИ AX >= 0 ТО AX := 1 ИНАЧЕ AX := –1.

Составляем текст программы:

cmp ax,0	; Установить флаги по результату: AX – 0

jnge m	; Если условие AX >= 0 не выполняется, то переход

; на альтернативное действие

mov ax,1

jmp c ; Обход альтернативного действия

m:   mov ax,–1

c:    nop

Обратите внимание, что команда перехода содержит мнемонику отрицания (n — Not) условия (ge — Greater or Equal — больше или равно). Тем самым порядок основного и альтернативного действия такой же, как в операторе на псевдокоде.

Набираем программу в отладчике.

-a100

2244:0100 cmp ax,0

2244:0103 jnge 100 (пока адрес неизвестен)

2244:0105 mov ax,1

2244:0108 jmp 100  (пока адрес неизвестен)

2244:010A mov ax,-1

2244:010D nop

2244:010E

Попробуйте самостоятельно разобраться в вопросе: почему debug отказывается транслировать команду jnge 0 ?

Теперь адреса известны (m = 010Ah, c = 010Dh) и можно заново ввести команды перехода:

-a103

2244:0103 jnge 10a

2244:0105

-a108

2244:0108 jmp 10d

2244:010A

Посмотрим окончательный текст программы:

-u100 10d

2244:0100 3D0000   CMP AX,0000

2244:0103 7C05     JL 010A

2244:0105 B80100   MOV AX,0001

2244:0108 EB03     JMP 010D

2244:010A B8FFFF   MOV AX,FFFF

2244:010D 90       NOP

Обратите внимание, что во второй строке появилась альтернативная мнемоника команды перехода (не jnge, а jl). Проанализируем код команд перехода. Рассмотрим первую из команд. Ее машинный код 7C05: 7C — код операции, 05 — относительное смещение. В момент выполнения команды IP = 0105h, т.е. IP содержит адрес следующей команды. Если условие команды перехода выполнено, то IP ← IP + 05 = 0105h + 0005h = 010Ah, т.е. значение метки m.

Проведем тестирование программы:

-rax

AX 0000

:12 (неотрицательное число)

-g=100 10d

AX=0001 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=2244 ES=2244 SS=2244 CS=2244 IP=010D NV UP EI PL NZ NA PE NC 2244:010D     90          NOP

-rax

AX 0001

:fff1 (отрицательное число)

-g=100 10d

AX=FFFF BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=2244 ES=2244 SS=2244 CS=2244 IP=010D NV UP EI NG NZ NA PO NC 2244:010D    90           NOP

-h0 ffff

FFFF 0001 (в AX содержится –1)

## 5.9. Пример программы, включающей условные переходы (задание A3).

### 5.9.1. Формулировка задания

Дана строка из двух десятичных цифр. Если сумма цифр больше 10, то поменять цифры местами, иначе — уменьшить первую цифру на три, если это возможно. Указать набор тестов. Проанализировать код одной из команд условного перехода.

Отчет должен содержать: текст программы с комментариями, набор тестов, результат анализа кода одной из команд условного перехода.

### 5.9.2. Алгоритм и программа

Алгоритм решения задач на псевдокоде выглядит так:

если сумма цифр > 10 то поменять цифры местами иначе если первая цифра >= 3 то уменьшить первую цифру на три

Детализируем алгоритм с учетом представления цифр в коде ASCII (код цифры = 30h + цифра).

дано f1, f2 коды цифр если f1+f2 > 0Ah + 30h + 30h то f1,f2 := f2,f1 иначе если f1 >= 3 + 30h то f1 := f1 – 3

Осуществим программную реализацию алгоритма. Код первой цифры разместим в байте по адресу 200, а код второй — по адресу 201. Сразу же поместим эти коды в регистры, чтобы увеличить быстродействие программы. Текст программы:

mov   al,[200] ; Первая цифра — в AL.

mov   ah,[201] ; Вторая цифра — в AH.

add   al,ah    ; Сумма кодов цифр — в AL.

cmp   al,6a    ; Сравниваем сумму кодов с числом 10 с

; учетом "лишних" слагаемых 30h.

jng   m        ; Если сумма больше 10,

xchg  ah,[200] ; то меняем местами

mov   [201],ah ; цифры,

jmp   fin

m:    sub   al,ah    ; иначе восстанавливаем код первой цифры.

cmp   al,33    ; Будет ли в AL код цифры после вычитания 3?

jnge  fin      ; Если ДА,

sub   al,3     ; то вычитаем из кода цифры тройку

mov   [200],al ; и возвращаем цифру в память

fin:  nop

Первые две команды можно было объединить в одну: mov ax,[200], но для наглядности оставлен более громоздкий вариант.

Комментарии не являются словесным описанием команды, а раскрывают ее смысл в программе. Например, к третьей команде можно было дать такой "комментарий":

add   al,ah     ; сложить AL и AH и поместить сумму в AL.

но он ничего не скажет читателю, зачем эта команда помещена в программу. Строку комментария начинаем с прописной буквы. Если фраза комментария занимает несколько строк, то с прописной буквы начинаем только первую строку.

В программу следовало еще включить проверку, что обрабатываемая строка действительно является строкой цифр, т.е. каждый код заключен в диапазоне [30h, 39h]. Но с учетом учебного характера программы это не сделано.

Составим набор тестов (табл.3.5). Тесты нужно выбирать так, чтобы при прогоне программы на тестах была пройдена каждая "веточка" алгоритма. Кроме того, с учетом известной ошибки  +- 1следует выбирать тесты, дающие при выполнении "граничные значения". В нашем примере, следует взять набор из двух цифр, дающих в сумме 10, чтобы проверить правильность кодировки условия.

Таблица 3.5. Набор тестов

| До | Условие | Действие | После |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 | 6 + 8 = 14 > 10 | переставить цифры | 86 |
| 37 | 3 + 7 =10 10, 3 3 | уменьшить первую цифру на 3 | 07 |
| 24 | 2 + 4 = 6 <= 10, 2 < 3 | нет | 24 |

5.9.3. Реализация программы в debug

Сначала введем текст программы. Каждая команда после нажатия Enter преобразуется в машинный код. Имеется особенность: нельзя ввести инструкцию jng m. Вместо метки m нужно вводить конкретный адрес команды, на которую планируется переход. Но так как команду с этой меткой еще только предстоит ввести, ее адрес нам неизвестен ("ссылка вперед"). Поэтому введем jng 100, а после ввода всей программы, откорректируем адреса в командах перехода. (Попробуйте самостоятельно разобраться в вопросе: почему debug отказывается транслировать команду jnge 0 ? )

D:\USER> debug

-a100

157A:0100 mov al,[200]

157A:0103 mov ah,[201]

157A:0107 add al,ah

157A:0109 cmp al,6a

157A:010B jng 100        (пока адрес неизвестен)

157A:010D xchg ah,[200]

157A:0111 mov [201],ah

157A:0115 jmp 100        (пока адрес неизвестен)

157A:0117 sub al,ah

157A:0119 cmp al,33

157A:011B jnge 100       (пока адрес неизвестен)

157A:011D sub al,3

157A:011F mov [200],al

157A:0122 nop

157A:0123

Теперь нам стало известно, что метке m соответствует адрес (смещение) 117, а метке fin — адрес 122. Исправим команды перехода.

-a10b

157A:010B jng 117

157A:010D

-a115

157A:0115 jmp 122

157A:0117

-a11b

157A:011B jnge 122

157A:011D

А теперь посмотрим реассемблированный текст программы:

-u100 122

157A:0100 A00002        MOV     AL,[0200]

157A:0103 8A260102      MOV     AH,[0201]

157A:0107 00E0          ADD     AL,AH

157A:0109 3C6A          CMP     AL,6A

157A:010B 7E0A          JLE     0117

157A:010D 86260002      XCHG    AH,[0200]

157A:0111 88260102      MOV     [0201],AH

157A:0115 EB0B          JMP     0122

157A:0117 28E0          SUB     AL,AH

157A:0119 3C33          CMP     AL,33

157A:011B 7C05          JL      0122

157A:011D 2C03          SUB     AL,03

157A:011F A20002        MOV     [0200],AL

157A:0122 90            NOP

Команда jng 117 превратилась в jle 117, а команда jnge 122 — в jl 122. Ошибки нет! Для команд условного перехода debug выбрал альтернативную мнемонику.

Сохраним программный код в файле a3v0.com.

-na3v0.com

-rbx

BX 0000

:

-rcx

CX 0000

:23

-w

Writing 00023 bytes

Протестируем программу. Трижды проделаем последовательность действий:

- введем тестовую строку, начиная с 200-го адреса,

- выполним прогон программы с 100-го адреса до адреса, соответствующего метке fin,

- посмотрим дамп памяти — два байта по адресу 200.

-e200 '68'

-g=100 122

…

-d200L2

157A:0200  38 36                      86

-e200 '37'

-g=100 122

…

-d200L2

157A:0200  30 37                      07

-e200 '24'

-g=100 122

…

-d200L2

157A:0200  32 34                      24

Результат работы команды d отображается в виде двух панелей. В левой панели приведены адреса параграфов и их содержимое в 16-ричном формате. В правой панели  приведены изображения символов, которым соответствуют ASCII-коды в левой панели. Если изображаемого символа для кода нет, то выводится точка.

Все три теста выполнены правильно. Если бы результат не соответствовал ожиданиям, то следовало бы предпринять трассировку программы "по шагам", тщательно анализируя результат выполнения каждой команды.

Заметим, что вместо команды e200 '24' можно было использовать команду

-a200

157A:0200 db '24'

Завершим работу в отладчике

-q

Проанализируем код команды jle 117. Рассмотрим фрагмент программы.

157A:010B 7E0A          JLE     0117

157A:010D 86260002      XCHG    AH,[0200]

В коде команды 7E0A:  7E — код операции jle, а 0A — смещение. Смещение прибавляется к числу 10D – адресу следующей команды (Именно это число хранится в регистре IP в момент выполнения команды перехода). 010Dh + 000Ah = 100h + 13 +10 = 100h + 23= 100h + 16 + 7 =100h + 10h + 7h = 117h, т.е. адрес, соответствующий метке m.

Отметим типичную ошибку при решении этой задачи. В условии задачи речь идет о строке из двух цифр. Но вместо цифр по адресу 200 вводят соответствующие им числа:

-a200

157A:0200 db 2,4

Ответ: Адрес команды, следующей за командой перехода — 10B, адрес назначения — 106. 0106 – 10B = –5 = FB. Поэтому

XXXX:0109 75FB JNZ 0106

Ответ: AL= 7Fh =127, BL = 0FDh = –3.