Задание A6

При выполнении этого задания нужно написать главную программу на языке Си и подпрограмму на языке Ассемблера. В подпрограмме необходимо как можно шире использовать строковые операции. Ниже приводятся два примера выполнения задания: в 16-разрядной среде с использованием Borland C++ 5.0 и TASM; в 32-разрядной среде с использованием Visual C++ и MASM. Программы почти идентичны, особое внимание уделено их различиям. (Можно было реализовать 32-разрядные программы на основе среды Borland C++ и TASM32. Тогда различий меньше, и на это будет указано).

Задание нужно выполнять в 32-разрядной среде (16-разрядная среда представляет лишь исторический интерес). Но полезно предварительно ознакомиться с первым примером выполнения задания.

Рекомендуется выполнить все действия с программой-образцом, прежде чем переходить к написанию и отладке собственной программы. Особенно это касается 32-разрядной среды.

### Формулировка задания

Общее задание. Написать головную программу на языке Си и подпрограмму на языке Ассемблера. Программа на Си осуществляет ввод исходных данных, вывод результатов и диагностических сообщений (на экран и в файл, имя которого задается в командной строке). Подпрограмма на языке Ассемблера проводит обработку исходных данных. Обязательно использование строковых команд. Размещать результат обработки в новой строке даже в тех случаях, когда возможно всю обработку проводить в исходной строке (например, удаление символов). В подпрограмме использовать хотя бы одну локальную переменную. Подпрограмма передает в головную программу номер ошибки в глобальной переменной user_errno.

1) Из карты памяти выяснить размер кода программы и адрес переменной user_errno. Сопоставить с адресом user_errno, полученным с помощью отладчика.

2) В момент нахождения в теле подпрограммы поместить в файл содержимое стекового кадра и интерпретировать его.

Отчет должен содержать исходные тексты программ, текст файла протокола, а также ответы на пункты 1 и 2.

Задание. В строке удалить все латинские буквы 'a' до первого вхождения заданного символа. Сосчитать количество удалений и длину новой строки. (Тексты сообщений, выдаваемых при особых ситуациях: "Заданный символ — буква 'a'", "Строка пуста", "Заданный символ не найден", "Заданный символ — первый в строке", "Буква 'a' в голове строки не найдена"}

16-разрядная среда: Borland C++ и Tasm.

### Тексты программ

файл a6v0.c

#ifndef __SMALL__

#error "Необходимо транслировать в малой модели памяти"

#endif

#include <stdio.h>

#define MAX_SIZE 100   /* Предельная длина строки */

int DelFromString(char, char*, char*, int*);

int user_errno;

char old_str[MAX_SIZE], new_str[MAX_SIZE];

static char * message[]={"Заданный символ - буква 'a'",

"Строка пуста",

"Заданный символ не найден",

"Заданный символ - первый в строке",

"Буква 'a' в голове строки не найдена"};

int main(int argc, char** argv)

{ char symbol;

int count_of_deleting, len_of_new_str;

FILE *fp;

user_errno = 0;

puts("Введите строку");

gets(old_str);

puts("Введите символ, входящий в строку");

symbol = (char) getchar();

if( argc > 1) {

if ( (fp = fopen(argv[1], "a")) == NULL ) {

fprintf(stderr, "Невозможно открыть файл %s\n", argv[1]);

return 1;

}

fprintf( fp, "Строка: %s Символ: %c\n", old_str, symbol);

}

count_of_deleting = DelFromString(symbol, old_str,

new_str,&len_of_new_str);

if( !user_errno){

puts("\nНовая строка:");

puts(new_str);

printf("Количество удалений %u\n", count_of_deleting);

printf("Длина новой строки %u\n", len_of_new_str);

if( argc > 1) {

fprintf(fp,"\nНовая строка: %s",new_str);

fprintf(fp,"\nКоличество удалений = %u."

" Длина новой строки = %u\n\n",

count_of_deleting, len_of_new_str);

fclose(fp);

}

return 0;

}

else{

puts("\n");

puts( message[ user_errno - 1]);

if( argc > 1) {

fputs( "Ошибка: ", fp);

fputs( message[ user_errno - 1], fp);

fputs("\n\n", fp);

fclose(fp);

}

return user_errno;

}

}

В пояснении нуждается несколько строк.

__SMALL__ — это предопределенное имя (memory-model macro). Если оно определено, то используется малая модель памяти. Если же попытаться при трансляции использовать большую модель памяти

bcc -ml a6v0.c sub6v0.asm
будет выведено сообщение об ошибке (убедитесь в этом).

В строке symbol = (char) getchar(); преобразование типа (casting) можно было опустить, но оно оставлено для наглядности.

Запуск программы на этапе отладки: D:\>a6v0.exe (файл протокола не создаем). После того, как убедились в работоспособности программы, запускаем ее, указывая в командной строке имя файла протокола

D:\>a6v0.exe prot.txt

Текст программы сопровождаем комментариями, в котором показываем состояние программы после выполнения серии инструкций (иначе, читая текст программы, трудно сообразить, что она делает). Этот комментарий поможет при отладке. Тест выбирается достаточно содержательным, чтобы на нем проверить задание, но простым, чтобы отладка не была громоздкой.

Файл sub6v0.asm

JUMPS

.MODEL small,C

EXTRN user_errno: WORD

PUBLIC DelFromString

.CODE

DelFromString PROC USES si di

ARG symbol:BYTE, old_str:WORD, new_str:WORD, len_of_new_str:WORD

LOCAL len_of_tail

;   Тест:   вход: строка 1abzpa

;                       символ z

;            выход: строка 1bzpa

;                        длина новой строки: 5, кол-во удалений: 1

;

cmp symbol,'a' ; Заданный символ совпадает с 'a'?

je err1        ; Да — на err1

;

; Установка параметров для строковых операций

mov ax,@data ; Загрузить дополнительный сегментный регистр

mov es,ax    ; адресом сегмента данных

cld          ; Поиск в направлении возрастания адресов

;

; Определение длины строки

mov cx,0FFFFh   ; В CX — максимальное беззнаковое целое

; (можно было mov cx,–1)

mov di,OFFSET old_str ; В DI — адрес исходной строки

mov al,0        ; В AL — терминатор строки

;

;        +----------------------

; old_str¦ 1¦ a¦ b¦ z¦ p¦ a¦ 0¦   CX = FFFF , AL = 0

;        +----------------------

;         DI

;

repne scasb  ; Поиск конца строки

;

;   F  E  D  C  B  A  9  8 - последняя цифра CX

; +-----------------------+

; ¦ 1¦ a¦ b¦ z¦ p¦ a¦ 0¦  ¦    CX = FFF8

; +-----------------------+

;                       DI

;

not cx    ; В CX —                       (CX = 7)

dec cx    ;      длина строки           (CX = 6)

jcxz err2 ; Строка нулевой длины — на err2

mov len_of_tail,cx   ; Сохранить длину строки

mov bx,cx ;     в локальной переменной и регистре bx

;

; Поиск первого вхождения заданного символа

mov di, OFFSET old_str

mov al, symbol          ;    (al = 'z')

repne scasb

;

;   6  5  4  3  2           - содержимое CX

; +-----------------------+

; ¦ 1¦ a¦ b¦ z¦ p¦ a¦ 0¦  ¦   CX = 2   ZF = 1

; +-----------------------+

;              DI

;

jne err3  ;  Если ZF=0, то символ не найден

dec di    ;  Вернуть указатель на искомый символ

cmp di, OFFSET old_str ; Голова строки пуста?

je err4   ; Да — на err4

sub bx,cx ; В BX — длина головы строки,

; включая заданный символ  (BX = 6 – 2 = 4)

;

;   Подготовка к копированию

mov si, OFFSET old_str

mov di, OFFSET new_str

xor dx,dx       ;  В DX — счетчик удалений

sub len_of_tail, bx  ; В len_of_tail длина хвоста (6 – 4 = 2)

;   Цикл копирования символов головы

n: dec bx  ; Уменьшить счетчик символов головы

je p    ; Голова скопирована — выходим из цикла

lodsb   ; Загрузить текущий символ в аккумулятор

; и переместить указатель

cmp al,'a' ; Символ совпадает с 'a'?

jne c   ; Нет — пишем в new_str

inc dx  ; Да — увеличиваем счетчик

jmp n   ; и переходим к обработке следующего символа

c: stosb   ; Помещаем символ в new_str и перемещаем указатель

jmp n

;        +-----------------------+

; old_str¦ 1¦ a¦ b¦ z¦ p¦ a¦ 0¦  ¦

;        +-----------------------+

;                   SI

;        +----------

; new_str¦ 1¦ b¦  ¦          DX=1

;        +----------

;               DI

;

p: and dx,dx  ; Количество удалений нулевое?

jz err5    ; Да — на err5

;

;  Копирование хвоста строки

mov cx, len_of_tail ;   (CX = 2)

inc cx  ;  Нужно переслать также заданный символ

inc cx  ;  и терминатор строки  (CX = 4)

rep movsb

;

;        +-----------------------+

; old_str¦ 1¦ a¦ b¦ z¦ p¦ a¦ 0¦  ¦

;        +-----------------------+

;                              SI

;        +--------------------+

; new_str¦ 1¦ b¦ z¦ p¦ a¦ 0¦  ¦

;        +--------------------+

;                           DI

;  Вычисление длины новой строки

dec di       ; Скорректируем указатель

sub di, OFFSET new_str  ; Вычтем начальный адрес (DI = 5)

;  Возврат длины новой строки

mov si, OFFSET len_of_new_str

mov [si],di

;  Возврат количества удалений

mov ax,dx

return:

ret

;  Обработка ошибок

IRPC I,12345

err&I:  mov user_errno, I

jmp return

ENDM

; Предыдущие четыре строки генерируют 10 строк вида

; err1:  mov user_errno, 1

;        jmp return

;

DelFromString ENDP

END

### Трансляция и компоновка

На диске D: должны находиться файлы a6.bat и turboc.cfg.

В первом файле всего одна строка:

с:\bc5\bin\bcc -1 -v -Tm -M %1 %2

Вызывается транслятор командной строки. Использованы ключи:

-1 - использовать инструкции процессора 80286;

-v - включить отладочную информацию;

-Tm - при вызове tasm.exe использовать ключ /m (многопроходность);

-M - получить карту загрузки.

Дополнительно используемые ключи включены в файл turboc.cfg:

-Ic:\bc5\include

-Lc:\bc5\lib

-Ec:\tasm\bin\tasm.exe

В нашем примере нужно набрать командную строку

a6.bat a6v0.c sub6v0.asm

Далее вызываем отладчик

td a6v0.exe

Вы сами можете создать для себя командный файл, содержащий вызовы bcc и td.

Если программа отлажена, несколько раз запускаем ее автономно, проверяя, что она правильно реагирует на аномальные входные данные.

После того как программа будет вами отлажена, создайте файл, содержащий входные и выходные данные, чтобы убедиться, что программа правильно реагирует на нормальные и аномальные входные данные:

a6v0.exe prot.txt

Введите строку

1abzpa

Введите символ

z

Новая строка

1bzpa

Количество удалений 1

Длина новой строки 5

a6v0.exe prot.txt

Введите строку

1abzpa

Введите символ

x

…

Замечание: Если бы мы хотели воспользоваться аппаратом make-файлов, то решение могло быть таким

a6v0.exe: a6v0.obj sub6v0.obj

с:\bc5\bin\tlink -v -m с:\bc5\lib\c0s.obj  \
 a6v0.obj sub6v0.obj,a6v0,,с:\bc5\lib\cs

с:\bc5\bin\td a6v0

a6v0.obj: a6v0.c

c:\bc5\bin\bcc -1 -v -c a6v0.c

sub6v0.obj: sub6v0.asm

c:\tasm\bin\tasm /zi/m/mx sub6v0.asm

### Анализ карты памяти

Карта памяти содержится в файле a6v0.map. Приводим ее лишь частично.

Start  Stop   Length Name               Class

00000H 01E99H 01E9AH _TEXT              CODE

.............

01EB0H 02343H 00494H _DATA              DATA

.............

02344H 02461H 0011EH _BSS               BSS

.............

02470H 024EFH 00080H _STACK             STACK

Address         Publics by Name

0173:0000       DATASEG@

0000:0235       DGROUP@

0000:0220       _abort

.......

0000:0376       _DelFromString

.......

0000:0239       _main

.......

01EC:04FA       _new_str

01EC:0496       _old_str

.......

01EC:0494       _user_errno

.......

Program entry point at 0000:0000

Локальных переменных в карте памяти, естественно, нет, т.к. как память для них выделяется в процессе выполнения программы.

В секции BSS содержатся неинициализированные данные. В нашем случае это user_errno, old_str, new_str (Убедитесь в этом, основываясь только на карте памяти). Неинициализированные переменные и секция стека отнесены компоновщиком в конец модуля, потому что тогда в загрузочном файле для них не выделяется память (она понадобится только тогда, когда модуль будет находиться в оперативной памяти). Это уменьшает размер файла на диске.

Размер кода, очевидно, 01E9Ah.

Находясь в отладчике, в окне Module поставим курсор на user_errno и выполним команду Alt+F10/Inspect (Ctrl+I). Появится окно:

Inspecting user_errno

@579D:0494

word  0 (0h)

Как видим, смещение (по сравнению с картой памяти) не изменилось. Сегментная часть адреса другая. Легко убедиться, что DS = 579D.

### Анализ содержимого стека

Содержимое стека записывают в log-файл следующими действиями:

1) Открываем окно CPU (F10/View/CPU), расширяем его (F5).

2) Выполняем программу до команды, перед выполнением которой мы хотим "сфотографировать" состояние стека. (Поставить курсор на команду и нажать F4). В нашей программе сделаем остановку перед командой  n: dec bx (в локальной переменной находится содержательное значение).

3) Делаем активной панель стека (несколькими нажатиями Tab).

4) Копируем содержимое активной панели в окно Log (F10/Edit/Dump pane to Log). Так как размер интересующей нас области стека превышает размер панели, эту операцию придется проделать дважды, прокручивая панель стека.

5) Входим в Log-окно (F10/View/Log), вызываем локальное меню (Alt+F10), в нем выбираем команду Open Log File... Предлагается имя файла A6V0.LOG. Подтверждаем выбор имени нажатием Enter. Закрываем Log-файл (Alt+F10/Close Log File). На диске образуется файл a6v0.log. После выхода из отладчика (Alt+X) добавляем в файл комментарии с помощью любого текстового редактора.

BP+0A   ss:FFCC FFD2  - адрес слова, где хранится len_of_new_str

BP+08   ss:FFCA 04FA  - адрес new_str

BP+06   ss:FFC8 0496  - адрес old_str

BP+04   ss:FFC6 047A  - мл.байт = символ (7A - код 'z')

ss:FFC4 02D0  - адрес возврата DelFromString

BP ->   ss:FFC2 FFD6  - старое BP

BP-02   ss:FFC0 0002  - локальная переменная len_of_tail

ss:FFBE 0000  - SI

SP ->   ss:FFBC 000C  - DI

Чтобы понять, как был сформирован стек, посмотрим в окне CPU, во что оттранслирована команда вызова подпрограммы DelFromString.

#A6V0#38: count_of_deleting = DelFromString(symbol,

cs:02BF 8D46FC         lea    ax,[bp-04]

cs:02C2 50             push   ax

cs:02C3 68FA04         push   04FA

cs:02C6 689604         push   0496

cs:02C9 8A46FF         mov    al,[bp-01]

cs:02CC 50             push   ax

cs:02CD E8A600         call   _DelFromString

cs:02D0 83C408         add    sp,0008

cs:02D3 8BF8           mov    di,ax

Параметры размещаются в стеке справа налево. Сначала загружается адрес переменной len_of_new_str (сама эта переменная размещена в стеке, потому что описана как локальная), далее загружаются адреса (смещения) строк new_str (04FA) и old_str (0496). Эти адреса нам уже известны из карты загрузки. Наконец, в стек загружается код введенного символа. Заметим, что в стек загружается не байт, а слово!

Из приведенного дампа видно, что адрес возврата для подпрограммы DelFromString — это адрес команды очистки стека add sp,0008, т.е. 02D0. Он помещается в стек.

Теперь посмотрим, какой код соответствует первой команде нашей подпрограммы:

_DelFromString:  cmp symbol, 'a'

cs:0376 55             push   bp

cs:0377 8BEC           mov    bp,sp

cs:0379 83EC02         sub    sp,0002

cs:037C 56             push   si

cs:037D 57             push   di

cs:037E 807E0461       cmp    byte ptr [bp+04],61

Сначала в стек помещается старое значение BP и устанавливается новое значение BP, равное текущему значению указателя стека SP. Командой sub sp,2 в стеке резервируется место для локальной переменной len_of_tail. Далее в стек помещаются значения SI и DI. Их нужно сохранять, так как эти регистры могут быть использованы в вызывающей программе для хранения регистровых переменных (в частности, из предшествующего фрагмента ясно, что переменная count_of_deleting размещена в регистре DI).

Поучительно посмотреть, как завершается работа программы:

#SUB6V0#return:  ret

cs:03DF 5F       pop    di

cs:03E0 5E       pop    si

cs:03E1 8BE5     mov    sp,bp

cs:03E3 5D       pop    bp

cs:03E4 C3       ret

Компилятор сгенерировал команду mov sp,bp, потому что выделялись память для локальной переменной.

### Отладка программы

Для отладки программы, содержащей строковые команды, средства Turbo Debugger, которые мы использовали ранее, неподходящи. Нам нужно внимательно следить, на какие символы строки показывают указатели — регистры SI и DI. Отсчитывать байты в дампе памяти — занятие утомительное и чреватое ошибками. Хорошо бы сразу видеть текущее положение указателей.

Воспользуемся возможностями, которые предлагает окно Watches (наблюдения). В это окно можно помещать выражения, записанные на языке программирования, который допускает отладчик (Си, Паскаль, язык Ассемблера). Хотя мы будем отлаживать подпрограмму, написанную на языке Ассемблера, выражения в окне Watches будем записывать на языке Си, так как он обладает большей выразительной силой.

Выполним следующие действия.

1) Войдем в окно CPU (F10/View/CPU), развернем его во весь экран (F5), а затем изменим размеры до половины экрана.

2) Войдем в окно Watches (Alt+2) и изменим его размеры так, чтобы оно занимало нижнюю половину экрана.

3) Изменим язык, используемый в выражениях (F10/Options/Language/C).

4) Перейдем в окно CPU (Alt+3) и поставим курсор на команду в начале ассемблерного модуля (например, на команду cld) и выполним часть программы до этой команды (F4).

5) Перейдем в окно Watches (Alt+2) и начнем набирать выражения, значения которых мы хотим отслеживать в процессе выполнения. (Самостоятельно изучите локальное меню этого окна.)

В общем виде выражение имеет вид  выражение[,[повторитель]формат].

Будем использовать следующие форматы (перечень неполон): c — символ кода ASCII, d — десятичное целое, x — шестнадцатеричное целое, s — строка.

Приведем примеры полезных выражений.

1)  _AL,c                   '1'

Здесь _AL - псевдопеременная регистра

2)  (char*)old_str,s         "1abzpa"

Здесь (char*) - оператор преобразования типа (casting), по формату s отладчик находит конец строки и выводит строку. Обратите внимание, что после входа в процедуру DelFromString при трассировке нескольких первых команд (каких?) содержимое строки old_str в окне Watch отображается неверно. Дайте этому объяснение.

3)  *(char*)_DI,c             ' '

DI может указывать на что угодно: байт, слово, двойное слово... Оператор (char*) преобразует  _DI к указателю на байты, * перед всем выражением означает, что мы хотим видеть, на какой именно символ строки указывает DI.

4)  *((char*)_DI-1),c          '1'

Более сложное выражение: из адреса вычитается единица, и поэтому мы видим символ, предшествующий тому, на который показывает указатель.

Если же мы хотим увидеть сразу два символа: текущий и предшествующий, то используем выражение с повторителем *((char*)_DI-1),2c

5)     len_of_tail,d                2

32-разрядная среда: Visual C++ 6.0 и Masm 6.13.

файл a6v0.c

По сравнению с программой для 16-разрядной модели нужно провести следующие изменения:

- исключить директивы препроцессора

#ifndef __SMALL__

#error "Необходимо транслировать в малой модели памяти"

#endif

В 32-разрядной среде используется только одна модель памяти — плоская (FLAT). Исчезли понятия ближнего и дальнего вызова.

2) Если оставить строки с кириллицей, то в DOS-окне будет выведена абракадабра из-за несоответствия кодировок в Windows и DOS. Поэтому каждый вывод кириллического текста на экран или в файл предваряется вызовом функции перекодировки CharToOem. Первым аргументом этой функции является указатель на строку источник, вторым — на строку-приемник. Для всех строк программы приемник один и тот же: символьный массив text. Эта функция входит в библиотеку Windows API.

### Тексты программ

файл a6v0.c

#include <stdio.h>

#include <windows.h>

#define MAX_SIZE 100   /* Предельная длина строки */

unsigned int DelFromString(char, char*, char*, unsigned int*);

int user_errno;

char old_str[MAX_SIZE], new_str[MAX_SIZE];

static char * message[]={"Заданный символ - буква 'a'",

"Строка пуста",

"Заданный символ не найден",

"Заданный символ - первый в строке",

"Буква 'a' в голове строки не найдена"};

int main(int argc, char** argv)

{ char symbol;

char text[80];

unsigned int count_of_deleting, len_of_new_str;

FILE *fp;

user_errno = 0;

CharToOem("Введите строку", text);

puts(text);

gets(old_str);

CharToOem("Введите символ, входящий в строку", text);

puts(text);

symbol = (char) getchar();

if( argc > 1) {

if ( (fp = fopen(argv[1], "a")) == NULL ) {

CharToOem("Невозможно открыть файл %s\n", text);

fprintf(stderr, text, argv[1]);

return 1;

}

CharToOem("Строка: %s Символ: %c\n", text);

fprintf( fp, text, old_str, symbol);

}

count_of_deleting = DelFromString(symbol, old_str,

new_str,&len_of_new_str);

if( !user_errno){

CharToOem("\nНовая строка:", text);

puts(text);

puts(new_str);

CharToOem("Количество удалений %u\n", text);

printf(text, count_of_deleting);

CharToOem("Длина новой строки %u\n", text);

printf(text, len_of_new_str);

if( argc > 1) {

CharToOem("\nНовая строка: %s", text);

fprintf(fp, text, new_str);

CharToOem("\nКоличество удалений = %u."

" Длина новой строки = %u\n\n", text);

fprintf(fp, text, count_of_deleting, len_of_new_str);

fclose(fp);

}

return 0;

}

else{

puts("\n");

CharToOem(message[ user_errno - 1], text);

puts(text);

if( argc > 1) {

CharToOem("Ошибка: ", text);

fputs(text, fp);

CharToOem(message[ user_errno - 1], text);

fputs(text, fp);

fputs("\n\n", fp);

fclose(fp);

}

return user_errno;

}

}

файл sub6v0.asm

.386

.MODEL flat,C

EXTRN user_errno: DWORD

PUBLIC DelFromString

.CODE

DelFromString PROC C USES esi edi, \

symbol:BYTE, old_str:DWORD, new_str:DWORD, len_of_new_str:DWORD

LOCAL len_of_tail

;

cmp symbol, 'a'		; Заданный символ совпадает с 'a'?

je err1			; Да - на err1

cld			; Поиск в направлении возрастания адресов

; Определение длины строки

mov ecx,-1		; В ECX - максимальное беззнаковое целое

mov edi, old_str	; В EDI - адрес строки

mov al, 0		; В AL - терминатор строки

repne scasb		; Поиск конца строки

not ecx

dec ecx			; В ECX - длина строки

jecxz err2		; Строка нулевой длины - на err2

mov len_of_tail,ecx	; Сохранить длину строки

mov ebx,ecx		;     в локальной переменной и регистре EBX

;

; Поиск первого вхождения заданного символа

mov edi, old_str	; Смещение исходной строки - в EDI

mov al, symbol		; Символ - в AL

repne scasb		; Поиск символа

jne err3			; Если ZF=0, то символ не найден

dec edi			; Вернуть указатель на букву 'z'

cmp edi, old_str	; Голова строки пуста?

je err4			; Да - на err4

sub ebx,ecx		; В EBX - длина головы строки,

; включая заданный символ

;

;   Подготовка к копированию

mov esi, old_str

mov edi, new_str

xor edx,edx		; В EDX - счетчик удалений

sub len_of_tail, ebx	; В len_of_tail длина хвоста

;   Цикл копирования символов головы

n:     dec ebx			; Уменьшить счетчик символов головы

je p			; Голова скопирована - на p

lodsb			; Загрузить текущий символ в аккумулятор

; и переместить указатель

cmp al,'a'		; Символ совпадает с 'a'?

jne cc			; Нет - пишем в new_str

inc edx			; Да - увеличиваем счетчик

jmp n			; и переходим к обработке следующего символа

cc:  stosb			; Помещаем символ в new_str и перемещаем указатель

jmp n

p:    and edx,edx		; Количество удалений нулевое?

jz err5			; Да - на err5

;

;  Копирование хвоста строки

mov ecx, len_of_tail

inc ecx			;  Нужно переслать также заданный символ

inc ecx			;  и терминатор строки

rep movsb

;  Вычисление длины новой строки

dec edi			; Скорректируем указатель

sub edi, new_str	; Вычтем начальный адрес

;  Возврат длины новой строки

mov esi, len_of_new_str

mov [esi],edi

;  Возврат количества удалений

mov eax,edx

return:

ret

IRPC I,12345

err&I: mov user_errno, I

jmp return

ENDM

DelFromString ENDP

END

Внесенные изменения разделим на два класса.

- Изменения, вызванные переходом на 32-разрядную модель:

  - Добавлена директива .386;

  - Изменена модель памяти: вместо small используется flat;

  - Регистры общего назначения заменены на 32-разрядные, например DI на EDI;

  - Размер параметров подпрограммы изменен с WORD на DWORD:

  - Команда jcxz заменена на jecxz;

  - Теперь нет необходимости устанавливать регистр ES равным DS. Их содержимое совпадает изначально.

- Изменения, вызванные переходом на masm вместо tasm:

  - Пришлось удалить OFFSET, делавшие программу более наглядной, т.е. вместо команды mov esi, OFFSET old_str приходится писать mov esi, old_str; (это неприятное изменение, т.к. раньше можно было отлаживать подпрограмму автономно, вводя секцию .data и помещая туда тестовые исходные данные).

  - Вместо директивы ARG параметры подпрограммы стали частью директивы PROC;

  - Метку c пришлось заменить (на cc), т.к. C является служебным словом (названием языка);

  - Пришлось убрать директиву JUMPS. MASM ее "не понимает".

Создание проекта

Создадим каталог A6, где разместим файлы. Например, с помощью программы FAR в каталоге D:\M51\ivanov создаем A6.

Вызываем VC++ 6.0 (пиктограмма присутствует на рабочем столе). В меню: File/ New. На вкладке Projects выбираем Win32 Console Applications. В поле Project Name вводим A6. В поле Location (расположение) вводим или корректируем правильный путь к проекту (например, D:\M51\ivanov\A6). Щелкаем OK. В следующем диалоговом окне выбираем селектор An empty project (пустой проект). Щелкаем кнопку Finish. В следующем (информационном) окне щелкаем OK.

Получим объектный файл для sub6v0.asm. Для этого перейдем в FAR (Alt+Tab) и введем команду

c:\masm\ml /Cx /coff /Zi /c /Fl sub6v0.asm

Получим файлы sub6v0.obj и sub6v0.lst. Расшифруем используемые ключи:

/Cx	Preserve case in publics, externs	(Сохранить регистр букв во внешних именах)

/coff	Generate COFF format object file	(Генерировать объектный файл в COFF-формате)

/Zi	Add symbolic debug info		(Добавить отладочную информацию)

/c	Assemble without linking		(Только ассемблировать, не компоновать)

/Fl	Generate listing			(Генерировать файл листинга)

Если выявлены ошибки трансляции, исправляем их обычным образом.

Добавляем файлы a6v0.c и sub6v0.obj в проект. Для этого выберем Project/ Add to Project/ Files. В диалоговом окне в поле "Тип файла" выберите из списка Все файлы (*.*). Далее выберите a6v0.c и, нажимая клавишу Ctrl выберите файл sub6v0.obj (тем самым осуществлен множественный выбор).

Слева на экране расположено окно Workspace (Рабочее пространство). Щелкните мышью по корешку вкладки FileView. При необходимости щелкнув мышью по кнопкам свертывания/ развертывания (квадратики со знаком "плюс" или "минус") вы увидите названия файлов, входящих в проект.

Выберем в меню какой тип программы: отладочный (Debug) или окончательный (Release). Для этого в меню: Build/ Set Active Configuration. Убеждаемся, что по умолчанию уже выбран отладочный вариант. При выполнении этого задания мы будем работать только с ним.

Установим необходимые опции проекта. В меню: Project/ Settings. Открывается диалоговое окно с большим количеством вкладок. Слева мы видим окно с выпадающим списком: для какого типа проекта выбирать установки: уже выбран Win 32 Debug. На вкладке Link (компоновка) устанавливаем флажок Generate map file (Порождать карту памяти).

Выбираем в меню Build/ Build A6. При успешной компиляции и компоновке получаем в нижнем окне (Output) сообщение:

--------------------Configuration: A6 - Win32 Debug--------------------

Compiling...

a6v0.c

Linking...

A6.exe - 0 error(s), 0 warning(s)

Выполнение программы.

Программу, содержащую ассемблерный код, не следует сразу запускать на выполнение. Лучше сначала в пошаговом режиме отладки убедиться на тестовом примере, что программа работает правильно. Только после отладки (речь о ней пойдет ниже) можно запустить программу на выполнение.

Запуск программы на выполнение осуществляется следующими путями:

- щелчок по кнопке, на которой изображен восклицательный знак (Execute Program);

- нажатие комбинации клавиш Ctrl+F5;

- выбор в меню Build/ Execute Program.

Вот пример диалога с программой в DOS-окне:

Введите строку

1abzpa

Введите символ, входящий в строку

z

Новая строка:

1bzpa

Количество удалений 1

Длина новой строки 5

Press any key to continue

После нажатия на любую клавишу DOS-окно закрывается.

Теперь вызовем программу, задав имя файла протокола в командной строке. Для этого есть два пути:

1) Переходим в FAR (Alt+Tab), войдем в каталог Debug, в командной строке вводим:

D:\M51\ivanov\a6\Debug\a6.exe prot.txt

После диалога с программой на диске возникает файл prot.txt. Его содержимое смотрим обычным образом (F3).

2) Открываем окно Project settings и на вкладке Debug в поле ввода Program arguments: вводим prot.txt. Запускаем программу. В каталоге A6 (не в Debug!) возникает файл prot.txt. В меню: File/ Open. Выбираем файл prot.txt. Его содержимое появляется на экране. Закрываем файл (Ctrl+F4).

Отладка программы

Сначала приведем таблицу клавиатурных комбинаций, наиболее часто используемых при отладке.

| Клавиши | Команда в меню Debug | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| F11 | Step Into | Пошаговое выполнение |
| F10 | Step Over | Пошаговое выполнение без захода в подпрограммы, строковые команды с повторителем выполняются как одна команда |
| Ctrl+F10 | Run to Cursor | Выполнять до команды, на которую указывает курсор |
| Shift+F11 | Step Out | Выполнить функцию до конца и выйти из нее (полезно применять, если вы нажали не F10, а F11 и вошли в код библиотечной функции). |
| Shift+F5 | Stop Debugging | Принудительное завершение отладочной сессии |
| Ctrl+Shift+F5 | Restart | Заново запустить программу для отладки |
| F5 | Go | Запуск программы (предварительно нужно установить в программе точку останова (Breakpoint)) |

Можно приступить к пошаговому выполнению, нажав клавишу F11. Но так как главная программа на Си в отладке по-видимому не нуждается, сразу начнем с подпрограммы на языке Ассемблера. Для этого откроем файл sub6v0.asm (File/ Open) и поставим курсор на команду cmp symbol, 'a'. Далее нажмем Ctrl+F10. Произойдет начальный диалог:

Введите строку

1abzpa

Введите символ, входящий в строку

z

Против команды cmp symbol, 'a' появится желтая стрелка. Это означает, что останов произошел перед этой командой. Для более детальной отладки перейдем в окно Disassembly (правая кнопка мыши, Go To Disassembly)

Прежде всего полезно убедиться, что в подпрограмму переданы правильные значения параметров.

Чтобы прослеживать состояние ячеек памяти и регистров, нам понадобиться окно Watch. (Если этого окна нет на экране, то открыть его можно с помощью меню: View/ Debug Windows/ Watch). Это окно имеет четыре закладки: Watch1, Watch2 и т.д. На каждой закладке расположены две колонки: Name (имя) и Value (значение). В поле Name можно вводить не только имена, но и выражения. Кроме того, можно перетаскивать мышью в колонку Name предварительно выделенные имена переменных.

Общий вид выражения имеет вид

выражение, спецификатор формата

Итак, выделим мышью в тексте программы и перетащим в поле Name имя old_str. Получим

| old_str | 4347968 |
| --- | --- |

Очевидно, число 4347968 — это адрес. Хотелось бы видеть это число в 16-ричном формате. Поставим курсор мыши на заголовок колонки Value и выберем в контекстном меню пункт "Hexadecimal display". Отображение числа изменится:

| old_str | 0x00425840 |
| --- | --- |

Как посмотреть строку, расположенную по этому адресу? Для этого число old_str нужно преобразовать к типу "указатель на строку". Сделаем двойной щелчок по ячейке, содержащей old_str, и добавим оператор преобразования типа. Получим:

| (char*)old_str | 0x00425840 "1abzpa" |
| --- | --- |

Так как адрес строки может отвлекать наше внимание, применим спефикатор формата для вывода строки

| (char*)old_str ,s | "1abzpa" |
| --- | --- |

Теперь проверим символ

| symbol | 0x7a 'z' |
| --- | --- |

Выведен код символа и сам символ. Если мы не хотим видеть код символа, применим спецификатор формата:

| symbol,c | 'z' |
| --- | --- |

Лишние строки в окне Watch удаляем выделением и нажатием клавиши Del.

Приведем таблицу некоторых спецификаторов формата.

Таблица спецификаторов формата

| Символ | Описание | Пример |  |
| --- | --- | --- | --- |
| d | десятичное целое со знаком | 0xffffffffffffffff,d | –1 |
| u | десятичное целое без знака | 0x61,u | 97 |
| x | шестнадцатеричное число | 0n49,x | 0x00000021 |
| c | одиночный символ | 0x61,с | 'a' |
| s | строка |  |  |
| md | адрес и четыре двойных слова |  |  |

Имеются и другие спецификаторы (см., например,  Роббинс Д. Отладка Windows-приложений. — М.: ДМК Пресс, 2001. — 448 с., Паппас К.Х., Мюррей У.Х. III. Отладка в С++. — М.: ЗАО "Издательство БИНОМ", 2001. — 512 с.).

Далее нажимаем F11 для пошагового выполнения. При необходимости завершить отладочный сеанс досрочно, выбираем в меню Debug/ Stop Debugging.

Первые несколько команд программы вычисляют длину строки. Проверим, правильно ли это происходит. Для этого в окно Watch мы введем выражения, содержащие регистры.

После команды mov edi, old_str посмотрим, на что показывает регистр EDI. Сначала приведем пример ошибочного выражения.

| *edi | CXX0034: Error: types incompatible with operator |
| --- | --- |

Выражение неверное, потому что непонятно, на что указывает EDI: на байты, на слова, на двойные слова? Нужно объяснить отладчику, что EDI указывает на байты.

| *(char*)edi,c | '1' |
| --- | --- |

Теперь видно, что EDI показывает на символ '1' — первый символ строки old_str. Можно посмотреть и суффикс (хвост) строки, на которую указывает EDI.

| (char*)edi,s | "1abzpa" |
| --- | --- |

Регистр ECX выведем в десятичном формате. После вычисления длины строки:

| ecx,d | 6 |
| --- | --- |

В самом конце программы (после команды  sub edi, new_str ) в окне Watch появляется сообщение об ошибке

| *(char*)edi | CXX0030: Error: expression cannot be evaluated |
| --- | --- |

При этом EDI содержит число 5. Ошибка произошла потому, что этим выражением мы попытались заглянуть в "запрещенную" область памяти.

Анализ карты памяти

Карту памяти выводим на экран по команде File/ Open. В диалоговом окне выбираем в папке Debug файл A6.map. Приведем некоторые строки этого файла.

В заголовке файла указан базовый адрес загрузки

Preferred load address is 00400000

Сначала перечисляются программные секции

Start         Length     Name                   Class

0001:00000000 0001060eH .text                   CODE

…

0003:000015c0 00001ac4H .bss                    DATA

Размер кода (Length) равен 0001060Eh.

В секции BSS (Block Started by Symbol) хранятся данные, которым в программе не присвоено начального значения. Ниже в списке имен мы находим глобальные переменные нашей программы. По их адресам видно, что они входят в секцию BSS.

Address        Publics by Value   Rva+Base     Lib:Object

…

0003:000017c0  _new_str           004257c0     <common>

0003:00001860  _old_str           00425860     <common>

0003:000018c4  _user_errno        004258c4     <common>

Rva+Base расшифровывается так: Relative Virtual Address + Base (Относительный виртуальный адрес + базовый адрес.

Чтобы посмотреть адрес глобальной переменной user_errno, набираем в окне Watch выражение &user_errno. (А еще лучше так: выделяем в окне кода переменную user_errno и перетаскиваем ее в окно Watch, в столбец Name. Потом редактируем (Ctrl+E): добавляем & — оператор взятия адреса). Получаем:

| &user_errno | 0x004257ac |
| --- | --- |

Видим то же самое число, что и в карте памяти.

### Анализ содержимого стека

Пусть программа прошла успешную компиляцию и компоновку. Переходим в отладочный режим нажатием клавиши F11.

Получим содержимое стека. Выполняем программу до команды, перед выполнением которой мы хотим "сфотографировать" состояние стека. (Поставить курсор на команду и нажать Ctrl+F10 — Run to Cursor). В нашей программе сделаем остановку перед командой  n: dec bx (в локальной переменной находится содержательное значение).

Открываем окно Registers и окно Memory.

В окне Registers читаем ESP = 0065FD24.

В окне Memory в поле Address вводим esp, с помощью контекстного меню задаем Long Hex Format. Мышью придаем окну такую форму, чтобы в окне умещались только две колонки: адрес и значение. При необходимости прокручиваем содержимое окна так, чтобы вверху был адрес 0065FD24.

Копируем содержимое окна в Word. Далее расшифровываем его.

ESP 		0065FD24  0065FDF8	EDI

0065FD28  0065FD48	ESI

EBP – 4	0065FD2C  00000002	локальная переменная len_of_tail

EBP		0065FD30  0065FDF8	старое EBP

0065FD34  00401267	адрес возврата DelFromString

EBP + 8	0065FD38  0042607A	symbol

EBP + 0C	0065FD3C  00425860	адрес old_str

EBP + 10	0065FD40  004257C0	адрес new_str

EBP + 14	0065FD44  0065FD9C	адрес ячейки, где хранится len_of_new_str

Чтобы понять, как образовался стековый кадр, проанализируем некоторые фрагменты программы.

38:     count_of_deleting = DelFromString(symbol, old_str,

39:                              new_str,&len_of_new_str);

00401250   lea    ecx,[ebp-5Ch]

00401253   push   ecx

00401254   push   offset _new_str (004257c0)

00401259   push   offset _old_str (00425860)

0040125E   mov    dl,byte ptr [ebp-4]

00401261   push   edx

00401262   call   @ILT+0(_DelFromString) (00401005)

00401267   add    esp,10h

0040126A   mov    dword ptr [ebp-58h],eax

Перед вызовом подпрограммы DelFromString начинается формирование стекового кадра. Параметры, используемые при вызове подпрограммы, считываются справа налево и помещаются в стек. Пара команд lea ecx,[ebp-5Ch] и push ecx отправляют в стек адрес автоматической переменной len_of_new_str (lea — это команда загрузки адреса). Далее в стек отправляются адреса новой и старой строки (в окне Disassenbly эти адреса показаны: 004257c0 и 00425860). Наконец, в регистр AL помещается символ, но в стек (состоящий из двойных слов) вталкивается содержимое всего регистра EAX. Далее происходит вызов подпрограммы и в стеке размещается адрес возврата 00401267 —  адрес команды очистки стека add esp,10h.

Прослеживать состояние стека удобно в окне Watch. В момент, когда курсор стоит на команде lea ecx,[ebp-5Ch] введите в окне Watch выражение esp,md. В соответствии с этим символом форматирования (md — memory doublewords) выводится значение адреса, содержащегося в ESP и четыре двойных слова, расположенных по этому адресу. Нажимая F11, вы увидите, как указатель стека уменьшается, а в стеке последовательно появляются параметры подпрограммы. Перед командой вызова подпрограммы вы увидите в окне Watch:

| esp,md | 0x0065fd38 0042607a 00425860 004257c0 0065fd9c |
| --- | --- |

0x0065fd38 — адрес в стеке, 7a — код символа 'z', далее адреса новой и старой строк и адрес len_of_new_str.

Нажатием F11 переходим в начало подпрограммы. В окне Disassenbly мы видим код:

5:           .CODE

6:    DelFromString PROC C USES esi edi, \

0040101C 55                   push        ebp

0040101D 8B EC                mov         ebp,esp

0040101F 83 C4 FC             add         esp,0FCh

00401022 56                   push        esi

00401023 57                   push        edi

В стек помещается старое значение EBP, после чего EBP получает свое значение из указателя стека ESP. Команда add esp,0FCh на самом деле вычитает из ESP число 4. (Нетрудно убедиться, что расширение со знаком числа FC дает FFFFFFFC, а это эквивалентно –4). Чтобы удостовериться в этом, можно вывести на экран окно с регистрами (View/ Debug window/ Registers). До выполнения команды ESP = 0x0065fd30, а после выполнения ESP = 0x0065fd2c. В окне Watch в пустой ячейке Name набираем выражение 0x65FD30 – 0x65FD2C и в поле Value получаем ответ:

| 0x65fd30-0x65fd2c | 0x00000004 |
| --- | --- |

Выделив эту строку, удаляем ее нажатием клавиши Del.

Наконец, в стек помещаются регистры ESI и EDI.