7. Кодирование команд.

Мы не будем детально изучать кодирование всех команд: лучше предоставить Ассемблеру работу по переводу мнемоники команд в их код. Однако полезно иметь ясное представление о принципах кодирования команд. Заметим, что мы уже изучили кодирование команд перехода.

7.1. Однооперандные команды.

Для примера возьмем команду inc dst — она увеличивает операнд на единицу. Имеется несколько вариантов кодирования этой команды.

1) Инкремент 16-разрядного регистра. Код команды занимает один байт:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП |  |  |  |  | reg16 |  |  |

Здесь КОП — код операции, для inc reg16 это 01000. 16-разрядные регистры кодируются в соответствии с таблицей:

| 000 | AX |
| --- | --- |
| 001 | CX |
| 010 | DX |
| 011 | BX |
| 100 | SP |
| 101 | BP |
| 110 | SI |
| 111 | DI |

Тогда inc cx кодируется так: 01000 001= 41h.

Упражнение. Проверить это утверждение в debug.

2) Инкремент любого регистра (8- или 16-разрядного), байта или слова памяти. Код команды занимает два байта (старший байт носит название постбайта):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | постбайт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП |  |  |  |  |  |  | w |  | mod |  | КОП |  |  | r/m |  |  |

КОП теперь содержится в двух полях: в битах 7:1 первого байта и 5:3 постбайта. Для команды inc содержимое этих полей 1111111 и 000.

w (word) — длина операнда. Если w = 1 (ДА) — операнд-слово, w = 0 (НЕТ) — операнд-байт.

mod (mode) — режим. При mod = 11 операнд находится в регистре, при mod = 00, 01, 10 операнд располагается в памяти.

r/m (register/memory) — если операнд находится в регистре, это поле содержит номер регистра.

2а) Операнд в регистре. Таблицу кодирования регистров придется расширить.

| r/m | w=1 | w=0 |
| --- | --- | --- |
| 000 | AX | AL |
| 001 | CX | CL |
| 010 | DX | DL |
| 011 | BX | BL |
| 100 | SP | AH |
| 101 | BP | CH |
| 110 | SI | DH |
| 111 | DI | BH |

Пример: Расшифруем код команды inc cl — FE C1

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП |  |  |  |  |  |  | w |  | reg8 |  | КОП |  |  | CL |  |  |

На первый взгляд парадокс! Код inc cl занимает два байта, а код inc cx — один байт! Конечно, inc cx можно было закодировать и в двух байтах (какой бит для этого надо изменить?), но для инкремента 16-разрядных регистров предусмотрен укороченный формат кода команды. Именно его и выбирает Ассемблер.

2б) Операнд в памяти. Содержимое поля mod расшифровывается так:

00 — смещения нет,

01 — D8 (расширяется со знаком до D16),

10 — D16.

Здесь D8 — число, занимающее байт, D16 — число, занимающее слово.

Содержимое поля r/m теперь означает комбинацию базового и индексного регистров:

| 000 | BX+SI |
| --- | --- |
| 001 | BX+DI |
| 010 | BP+SI |
| 011 | BP+DI |
| 100 | SI |
| 101 | DI |
| 110 | D16 |
| 111 | BX |

Исключение: mod = 00, r/m = 110 — это не [BP]!

Пример. Дешифруем команду FF445C.

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

КОП 1111111 000 — команда inc; w = 1 — операнд-слово; mod = 01 — имеется 8-разрядное смещение, D8 = 5C, расширяем знак: 005С; r/m = 100 — соответствует индексному регистру SI.

Итак, мнемоника команды inc word ptr [si+5c].

Теперь посмотрим, как будет работать эта команда. Для этого сделаем допущения: SI = 0A086h, DS = 20F0h. Тогда эффективный адрес равен 0A086h + 005Ch = 0A0E2h — смещение в сегменте. Так как в адресаци не участвует BP, то сегментный адрес выбирается из DS. Физический адрес: 20F00h + 0A0E2h = 2AFE2h. Операнд — слово — расположен в байтах с адресами 2AFE2 и 2AFE3.

Предположим, что до операции [2AFE2] = 0FFh, [2AFE3] = 00h. Тогда после операции [2AFE2] = 00h, [2AFE3] = 01h.

3) Прямая адресация. В команде непосредственно указывается адрес (точнее, смещение) операнда, например inc word ptr [200]. Разработчики процессора хотели закодировать прямую адресацию какой-либо комбинацией mod и r/m, но все сочетания оказались задействованы для регистровой и косвенной адресации. Пришлось привлечь редко используемую комбинацию mod = 00 и r/m = 110 (т.е. [BP]; далее мы увидим, что использовать этот метод адресации нет необходимости).

Смещение кодируется в двух байтах в самой команде:

|  |  | постбайт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DISP-LO (младший байт смещения) |  | DISP-HI (старший байт смещения) |

Упражнение. Вручную закодируйте inc word ptr [200] и проверьте результат в отладчике.

Упражнение. Выясните, как мини-ассемблер отладчика закодирует команду inc word ptr [bp].

Составим сводную таблицу методов адресации в зависимости от содержимого полей r/m, mod и w. Эта таблица не содержит для нас новой информации.

| Поле r/m | Поле mod |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 10 | 11 |  |
|  |  |  |  | w=0 | w=1 |
| 000 | BX+SI | BX+SI+D8 | BX+SI+D16 | AL | AX |
| 001 | BX+DI | BX+DI+D8 | BX+DI+D16 | CL | CX |
| 010 | BP+SI | BP+SI+D8 | BP+SI+D16 | DL | DX |
| 011 | BP+DI | BP+DI+D8 | BP+DI+D16 | BL | BX |
| 100 | SI | SI+D8 | SI+D16 | AH | SP |
| 101 | DI | DI+D8 | DI+D16 | CH | BP |
| 110 | D16 | BP+D8 | BP+D16 | DH | SI |
| 111 | BX | BX+D8 | BX+D16 | BH | DI |

Еще раз заметим, что красоту этой таблицы портит прямая адресация при r/m = 110, mod = 00.

Может возникнуть вопрос: мы узнали, как кодируется регистровая, прямая и косвенная адресации. А как же непосредственная? Ответ: в однооперандных командах непосредственного операнда не бывает (команда не может изменить свой код — ведь он находится в очереди команд в центральном процессоре).

7.2. Двухоперандные команды.

На этот раз в качестве примера рассмотрим команду сложения add dst,src.

Поставим себя на место разработчиков системы команд процессора. Если приемник и источник оба находятся в памяти, то для кодирования каждого из них потребуются свои поля mod и r/m. Сосчитаем количество битов, необходимых для кодирования: на поле mod нужно 2 + 2 бита и на поле r/m — 3 + 3 бита — всего 10 битов. Получается, что постбайта не хватит, и ради двух битов придется в код команды включить дополнительный байт. Чтобы сократить длину команд, разработчики решили, что хотя бы один операнд должен обязательно находится в регистре (мы пока не рассматриваем случай непосредственного операнда). Тогда для одного операнда потребуется поле reg — 3 бита, а для другого — mod и r/m — 2 + 3 = 5 битов. Всего 8 бит — ровно байт. Формат типичной команды имеет вид:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | постбайт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП |  |  |  |  |  | d | w |  |  | mod |  |  | reg |  |  |  | r/m |  |  |

Для команды ADD, например, код операции 0000000. Назначение поля w уже известно. Новое поле d (destination — приемник) несет следующую информацию: если d = 0, то приемник определяется полями mod и r/m (т.е. этот операнд находится в памяти или регистре), если d = 1, то приемник определяется полем reg (т.е. заведомо находится в регистре).

Пример. Дешифруем код 02 EB.

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП |  |  |  |  |  | d |  | w |  | mod |  | reg |  |  | r/m |  |  |

w = 0 — операнды-байты; d = 1 — приемник в регистре; reg = 101 — это регистр CH (в соответствии с таблицей); mod = 11 — источник также в регистре; r/m = 11 — это регистр BL (по таблице). Итак, код соответствует команде add ch,bl.

Задача. Какой код для этой команды сгенерирует debug? Расшифруйте результат.

Упражнение. Реассемблировать вручную код 00 00. Проверить результат в отладчике.

7.3. Непосредственный операнд.

Напомним, что удобство использования непосредственного операнда определяется двумя причинами: 1) уменьшается требуемая память (иначе пришлось бы в команде хранить адрес константы, а саму константу хранить в памяти), 2) непосредственный операнд берется прямо из кода команды, поэтому не тратится время на обращение к памяти для выборки операнда.

Опять обратимся к примеру. Команда сложения с непосредственным операндом максимально кодируется шестью байтами.

|  |  | постбайт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DISP-LO |  | DISP-HI |  | DATA-LO |  | DATA-HI |
|  |  |  |  | присутствие зависит от поля mod |  |  |  |  |  | имеется, если s:w=01 |

Байты, которые необязательно присутствуют в коде команды, показаны пунктиром.

Сначала посмотрим структуру первых двух байтов:

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП |  |  |  |  |  | s |  | w |  | mod |  | КОП |  |  | r/m |  |  |

Сразу заметим, что код операции ADD изменился, увеличилась и его длина: вместо 6 бит стало 9. Бит приемника d исчез — понятно почему, ведь непосредственный операнд не может быть приемником. Поля mod и r/m нам уже знакомы. Соответственно, в зависимости от mod в коде может присутствовать смещение D8 или D16.

Зато появился новый бит s (sign — знак). Он занимает место d, так как  бит d теперь не нужен. Смысл бита s таков. В арифметических операциях часто используются небольшие по величине непосредственные операнды и отводить для них целое слово слишком расточительно. При w = 0 (операнд-байт) значение s не играет роли. При w = 1 (операнд-слово): если s=0, то в команде присутствуют все 16 бит DATA, если же s=1, то присутствуют 8 бит (DATA-LO), которые расширяются со знаком до 16-тиразрядного операнда. Благодаря биту s экономится один байт!  Это — кодировка с расширением знака (sign-extended encodings).

Упражнение. Выполним в debug ассемблирование и дисассемблирование команд add bx,ff и add bx,ffff. Их коды окажутся следующими:

add bx,ff    81C3FF00

add bx,ffff  83C3FF

Объясните, почему код второй команды оказался короче.

(В ответ. В TD этот эффект можно получить только вводя mov bx,–1)

Казалось бы, мы полностью разобрались с командой ADD. Но есть ещё один её вариант! При выполнении команды сложения приемником, как правило, является аккумулятор (AX или AL). Для прибавления к аккумулятору введена специальная кодировка (укороченный формат ADD):

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | w |  | DATA-LO |  | DATA-HI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | присутствует, если w=1 |

Подведем итоги. Создатели микропроцессора 8086 приложили максимум усилий для компактного кодирования команд: для часто используемых вариантов команд имеются сокращенные форматы. Длина команды может составлять от одного до шести байт.

Полученные сведения могут показаться излишними, но теперь вы должны четко понимать, например, почему нельзя использовать адресацию [CX]. Потому что не хватило номеров для методов адресации. Стал ясным запрет на использование в команде двух операндов из памяти.

Еще одно упражнение, которое поможет понять нехитрые программистские трюки для сокращения длины кода программы.

Упражнение. 1) При обработке массива слов для перехода к следующему слову нужно увеличивать на два содержимое индексного регистра. Что короче: две команды inc si или одна команда add si,2 ?

2) Что короче: mov bx,0 или sub bx,bx ?

В процессоре 80386 набор методов адресации существенно увеличен. Естественно, увеличилась и возможная длина кода команды. Набор методов адресации 8086 входит в 80386 как подмножество.

7.4. Префикс замены сегмента

С помощью изученных методов адресации можно обращаться только к сегменту данных, адрес которого хранится в DS, или к стековому сегменту, адрес которого хранится в SS. А если нужно обратиться к данным, хранящимся в сегменте, адрес которого лежит в ES? Тогда перед кодом команды нужно вставить байт — префикс замены сегмента (segment override prefix). Формат этого байта:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | seg |  | 1 | 1 | 0 |

Здесь seg — номер сегментного региста, кодируемый в соответствии с таблицей

| ES | 00 |
| --- | --- |
| CS | 01 |
| SS | 10 |
| DS | 11 |

Мнемоника команд с префиксом замены сегмента имеет различные формы.

1) в debug:

es:

mov ax, [bx]

Может возникнуть вопрос: а к какому из операндов команды относится префикс замены сегмента. Ответ прост: так как в команде только один операнд может ссылаться на ячейку памяти, то неоднозначности не возникает.

2) в языке Ассемблера:

mov ax, es:[bx]

Ассемблер сгенерирует перед кодом команды префиксный байт 26h=00100110

7.5. Команда загрузки исполнительного адреса

С косвенной адресацией тесно связана команда загрузки адреса.

| Загрузить исполнительный адрес | lea reg16,src | reg ← адрес src |
| --- | --- | --- |
| Load Effective Address |  | флаги не изменяются |

В регистр загружается не сам операнд, а его адрес, точнее, смещение в текущем сегменте данных.

Пример. mov si,200

mov bx,10

lea di,[bx+si+4]

В результате выполнения этих команд DI = 214.

Упражнение. Результат выполнения команды lea di,[200]?